ディジタルICとマルチバイブレータの実験

1.目的

ディジタル集積回路（Digital Integrated Circuit）のうち、TTL NAND回路について、その静特性（入力特性、電圧伝達特性、出力特性）を測定し、動作を理解する。また、TTLゲートとCRとを用いて構成した無安定マルチバイブレータについて、特性を測定し、動作を理解する．

2.原理

1)ディジタルIC

図1　TTL NAND基本回路

図1にTTLの基本回路を示す。図1のトランジスタTr1は、普通のトランジスタとは違って、複数個のエミッタを持っており、マルチエミッタトランジスタと呼ばれる。入力端子X1、X2、X3の1個以上が低電位のときは、電源VCCから抵抗R1を通る電流は低電位の入力端子へ流れ込み、Tr1のコレクタCには流れ込まない。このため，トランジスタTr2にベース電流が流れないので、Tr2はoffとなり、出力端子Yの電位はほぼVCCとなる。
　つぎに、X1、X2、X3のすべてが高電位のときは、R1を通る電流は入力X1、X2、X3のどれにも流れずにTr1のコレクタCへ流れ、この電流がTr2のベース電流となってTr2をonにし、出力Yの電位はほぼ0Ｖとなる。
　以上の動作からわかるように、図1のTTL NAND回路は、Tr1によってAND回路を構成し、Tr2によってNOT回路を構成している。

市販されているICでは、雑音余裕度、スイッチングスピード、ファンアウト等を考慮して、出力回路が複雑になっている。実際のNAND回路の等価回路を 図2に示す。

この回路は2個の入力端子を持つNAND回路である。本実験で用いるIC(7400)は、図2の回路が4回路組み込まれていて、Quad 2 Input Nand Gate と呼ばれる。本実験で用いる7400のICパッケージはDIP(Dual Inline Package)であり、その端子配列を 図3に示す。

図2　実際のNAND回路(7400)　　　　　　図3　7400のピン配置

2)TTLゲートを用いた無安定マルチバイブレータ

TTLは、本来は論理回路を作るときに使われるものではあるが、その内部は、トランジスタ、ダイオード、抵抗などから構成されていて、通常の電子回路と同じである。すなわち、本来の機能とは異なった使い方をして、信号発生器、波形整形回路等を作ることができる。本実験では，NANDゲート（7400）を用いた無安定マルチバイブレータについて調べてみる。

7400を用いた無安定マルチバイブレータの回路構成には種々のものがあるが、これらの回路のほとんどは経験的に得られたものであり、その動作機構は非常に複雑で、完全に解析されているわけではない。しかし、これらはいずれも良く知られた回路であり広く実用されている。

今回調べた回路を図4、5に示す。囲中のcont入力は発振を制御する端子である。発振きせるときに"1"を与え、発振させないときに"0"を与える。

図4の回路は、それぞれR1，R2でフィードバックをかけた2個のNANDゲートを、C1、C2で結合した構成になっている。図5は、Ri、Rfでフィードバックをかけ、ゲートの入出力特性を線形に近付けた回路を2個つないで、更にCでフィードバックをかけたものである。

図4　マルチバイブレータ回路１

図4の回路について、動作の概略を説明する。 
　contが"0"（L電位）のときには、回路中のａ、ｂ、ｃ、ｄ点の電位は、それぞれH、H、H、Lとなり、回路は安定状態となる。ただし，ｃ点はスレショールド電位（1.4V）に近い値である。ｃ点とｄ点の電位差はR2を流れる電流によって保たれている。 
　contが"1"（H電位）になると、ｂ点がL電位になり、C2で結合したｃ点もL電位となる。したがって、ａ、ｂ、ｃ、ｄ点の電位は、それぞれH、L、L、Hとなる。しかし、ｃ= L、ｄ= Hという状態は不安定であり、2の入力抵抗とR2を通してC2が充電され、やがてｃ点はスレショ－ルド電位を越える。すると今度は、その瞬間に、ｄ、ａ点がL電位に、ｂ、ｃ点がH電位になって状態が反転する。このａ= L、ｂ= Hという状態も不安定であり、やがてC1が充電されて、ａ点がスレショ－ルド電位を越えることによって、再び、状態が反転する。これらの状態の変化が繰り返されて、この回路は発振する。 
　以上に説明した回路の動作は、R1、R2、C1、C2がある値の範囲にあう場合にだけ起こることである。もし、これらの素子の値がこの範囲内でないときには、回路は別の機構によって発振したり、あるいは発振が不安定になったり、全く発振しなくなったりする。

図５　マルチバイブレータ回路２

図5の回路も、安定に発振する回路である。

3.実験方法

1)ディジタルIC

ⅰ入力特性

図６　IC入力特性測定回路

1.ブレッドボード上に図6の回路を組む。抵抗は電流計の保護用である。

2.Vcc=5V、Vin=0Vとし、分圧器を調整することでViを0-6.5Vまで変化させ、Iiを測定する。

3.Vin=5Vとして同様に測定する。

ⅱ電圧伝達特性

図７　IC電圧伝達特性測定回路

1.ブレッドボード上に図6の回路を組む。

2.Vcc=5V、負荷抵抗RL＝0.5kΩとし、分圧器を調整して Vi に対する出力電圧Voを測定する。

3.負荷抵抗を RL＝1kΩ,∞として同様に測定する。

ⅲ出力特性

図８　出力特性測定回路

1.Vcc=4.5Vとし、負荷抵抗 RL を調整して出力電流 Io を 0 ～ 20mA の範囲で変化させ、Io に対する出力電圧 Vo を測定する。

2.Vcc=5,5.5Vとして同様に測定する。

2)TTL無安定マルチバイブレータ

ⅰ回路1

| 1. | R1，R2 = 1kΩ；C1，C2 = 0.01μFにして図4の回路を組み立て，cont = "0"のときの各部の電圧を測定する。つぎに，cont = "1"にして，各部の波形を観測し、記録する。 |
| --- | --- |
| 2. | R1，R2を変えたときの発振周波数の変化を測定する。ただし、R1 = R2とする。 |
| 3. | C1，C2を変えたときの発振周波数の変化を測定する、ただし，C1 = C2とする。 |
| 4. | 電源電圧VCCを変えたときの発振周波数の変化を測定する。ただし、VCCはICの定格の範囲内（4.5～5.5V）で変化させること。 |

ⅱ回路2

| 1. | Ri 1，Ri 2 = 220Ω；Rf 1，Rf 2 = 560Ω；C = 0.01μFにして図5の回路を組み立て、cont = "0"のときの各部の電圧を測定する。つぎに、cont = "1"にして、各部の動作波形を観測し、記録する。 |
| --- | --- |
| 2. | Rf 2を変えたときの発振周波数の変化を測定する。 |
| 3. | Cを変えたときの発振周波数の変化を測定する。 |
| 4. | VCCを変えたときの発振周波数の変化を測定する。 |

4.使用器具

実験に使用した器具を表1に示す。

表1　使用器具

| 器具名 | 規格 | 型番 | 製造会社 | 備品番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| オシロスコープ | 不明 | SS-7804 | IWATSU | 不明 |
| 〃 | 不明 | ss-7605 | 〃 | 不明 |
| 直流安定化電源 | 0～18V | 不明 | METRONIX | A-F10 |
| 〃 | 〃 | 不明 | 〃 | A-F11 |
| 直流電流計 | 0.3～30mA | 不明 | Yokogawa | いーP393 |
| 〃 | 3～100μA | 不明 | 〃 | いーP350 |
| 直流電圧計 | 0.3～5V | 不明 | 〃 | いーQ344 |
| 〃 | 〃 | 不明 | 〃 | いーQ225 |
| 直流安定化電源 | 1～18V | 不明 | METRONIX | 不明 |
| 〃 | 1～18V | 不明 | 〃 | 不明 |
| 摺動抵抗 | 260Ω | 不明 | YAMABISHI | Z-255 |
| 〃 | 1.2kΩ | 不明 | 〃 | S-250 |

5.実験結果

実験結果を表2,3,4,5,6及び図9～20に示す。

表2　入力特性

| Viother=0 |  | Viother=5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vi[V] | Ii[μA] | Vi[V] | Ii[μA] |
| 6.5 | 3 | 6.5 | 2.84 |
| 6.38 | 2.6 | 6.2 | 2.62 |
| 6.3 | 2.54 | 5.9 | 2.5 |
| 6.1 | 2.5 | 5.6 | 2.43 |
| 5.8 | 2.3 | 5.3 | 2.4 |
| 5.4 | 2.21 | 5 | 2.36 |
| 5 | 2.12 | 4.5 | 2.34 |
| 4 | 2.03 | 4 | 2.31 |
| 3 | 2 | 3 | 2.25 |
| 2 | 1.97 | 2 | 2.21 |
| 1 | 1.93 | 1.8 | 2 |
| 0.48 | 1.9 | 1.78 | 1.52 |
| 0.34 | 1.8 | 1.72 | 1.04 |
| 0.3 | 1.6 | 1.69 | 0.6 |
| 0.21 | 0.8 | 1.67 | 0 |
| 0.2 | 0.41 | 1.62 | -0.2[mA] |
|  |  | 1.56 | -0.4[mA] |
|  |  | 1.53 | -0.6[mA] |
|  |  | 1.51 | -0.8[mA] |

表3　電圧伝達特性

| RL=0.5K |  | RL=1K |  | RL=∞ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi[V] | Vo[V] | Vi[V] | Vo[V] | Vi[V] | Vo[V] |
| 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 3.8 |
| 0.3 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 0.3 | 3.8 |
| 0.6 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 3.8 |
| 0.7 | 3.5 | 0.7 | 3.4 | 0.7 | 3.76 |
| 0.8 | 3.3 | 0.8 | 3.3 | 0.8 | 3.65 |
| 0.9 | 3.2 | 0.9 | 3.1 | 0.9 | 3.6 |
| 1 | 3.1 | 0.93 | 3 | 1 | 3.5 |
| 1.1 | 3 | 0.98 | 2.9 | 1.09 | 3.4 |
| 1.15 | 2.2 | 1.12 | 2.75 | 1.14 | 3.3 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.22 | 3.15 |
| 1.3 | 0.88 | 1.28 | 2.23 | 1.26 | 2.5 |
| 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.27 | 1.5 |
| 1.45 | 0.5 | 1.34 | 1 | 1.3 | 0.85 |
| 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.2 |
| 2 | 0.1 | 1.43 | 0.12 | 1.5 | 0.13 |
| 3 | 0.1 | 2 | 0.11 | 2 | 0.13 |
| 4 | 0.1 | 3 | 0.11 | 3 | 0.13 |
| 5 | 0.1 | 4 | 0.11 | 4 | 0.13 |
|  |  | 5 | 0.11 | 5 | 0.13 |

表4　出力特性

| Io[mA] | Vcc=4.5 Vo[V] | Vcc=5 Vo[V] | Vcc=5.5 Vo[V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.6 | 2.84 | 3.42 | 3.7 |
| 2 | 2.71 | 3.3 | 3.58 |
| 4 | 2.61 | 3.2 | 3.48 |
| 6 | 2.5 | 3.11 | 3.39 |
| 8 | 2.4 | 2.98 | 3.27 |
| 10 | 2.29 | 2.88 | 3.18 |
| 12 | 2.05 | 2.67 | 3 |
| 14 | 1.86 | 2.45 | 2.68 |
| 16 | 1.67 | 2.25 | 2.5 |
| 18 | 1.5 | 2.08 | 2.31 |
| 20 | 1.33 | 1.93 | 2.09 |

表5　マルチバイブレータ各点の電位(count=0)

| 回路の点 | V[V](回路2) | V[V](回路1) |
| --- | --- | --- |
| a点 | 4.0 | 3.4 |
| ｂ点 | 4.0 | 3.4 |
| ｃ点 | 1.28 | 3.4 |
| d点 | 0.6 | 2.4 |
| e点 |  | 0.12 |

表6　マルチバイブレータ周波数特性

| 回路 | 発振周波数[kHz] |
| --- | --- |
| 回路1 | 96.2 |
| 回路1(R=500Ω) | 132 |
| 回路1(C=0.0133μF) | 75.8 |
| 回路1(Vcc=4.5) | 78.1 |
| 回路1(Vcc=5.5) | 114 |
| 回路2 | 87.7 |
| 回路2(Rf2=1kΩ) | 71.4 |
| 回路2(C=0.0133μF) | 69.4 |
| 回路2(Vcc=4.5) | 104 |
| 回路2(Vcc=5.5) | 80.6 |

6.考察

ICの入力特性測定回路に100Ωの電流計保護用抵抗を挿入する理由は、7V前後で電流が急に流れやすくなるからで、電圧を一気に上げてしまったとき、大電流によりマイクロアンペア計を壊さないためである。値の大きさは、入力特性の測定に影響がない程度の大きさのものを選ぶ必要があるので、数百Ω程度が適当といえる。また、入力特性は、

電圧伝達特性測定回路は、NAND回路の入力をまとめているので、NOT回路と同じである。Viを大きくすると、ある点を境に急にVoが小さくなり、0に近い値をとるようになる特性が得られたので、予想どおりといえる。

出力特性は、電流を大きくすると電圧が小さくなるという特性が得られた。これは、図1の基本回路を見ると、出力端子がH電位になっているとき、Vccとの間にある抵抗が影響して、可変抵抗と電圧を分け合うので、可変抵抗を小さくするとそこにかかる電圧が小さくなる。

図5のマルチバイブレータの動作を解説する。Count=0のときは、a,b,c,d,eの電位は、HHHHLとなって安定する。Count=1となったとき、cがLとなり、Ri1,Rf1を通して充電されたCから電流が流れ、a,bはLになる。同時に、dはLとなり、右のNANDによりeはHとなる。これで、最初と状態が反転したわけだが、ｂがLになったので、cはHになる。これにより再び電位が反転し、これを繰り返す。

他の無安定マルチバイブレータの例としては、図４の回路のNANDをNORにかえたもの、MOSトランジスタを2つ使ったものなどがある。

単安定マルチバイブレータは、countを1にするとonになり、一定時間その状態を続けた後offになるものである。水晶振動子を使った発振回路は、水晶の結晶に機械的なゆがみを与えると、周期的に電圧が発生するピエゾ効果を利用し、この電圧を増幅して使う。水晶振動子は今回のマルチバイブレータなどと比べ、かなり動作が安定している。波形整形回路は、NAND回路を2つ使って作られたり、NAND回路1つと、OR回路の入力を反転して使って作ったりする。