二足歩行ロボットの制御

1.目的

サーボモータの構造と動作原理とを理解し、サーボモータを用いた二足歩行ロボットの制御を行なう。

2.原理

サーボ機構は、コントローラ、サーボアンプ、サーボモータで構成される。コントローラで、モータの状態を指定し、サーボアンプでモータに出力するのだが、サーボモータは動作の状況をサーボアンプに返し、フィードバックをかけることにより位置決めなどの高精度な動作を可能にする。

今回使用したサーボモータは、1.5msを中心として±0.8msのパルスを8～20msの周期で繰り返すことで、ポジションを決める仕様になっている。また、50μsのパルスでモータをフリーにしたり、50,100,150,200μsのパルスで制御側に軸の位置を返すポジションキャプチャーの機能もある。

3.実験

1週目

Web上の参考資料で、サーボモータの構造と動作原理について調べる。
つぎに、PIC16F84Aを用いて１個のサーボモータの制御を行なう。

2週目

17個のサーボモータで構成した二足歩行ロボットKHR-1について、専用アプリケーションプログラムを利用して、各種動作をさせる。

3.使用器具

実験に使用した器具とソフトを表1に示す。

表1　使用器具

| 器具名 | 製造会社名 |
| --- | --- |
| KHR-1 | KONDO |
| PIC ライター | 秋月 |
| PIC16F84A | Microchip |
| MPLAB ver7.0 | microchip |
| Tile designer | ELEKIT |

4.回路とプログラム

1週目に、picを使ってサーボモータを動かしたときの回路の概略を図1に示す。

図1　回路の概略

以下にサーボモータを動かしたときのプログラムを示す。このプログラムでは、周期をおよそ20msとしてあり、スイッチのon,offにより、DELAYのループを回る回数が変わるようにしてある。これにより、RB0に出力されるパルスの幅を調整している。

===============================================================

; motor_1.asm

LIST	P=16F84A	; マイコンはPIC16F84A

INCLUDE	P16F84A.INC	; インクルードファイルを指定

__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF

; コンフィギュレーションビットの設定

; 	HS高速発振

; 	ウォッチドッグタイマはOFF

; 	パワーアップタイマはON

; 	コードプロテクトはOFF

;--------------------------------

PORTB_INIT	EQU	B'100'	; ポートB出力データの初期値

;

;--------------------------------

CBLOCK	0CH		; ファイルアドレス0CH番地から変数を割り当てる

PORTB_OUT		; ポートB用の出力バッファ

CNT0, CNT1, CNT2,CNT3,CNT4	; 遅延用カウンタ

ENDC			; CBLOCK終了

;--------------------------------

ORG	0		; リセットベクタ(プログラムアドレス0番地)

GOTO	START		; STARTへ跳ぶ

;--------------------------------

ORG	4		; 割り込みベクタ(プログラムアドレス4番地)

GOTO	START		; （今回は割り込みを使用しない）

;--------------------------------

START

CALL	IOPORT		; I/Oポート設定

LOOP

BSF	PORTB,0		; RB0 <- 1

MOVLW	0AH		; 1msの遅延

BTFSC	PORTA,0		; RA0 = 1 ならば、

MOVLW	01EH		; 3msの遅延

CALL	DELAY

BCF	PORTB,0		; RB0 <- 0

MOVLW	0BEH		; 19msの遅延

BTFSC	PORTA,0		; RA0 = 1 ならば、

MOVLW	0AAH		; 17msの遅延

CALL	DELAY

GOTO	LOOP		; LOOPへ跳ぶ（始めから繰り返す）

;--------------------------------

IOPORT				; I/Oポート設定

MOVF	PORTB_OUT,W	; PORTB_OUTの内容をポートBに書き込む

MOVWF	PORTB

BSF	STATUS,RP0	; バンク1へ切り替えて、

MOVLW	1FH		; ポートAは、

MOVWF	TRISA		; 	すべて入力ピンにする

CLRF	TRISB		; ポートBはすべて出力ピンにする

BCF	STATUS,RP0	; バンク0へ切り替える

RETURN

;--------------------------------

DELAY				; おおよそ (Wの内容) x 63 x 4 x 400ns

;	≒ (Wの内容) x 0.1ms だけ遅延させる

MOVWF	CNT0		; Wの内容をCNT0へ入れる

DELAY_0

MOVLW   3EH

MOVWF	CNT1		; CNT1の内容を0にする

DELAY_1

NOP

DECFSZ	CNT1,F		; CNT1から1を引いて、

GOTO	DELAY_1		; 0以外ならDELAY_1へ跳ぶ

DECFSZ	CNT0,F		; CNT0から1を引いて、

GOTO	DELAY_0		; 0以外ならDELAY_0へ跳ぶ

RETURN

;--------------------------------

END			; プログラムの終わり

表２、３に二足歩行ロボットの制御ソフトから出力されたmotionとscenarioファイルを示す。

表2　motion file

| NO | DATA_NAME | SPEED | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DATA | 6 | 80 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DATA | 6 | 35 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DATA | 6 | 11 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DATA | 6 | 11 | 0 | -12 | 0 | 0 | 1 | -54 | -6 |
| 6 | DATA | 6 | 11 | 0 | -12 | 0 | 0 | 1 | -54 | -6 |
| 7 | DATA | 6 | 11 | 0 | -12 | 0 | 0 | 1 | -54 | -6 |
| 8 | DATA | 6 | 11 | 0 | -12 | 0 | 0 | 1 | -54 | -6 |

| CH9 | CH10 | CH11 | CH12 | CH13 | CH14 | CH15 | CH16 | CH17 | CH18 | CH19 | CH20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 | -16 | 5 | -11 | 0 | 5 | 13 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | -6 | -22 | -23 | 8 | -11 | 0 | -1 | 51 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | -43 | -69 | 37 | -8 | 0 | -3 | 51 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | -18 | -1 | -33 | 34 | 7 | 0 | -10 | 18 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -58 | -19 | -16 | -1 | 0 | 11 | 12 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -58 | -19 | -16 | 4 | 0 | 3 | 57 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | -12 | -3 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | -18 | -12 | 0 | -14 | 0 | 15 | 8 |

| CH21 | CH22 | CH23 | CH24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | -4 | 11 |
| 23 | 10 | -4 | 11 |
| 23 | 12 | -2 | 11 |
| 18 | -4 | 14 | 11 |
| 18 | -4 | 14 | 11 |
| 63 | -23 | 14 | 11 |
| 33 | -30 | 14 | 11 |
| 33 | -30 | -5 | 11 |

表3　scenario file

| MOTION_NAME | COUNT |
| --- | --- |
| takayama0 | 8 |
| takayama1 | 29 |
| takayama2 | 13 |
| takayama3 | 10 |
| takayama4 | 29 |
| takayama5 | 29 |
| takayama6 | 22 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| なし | 0 |
| MOTION_NUMBER | FILE_NAME |
| M0 | takayama0 |
| M0 | takayama0 |
| M0 | takayama0 |
| M0 | takayama0 |
| M0 | takayama0 |
| M0 | takayama0 |
| M0 | takayama0 |

5.考察

サーボモータは、手軽に角度の調整や、回転速度の制御ができる点で、ロボットの製作に非常に適していることが分かった。動かしてみて感じた短所は、今回のモータは力があまり強くないため、足の付け根のモータに上半身を起こすように指示を出したとき、負荷に耐えられない点である。どうしても上半身と下半身のつなぎ目には大きな力がかかるので、こういう部分には大きな負荷に耐えられる違うモータを用いるほうが良いと思う。