トランジスタ回路を作ろう

1.目的

トランジスタを使った回路の実験を通し、その動作を理解する。

2.原理

1）エミッタ接地増幅回路

図1　エミッタ接地増幅回路

エミッタ接地増幅回路は、入力信号を直流にのせて増幅し、コレクタから電圧を取り出している。これを小信号等価回路に書き下し、入力信号が中域周波数であることを利用して、コンデンサのインピーダンスを0で近似すると、図2のようになる。

図2　エミッタ接地回路の中域周波数における小信号等価回路

図2より、電圧増幅度を計算する。

Vi=hieib+(1+hfe)REib (1)Vo=−hfeRcib (2)Av=ViVo=−hfeRchie+(1+hfe)RE ≈−RcRE (hie<<1+hfeRE) (3)

これから、電圧利得は-5程度と分かる。

REと並列にCE（100μF）を挿入したの場合、小信号等価回路は図3ようになる。

図3　CEを挿入した回路

Vi=hieib  (4)Vo=−hfeRcib (5)Av=ViVo=−hfeRchie≈−RcrE ≈−IERcVT  (6)

よって、増幅度は-404程度と分かる。

2）エミッタフォロア回路

図4　エミッタフォロア回路

エミッタフォロア回路は、電圧をエミッタから取り出しているので、エミッタ接地回路で必要だったRcがいらなくなっている。この回路を、中域周波数での小信号等価回路に書き下すと図5のようになる。

図5　エミッタフォロア回路の中域周波数における小信号等価回路

Vi=hieib+(1+hfe)REib (7)Vo=(1+hfe)REib   (8)Av=ViVo=(1+hfe)REibhie+(1+hfe)RE ≈1 (hie<<1+hfeRE) (9)

電圧増幅率は1程度と分かる。

3.実験方法

1）エミッタ接地回路

1.ベース電位、エミッタ電位、ベース-エミッタ電圧、コレクタ-エミッタ電圧を測定する。

2.1kHz,100mVの正弦波を入力したときの入力信号と出力信号を測定する。また、振幅を変化させ、入力信号電圧-出力信号電圧の関係を測定する。

3.電圧増幅度の周波数特性を測定する。

４．入力インピーダンスを測定する

５．出力インピーダンスを測定する。

6．Reと並列に100μFのコンデンサを挿入し、電圧増幅度を測定する。

2）エミッタフォロア回路

エミッタ接地回路の1から５を行う。

4.使用器具

実験に使用した器具を表1に示す。

表1　使用器具

| 器具名 | 規格 | 製造会社 | 備品番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| オシロスコープ |  | IWATSU |  |
| 直流安定化電源 | 0～18V | KENWOOD | B-N 207 |
| 低周波発信器 | 10～1MHｚ | 〃 | 08110733 |
| ブレッドボード |  |  |  |
| 抵抗 |  |  |  |
| コンデンサ |  |  |  |

5.実験結果

実験結果を表2,3,4及び図６～13に示す。

表2　 回路の各値の計算値と測定値

|  | エミッタ接地回路 |  | エミッタフォロア回路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計算値 | 測定値 | 計算値 | 測定値 |
| ベース電位[V] | 2.7 | 2.6 | 5.0 | 5.2 |
| エミッタ電位[V] | 2.1 | 2.0 | 4.4 | 4.5 |
| ベース-エミッタ電圧[V] | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| コレクタ-エミッタ電圧[V] | 2.4 | 2.55 | 10.6 | 9.8 |
| 入力インピーダンス[ｋΩ] | 18 | 20 | 7.3 | 7.0 |
| 出力インピーダンス[kΩ] | 10 | 16.8 |  | 100Ω |

表３　エミッタ接地回路の周波数特性

| 周波数[Hz] | Vi[mV] | Vo[mV] | Av | 20log¦Av¦[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 210 | 960 | -4.6 | 13.3 |
| 100 | 210 | 960 | -4.6 | 13.3 |
| 1k | 210 | 960 | -4.6 | 13.3 |
| 10k | 210 | 960 | -4.6 | 13.3 |
| 100k | 210 | 600 | -3.1 | 9.8 |
| 300k | 200 | 300 | -1.5 | 3.5 |
| 500k | 190 | 175 | -0.9 | -0.9 |
| 700k | 180 | 126 | -0.7 | -3.1 |
| 1M | 165 | 80 | -0.5 | -6.0 |

表4　エミッタ接地回路の周波数特性

| 周波数[Hz] | Vi[mV] | Vo[mV] | Av | 20log¦Av¦[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 200 | 200 | 1.0 | 0 |
| 100 | 200 | 200 | 1.0 | 0 |
| 1k | 200 | 200 | 1.0 | 0 |
| 10k | 200 | 200 | 1.0 | 0 |
| 100k | 200 | 200 | 1.0 | 0 |
| 1M | 200 | 200 | 1.0 | 0 |

6.考察

今回の実験で用いたエミッタフォロア回路のような、A級の回路は、振幅の大きさに制限がある。また、常にコレクタ電流を流し続ける必要があるので、無駄が多い。これを回避するために片側だけ増幅するB級と、正方向と負方向をばらばらに分けるプッシュプルを組み合わせた、B級プッシュプル回路がよく使われる。完全なB級だと、電圧が小さい部分では、正側、負側両方のトランジスタが動作しないのでゆがみが生じる。これを回避するために、B級プッシュプル回路のトランジスタのコレクタに電流を流すAB級もある。