同期機に関する実験

1.目的

同期機の特性を調べることで、動作原理の理解を深め制御法について学ぶ。

2.原理

１）同期発電機

同期発電機は、磁場が変化することにより電場が生じることを利用し、磁場中で電気子を回転させて、電圧を発生させている。

図１のように磁界中で電気子が回転しているとき、図のeの方向に起電力が生じる。

図1　同期発電機の動作原理

発生する電圧eは、電気子が磁束を切る速度をｖ、平均磁束密度をB、コイルの長さをｌとすると、

e=vBl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1)

ここで、vBlは、単位時間に磁束をどれだけ切るかを表しているので、磁極対の数をp、磁束をΦ、頂点からの回転角をθとすると次のように変形できる。

e=pΦsinθ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2)

導線の巻数をZとしたとき、実際に生じる起電力は(2)式のZ倍であるので、ブラシの両端に発生する起電力をEとしたとき、

E=Ze =ZpΦsinθ =kΦsinθ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)

と表せる。この式から、回転子の回転数をn、磁極対の数をpとすると、周波数fは、

f=np　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4)

と表されることが分かる。

実験に用いた同期発電機は、三相同期発電機だったので、図1の電気子を3組、120°の角度で組み合わせて三相交流を作り出している。

２）同期電動機

同期電動機は、磁界と電流の間に電磁力が働き、図２のように回転子が力を受けることにより動き出す。交流を流すことにより、絶えず電流の方向が変化して、半回転しても同じ方向に力を受ける。

図２　同期電動機の動作原理

コイルが磁界を切ると、発電機の原理で導体に起電力が生じる。これを電気子反作用という。つまり、同期電動機は、界磁の作る磁界と電気子電流の作る磁界の回転速度の差に同期して回る。

3.実験方法

図3　同期電動機制御回路

今回の実験は全て、図3のように接続した電動機で発電機を回して行う。

1)巻線抵抗の測定

発電機の、界磁巻線と電気子巻線の抵抗を測定する。

2)無負荷試験

図4　無負荷試験回路

電動機と繋がった同期発電機を図4のように接続し、If―V特性を測定する。なお、ヒステリシス特性なので、電圧を上げるときと下げるときについて調べること。

3)短絡試験

図5　短絡試験回路

電動機とるながった同期発電機を図5のように接続し、If―I特性を測定する。

4)負荷特性試験

図6　負荷特性試験回路

まず、図６のように接続し、VとIが定格電圧及び定格電流となるように、負荷と界磁調整器で調整する。実験に使用した発電機は、V=200[V],I=2.8[A]である。次に、周波数と界磁電流を一定に保って、ILを変化させ、各計器の読みを記録する。

4.使用器具

実験に使用した器具を表1に示す。

表1　使用器具

| 器具名 | 製造会社 | 備品番号 |
| --- | --- | --- |
| 電動発電機実験盤 | Seiko | A-B4 |
| 総合負荷装置 | 山菱 | B-C61 |
| 界磁調整器 | Seiko | B-K4 |
|  | 日本電気精器 | A-C5 |
|  | 日本電気精器 | A-C2 |
| スイッチ |  |  |
| 直流電流計 | 横河電器 | い-P235 |
|  | 〃 | い-P362 |
| 直流電圧計 | 〃 | い-Q362 |
| 交流電流計 | 〃 | い-P44 |
|  | 〃 | い-P42 |
|  | 〃 | い-P199 |
|  | 富士電器 | い-P76 |
| 交流電圧計 | 横河電器 | い-Q219 |
| 周波数計 | 〃 | い-T12 |

5.実験結果

実験結果を表2､3,4および図7､8,9に示す。

表2　無負荷試験結果

| If[A] | V[V] |
| --- | --- |
| 0.73 | 167 |
| 0.80 | 179 |
| 0.90 | 196 |
| 1.0 | 208 |
| 1.1 | 215 |
| 1.2 | 222 |
| 1.3 | 228 |
| 1.4 | 234 |
| 1.5 | 240 |
| 1.6 | 244 |
| 1.7 | 249 |
| 1.8 | 253 |
| 1.9 | 256 |
| 2.0 | 260 |
| 2.1 | 264 |
| 2.2 | 267 |
| 2.3 | 270 |
| 2.4 | 273 |
| 2.3 | 270 |
| 2.2 | 268 |
| 2.1 | 265 |
| 2.0 | 262 |
| 1.9 | 258 |
| 1.8 | 255 |
| 1.7 | 252 |
| 1.6 | 246 |
| 1.5 | 242 |
| 1.4 | 236 |
| 1.3 | 230 |
| 1.2 | 225 |
| 1.1 | 218 |
| 1.0 | 210 |
| 0.90 | 200 |
| 0.80 | 188 |
| 0.72 | 178 |

表３　短絡試験結果

| If[A] | I1[A] | I2[A] | I3[A] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 1.55 | 1.53 | 1.55 |
| 0.27 | 1.98 | 1.98 | 2 |
| 0.35 | 2.47 | 2.46 | 2.5 |
| 0.43 | 2.97 | 2.96 | 3 |
| 0.51 | 3.47 | 3.47 | 3.5 |
| 0.52 | 3.59 | 3.58 | 3.6 |

表4　負荷試験結果

| If[A] | Ef[V] | V[V] | f[Hz] | IL[A] | W1[W] | W2[W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | 150 | 218 | 48 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 204 |  | 2 | 340 | 365 |
|  |  | 203 |  | 2.2 | 372 | 400 |
|  |  | 201 |  | 2.4 | 409 | 436 |
|  |  | 200 |  | 2.6 | 435 | 465 |
|  |  | 199 |  | 2.8 | 470 | 502 |
|  |  | 198 |  | 3 | 791 | 529 |
|  |  | 196 |  | 3.2 | 525 | 560 |
|  |  | 194 |  | 3.4 | 552 | 594 |
|  |  | 192 |  | 3.6 | 581 | 617 |

6.考察

今回用いた発電機は、回転電気子型だったが、電気子から出る線の数だけスリップリングが必要となり、回転界磁型に比べて構造が複雑になる。また、電気子巻線に流れる電流は界磁巻線に流れるものより多く、発熱しやすい。発熱しやすい電気子を回転子として用いるよりも、電気子を固定し、界磁を回転させたほうが放熱もしやすく、そのため、回転界磁型のほうが多く用いられる。

同期発電機は、回転数によって周波数が決まるため、界磁を変化させれば電圧を調整でき、回転数変化しない状況では誘導発電機に比べ優れた特性を示す。また、違った目的としても使用でき、界磁を一定に保てば回転数を検出できる。短所として上げられる点は、回転数を一定に保つ必要がある点と、界磁を作り出すために直流電源を必要とする点である。小型のものでは永久磁石が用いられる。