誘導機に関する実験

1.目的

誘導電動機の諸特性を実負荷試験法によって求める方法を知るとともに、また等価回路の特性算定法を習得し、誘導電動機に関する理論を理解する。

2.原理

1)誘導電動機

図1　回転磁界と渦電流

角速度ωで回転する回転磁界φと、角速度ωmで回転するその中の回転子を考える。

ω>ωmの場合、ファラデーの法則により誘導電流が流れる。この電流は、回転磁界の前後に渦を巻くように流れ、その方向は、レンツの法則から磁束が増えようとする磁束の前側では、磁束の数を減らすように、磁束の後ろではその逆になる。すると、磁界の中の渦電流がローレンツ力を受け、回転子に磁束が回転する方向と同じ方向に回転するようなトルクが生じる。これを電動機として利用するのが誘導電動機である。

ω=ωmの場合、誘導電流は流れず従ってトルクも生じない。

ω<ωmの場合、回転磁界と回転子との相対速度が最初と逆になるため、誘導電流は逆に流れ、トルクが負になる。つまり、外から仕事をしないと回転しないわけで、発電機となる。

ｓ=(ω-ωm）/ωをすべりと呼ぶのだが、誘導電動機(あるいは発電機)の運転状態をよく表している量であることが分かる。ｓが大きくなると、それに従って誘導電流も大きくなり、トルクも増大する。しかし、相対的な角周波数が大きくなることにより、回転子のインピーダンスが大きくなり、ある点を過ぎると逆にトルクが小さくなる。

誘導器は、すべりをパラメータとし、理想変圧器を用いた等価回路を書いてその回路定数を求めることで解析する。

2）三相インバータ

三相インバータの回路図を図2に示す。交流300V電源をコンバータで直流に変換し、それを制御されたインバータで可変電圧、可変周波数の出力とし電動機に供給する。

図2　三相インバータ回路図

図のトランジスタを制御することにより、各相に供給する電圧を変化させる。適当なタイミングでスイッチングすることで直流を三相矩形波に変換することができ、その速度により周波数を変化させることができる。供給する電圧は、矩形波の中のon,offをパルス幅変調で変えることによって調整する。最近の機器では、正弦波に近づけるために、パルス幅を細かく変化させているものもある。

3.実験方法

三相誘導電動機の特性試験

実験1-1.巻線抵抗測定試験

図3　巻線抵抗測定回路

（１）図３のように接続する。

（２）摺動抵抗器Rを最大にしてスイッチを閉じる。

（３）Rを調整し、任意の電流値３点を選んで各電流値に対する電圧降下Edを測定する。

（４）各端子（VW,WU）間についても同様に測定し、同時に周囲温度t[℃]を記録する。

実験1-2：無負荷試験

図4　無負荷試験回路図

（１） 図４のように接続する。

（２）　誘導電圧調整器IRを用いて誘導電動機IM を定格電圧Vnより少し低い電圧で始動する。

（３） 誘導電圧調整器IRを調整して、供給電圧Vを定格電圧の125％から30％近くまで減少させて、各供給電圧Vに対する電流I1,I2,I3,電力W1、W2および回転数Nを測定する。

実験1-3：拘束試験（短絡試験）

（１） 接続図は図４とおなじであるが、各計器の電流端子を大きい方に電圧形V,電力計Wの電圧端子を低い方に接続する。

（２） 誘導電動機IM を回転しないように拘束し、誘導電圧調整器IR を操作して最小電圧より供給し、拘束電流Is’を定格電流の１２５％まで流し、その間各電流Is’に対する電圧Vs’、電力W1,W2 を測定する。

実験1-4：三相誘導電動機の負荷試験

a) 図５のように回路を結線する。

b) 負荷抵抗器（LDR）は、レバーを左いっぱい回しておく。

c) 界磁抵抗器も左いっぱい回した位置（抵抗値最大）にしておく。

d) デジタル表示機の電源スイッチをON にする。

e) 被試験機を始動する。

f) 励磁スイッチをON とし、界磁抵抗を変え、V2＝１００V になるように調整する。

g) 負荷スイッチをON とし、負荷抵抗器のレバーを徐々に右に回し、負荷電流を流す。

h) 負荷を加減してデータを取る。（負荷抵抗あるいは界磁抵抗を変えて行う。界磁抵抗を変えた場合にはI2 は変わる）

図5　負荷試験回路図

インバータ実験

実験2-1：無負荷試験

図6　インバータ実験回路

(a) 図６のように結線する。インバータのUVW端子には誘導電動機を直接つなぎ、スイッチはいれない。

(b) 三相電源は前実験と同じように結線する。

(c) 電源投入スイッチMCCBIをONにする。

(d) 今度は周波数調整ボリュームを最初より５０Hzになる位置（前同期電動機の実験で確かめたメモリ位置）に置いてみる。

(e) 正転用スイッチCOSIを始動にいれる。

(f) 誘導電動機は回転を始め自動的に回転が上昇し、周波数が50Hzで約1500rpmまで上がる（これはインバータ内部の始動時間調整機により、立ち上がり時間は変えられるが、本実験装置では１０秒に調整してある）。

(g) 以上のままのVR 位置で、COSIを停止する。この場合にも回転が徐々に下がって遂に停止に至るが、この時間もインバータ内部のコントロールがあり、停止まで制御される。逆方向で約1500rpm になる。

(h) 正転、逆転の繰り返しも行えるが、停止に向かうとき回生ブレーキ回路のトランジスタが働き、抵抗R2 に電流が流れ、電動機にブレーキ作用を与えて、予めセットされた時間で停止する。

(i) 回転数を測定するため、誘導電動機に直流発電機および同期発電機をつないだまま行うと、イナーシャが大きくなり、加速、減速のとき電流が多くなるのでセット時間を多くとってある。誘導電動機だけ切り離して行う時は、インバータ内部の設定時間を短くすることができる。

(j) 運転中に電源スイッチMCCBIをOFFにすると、フリーランになり停止時の制御がなくなるので、完全に電動機が止まるまで再投入はしない。

(k) 運転中の各部のデータを各計器により測定する。また、周波数を変えて誘導電動機の無負荷回転数を測定しグラフに表す。このとき各種計器の目盛りを読み、グラフにする。

実験2-2：負荷試験

(a) 周波数を50Hzに設定する。

(b) 電動機に電気動力計により負荷をかける。

(c) このときのトルクおよび回転数を測定する。また各種計器の目盛りを読む。

(d) すべりSとトルクの関係をグラフに表す。

(e) 周波数を40Hz,60Hzにして同様に測定を行う。

4.使用器具

実験に使用した器具を表1に示す。

表1　使用器具

| 器具名 | 規格 | 製造会社名 | 備品番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC電圧計 | 30/100/300/1000 | YOKOGAWA | い-Q20 |
|  |  |  | いーQ278 |
|  |  |  | いーQ277 |
|  | 3/10/30/100/300 |  | いーQ295 |
|  |  |  | いーQ293 |
| DC電流計 | 1.5/3 | YOKOGAWA | いーP86 |
|  | 0.3/1/3/10/30 |  | いーP387 |
|  | 1/3/10/30 |  | いーP235 |
| AC電流計 | 5/25 |  | いーP255 |
|  | 1/2/5 | FUJIDENKI | いーP76 |
|  | 5/25 |  | いーP77 |
|  |  | 不明 | いーP82 |
|  |  |  | いーP83 |
|  |  |  | いーP84 |
| AC電圧計 | 75/150/300 | YOKOGAWA | いーQ322 |
|  |  | 不明 | いーQ100 |
|  |  |  | いーQ97 |
|  |  |  | いーQ182 |
| 速度調整器 | ２００W,150Ω | 精工社製作所 |  |
| 摺動抵抗 | １．５A 310Ω | YAMABISHI | いーV140 |
| 抵抗器 | ２００V 1.6A | 日本電気精器株式会社 | A-C-6 |
| 誘導電圧調整器 |  |  |  |
| スイッチ |  |  |  |
| 電磁誘導機 |  |  |  |
| 回転計 |  | SEIKOSHA | AーB4-4-3 |
| 電力計 |  | YOKOGAWA | いーS 33 |
|  |  | FUJIDENKI | いーS 11 |
|  |  | YOKOGAWA | NO.83AN0376 |
|  |  | 富士電機製造株式会社 | い－S 11 |
| トランジスタインバータ装置 |  | SEIKOSHA | A-B-4-3 E |
| 三相誘導電動機 |  | HITACHI | A-G110 |
| 動力計 |  | 太陽誘電 | L-0－８ |

5.実験結果

表2に巻線抵抗測定試験結果を示す。

表2　巻線抵抗測定試験結果

| 端子 | 電流Id[A] | 電圧降下Ed[V] | 抵抗[Ω] | 各端子間の平均抵抗[Ω] | 平均抵抗Rt[Ω] | 基準温度での抵抗 [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV | 2.26 | 10 | 4.42 | 4.40 | 4.42 | 2.65 |
|  | 1.82 | 8 | 4.40 |  |  |  |
|  | 1.37 | 6 | 4.38 |  |  |  |
| VW | 2.25 | 10 | 4.44 | 4.40 |  |  |
|  | 1.81 | 8 | 4.42 |  |  |  |
|  | 1.38 | 6 | 4.35 |  |  |  |
| WU | 2.25 | 10 | 4.44 | 4.44 |  |  |
|  | 1.8 | 8 | 4.44 |  |  |  |
|  | 1.35 | 6 | 4.44 |  |  |  |

表3、図7にに無負荷試験測定結果を示す。

表3　無負荷試験結果

| 周波数f[Hz] | 供給電圧V[V] | 無負荷電流 |  |  | 電力 |  | 回転数N[rpm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1[A] | I2[A] | I3[A] | W1[W] | W2[W] |  |
| 50 | 60 | 0.7 | 0.78 | 0.78 | 2.5 | 47.50 | 1458 |
|  | 80 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0 | 50.00 | 1478 |
|  | 100 | 0.9 | 0.98 | 1.02 | -11 | 69.50 | 1487 |
|  | 120 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | -30 | 91.00 | 1490 |
|  | 140 | 1.26 | 1.32 | 1.4 | -48 | 119.00 | 1492 |
|  | 160 | 1.45 | 1.53 | 1.6 | -70 | 151.00 | 1494 |
|  | 180 | 1.7 | 1.8 | 1.87 | -100 | 195.00 | 1494 |
|  | 200 | 1.96 | 2.1 | 2.16 | -130 | 252.00 | 1495 |
|  | 220 | 2.38 | 2.53 | 2.6 | -180 | 324.00 | 1497 |
|  | 240 | 2.94 | 3.1 | 3.18 | -240 | 450.00 | 1497 |

| 供給電圧V[V] | 平均無負荷電流I0[A] | 無負荷入力P0[W] | 無負荷力率cosφ[%] | 無負荷銅損P0c[W] | 鉄損Pi[W] | 機械損Pm[W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 0.75 | 50.00 | 63.87 | 4.52 | -3.52 | 49.00 |
| 80 | 0.82 | 50.00 | 44.01 | 5.35 | -4.35 |  |
| 100 | 0.97 | 58.50 | 34.94 | 7.44 | 2.06 |  |
| 120 | 1.12 | 61.00 | 26.13 | 10.05 | 1.95 |  |
| 140 | 1.33 | 71.00 | 22.07 | 14.01 | 7.99 |  |
| 160 | 1.53 | 81.00 | 19.15 | 18.56 | 13.44 |  |
| 180 | 1.79 | 95.00 | 17.02 | 25.51 | 20.49 |  |
| 200 | 2.07 | 122.00 | 16.99 | 34.23 | 38.77 |  |
| 220 | 2.50 | 144.00 | 15.10 | 49.89 | 45.11 |  |
| 240 | 3.07 | 210.00 | 16.44 | 75.20 | 85.80 |  |

表4、図8に拘束試験結果を示す。

表4　拘束試験結果

| 拘束電流Is |  |  | 供給電圧 | 電力 |  | 平均拘束電流Is'[A] | 供給電圧Vs'[V] | 入力Ws'[W] | 力率 cosφs[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1[A] | I2[A] | I3[A] | Vs'[V] | W1[W] | W2[W] |  |  |  |  |
| 4.4 | 4.48 | 4.43 | 50 | 65 | 200 | 4.44 | 50 | 265.0 | 69.0 |
| 4.2 | 4.28 | 4.22 | 47 | 61 | 184 | 4.23 | 47 | 245.0 | 71.1 |
| 4.0 | 4.08 | 4.02 | 45 | 56 | 167.5 | 4.03 | 45 | 223.5 | 71.1 |
| 3.8 | 3.86 | 3.82 | 44 | 50.5 | 151 | 3.83 | 44 | 201.5 | 69.1 |
| 3.6 | 3.68 | 3.63 | 40 | 47.5 | 137 | 3.64 | 40 | 184.5 | 73.2 |
| 3.4 | 3.26 | 3.42 | 39 | 42.5 | 122.5 | 3.36 | 39 | 165.0 | 72.7 |
| 3.0 | 2.06 | 3.02 | 35 | 35 | 96 | 2.69 | 35 | 131.0 | 80.2 |
| 2.5 | 2.57 | 2.55 | 26 | 25 | 65.5 | 2.54 | 26 | 90.5 | 79.1 |
| 2.0 | 2.07 | 2.03 | 20 | 16 | 40.5 | 2.03 | 20 | 56.5 | 80.2 |
| 1.5 | 1.56 | 1.53 | 15 | 10 | 22.5 | 1.53 | 15 | 32.5 | 81.7 |
| 1.0 | 1.06 | 1.06 | 10 | 5 | 9.5 | 1.04 | 10 | 14.5 | 80.5 |

表5、図9に負荷試験結果を示す。

表5　負荷試験結果

| 電圧 | 電流 | 電動機入力 |  | 回転数 | 電圧 |  | 電流 |  | トルク |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1[V] | I1[A] | W1[W] | W2[W] | N[rpm] | V2[V] | V3[V] | I2[A] | I3[A] | T[N・m] |
| 200 | 2.19 | 134 | -60.0 | 1493 | 100 | 105 | 0.0 | 0.62 | 0.5 |
|  | 2.10 | 155 | -30.0 | 1486 |  |  | 1.0 | 0.66 | 1.1 |
|  | 2.22 | 180.5 | -5.0 | 1477 |  |  | 2.0 | 0.71 | 1.7 |
|  | 2.30 | 200 | 14.5 | 1472 |  |  | 3.0 | 0.72 | 2.2 |
|  | 2.65 | 240 | 65.0 | 1453 |  |  | 4.0 | 0.79 | 3.4 |
|  | 2.91 | 280 | 91.0 | 1443 |  |  | 5.0 | 0.83 | 4.1 |
|  | 3.11 | 302 | 113.0 | 1435 |  |  | 6.0 | 0.86 | 4.5 |
|  | 3.57 | 350.5 | 158.0 | 1417 |  |  | 7.0 | 0.88 | 5.6 |
|  | 4.00 | 396 | 195.0 | 1400 |  |  | 8.0 | 0.98 | 6.4 |
|  | 4.52 | 450 | 238.5 | 1379 |  |  | 9.0 | 1.02 | 7.3 |

表6、図11,12にインバータ駆動無負荷試験結果を示す。

表6　インバータ駆動無負荷試験結果

| インバータ |  | 誘導電動機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電圧[V] | 周波数[Hz] | 電圧 |  |  | 電流 |  |  | 電力 |  |  | 回転数N[rpm] |
|  |  | V1[V] | V2[V] | V3[V] | I1[A] | I2[A] | I3[A] | W1[W] | W2[W] | W[w] |  |
| 1.3 | 20 | 98 | 119 | 111 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | -60 | 185 | 125 | 580 |
| 1.6 | 25 | 119 | 144 | 132 | 2.79 | 2.8 | 2.8 | -64 | 202 | 138 | 735 |
| 1.9 | 30 | 133 | 164 | 146 | 2.76 | 2.78 | 2.78 | -96 | 235 | 139 | 860 |
| 2.3 | 35 | 150 | 185 | 160 | 2.6 | 2.61 | 2.62 | -110 | 245 | 135 | 1021 |
| 2.6 | 40 | 170 | 211 | 179 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | -136 | 272 | 136 | 1160 |
| 3.0 | 45 | 194 | 244 | 200 | 2.8 | 2.8 | 2.82 | -170 | 340 | 170 | 1320 |
| 3.3 | 50 | 210 | 267 | 215 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | -196 | 365 | 169 | 1465 |
| 3.6 | 55 | 218 | 275 | 220 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | -170 | 310 | 140 | 1630 |
| 4.0 | 60 | 218 | 274 | 220 | 1.85 | 1.9 | 1.9 | -140 | 250 | 110 | 1790 |

表7、8、9、図13にインバータ駆動負荷試験結果を示す。

表7　インバータ駆動負荷試験結果(40Hz)

| 誘導電動機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回転数N[rpm] | 電圧 |  |  | 電流 |  |  | 電力 |  |  | 電圧 V[V] | 電流 I[A] | 量り [Kg] |
|  | V1[V] | V2[V] | V3[V] | I1[A] | I2[A] | I3[A] | W1[W] | W2[W] | W[W] |  |  |  |
| 1192 | 179 | 222 | 185 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | -152 | 335 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 1180 | 179 | 221 | 185 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | -110 | 355 | 245 | 108 | 0.37 | 0.325 |
| 1160 | 176 | 220 | 182 | 2.79 | 2.8 | 2.82 | -40 | 382 | 342 | 108 | 0.54 | 0.78 |
| 1140 | 175 | 219 | 181 | 2.82 | 2.9 | 2.9 | 40 | 420 | 460 | 108 | 0.67 | 1.25 |
| 1120 | 175 | 219 | 180 | 2.9 | 2.92 | 2.9 | 100 | 440 | 540 | 108 | 0.74 | 1.6 |

表8　インバータ駆動負荷試験結果(50Hz)

| 誘導電動機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回転数N[rpm] | 電圧 |  |  | 電流 |  |  | 電力 |  |  | 電圧 V[V] | 電流 I[A] | 量り [Kg] |
|  | V１[V] | V2[V] | V3[V] | I1[A] | I2[A] | I3[A] | W1[W] | W2[W] | W [W] |  |  |  |
| 1490 | 214 | 270 | 219 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | -200 | 375 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 1480 | 212 | 269 | 216 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | -160 | 395 | 235 | 108 | 0.3 | 0.175 |
| 1460 | 211 | 269 | 216 | 2.65 | 2.68 | 2.7 | -90 | 435 | 345 | 108 | 0.52 | 0.675 |
| 1440 | 210 | 265 | 212 | 2.65 | 2.75 | 2.75 | -20 | 470 | 450 | 108 | 0.66 | 1.075 |
| 1420 | 208 | 262 | 211 | 2.8 | 2.82 | 2.82 | 70 | 525 | 595 | 108 | 0.76 | 1.45 |

表9　インバータ駆動負荷試験結果(60Hz)

| 誘導電動機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回転数N[rpm] | 電圧 |  |  | 電流 |  |  | 電力 |  |  | 電圧V[V] | 電流V[V] | 量り[Kg] |
|  | V1[V] | V2[V] | V3[V] | I1[A] | I2[A] | I3[A] | W1[W] | W2[W] | W[W] |  |  |  |
| 1795 | 215 | 272 | 219 | 1.82 | 1.9 | 1.85 | -140 | 245 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | 215 | 271 | 219 | 1.82 | 1.9 | 1.85 | -100 | 276 | 176 | 108 | 0.33 | 0.225 |
| 1760 | 212 | 270 | 216 | 1.9 | 2 | 1.95 | -30 | 328 | 298 | 108 | 0.52 | 0.575 |
| 1740 | 210 | 267 | 213 | 2.2 | 2.1 | 2.05 | 40 | 380 | 420 | 108 | 0.64 | 0.85 |
| 1720 | 210 | 267 | 212 | 2.2 | 2.25 | 2.21 | 100 | 425 | 525 | 108 | 0.72 | 1.125 |

6.考察

軽負荷時は、回転子を回転させるために必要なエネルギーの割合が多く、効率が低下する。力率については、負荷にエネルギーが供給されているとき、コイルの電圧と電流の位相差が小さくなるが、軽負荷の場合はそれが少なく、コイルがリアクタンスとして働くために位相差が大きくなる。そのため力率は低下する。

単相インバータは、直流を単相交流に変換する装置で、スイッチを用いて電流の流れる方向を適当な周期で逆転させることで方形波を作り出すものである。実際のインバータは、機械的なスイッチを用いるわけには行かないので、トランジスタをスイッチとして用いたり、サイリスタを用いたりして制御する。これによって、周波数、電圧などを変化させることができる。

電源周波数を変化させると、コイルによって生じる回転磁界の角速度が変化する。これにより、すべりがほぼ0となっている無負荷時の回転速度も変化する。

インバータ駆動にすると、制御が非常に簡単になり、他の制御方法、例えば抵抗制御などに比べて無駄になる電力が少なくなる。しかし、何も通さずに運転した場合と比べると、インバータ装置を通すことによるロスがあり、正弦波を作り出すことが難しいので、高調波を含むと都合の悪い機械をインバータ制御することができないなどの欠点もある。

図14,15に計算結果を示した。実際の実験結果と比べると、効率と力率は多少の違いはあるものの計算どおりの結果となった。また、一次電流、トルク、出力は、変化の様子が計算と似ているが、値がかなりずれている。かけている負荷があまり大きくないため、回転子を回転させるために必要な抵抗でエネルギーを消費していると思われる。