直流機に関する実験

1.目的

直流発電機及び直流電動機の特性を調べることで、動作原理の理解を深め制御法について学ぶ。

2.原理

１）直流発電機

直流発電機は、磁場が変化することにより電場が生じることを利用し、磁場中で電気子を回転させて、電圧を発生させている。

図１のように磁界中で電気子が回転しているとき、図のeの方向に起電力が生じる。電気子が半回転した場合、電気子に生じる起電力が逆方向になるが、ブラシと整流子を使って、機械的に電流の方向が一定になるようにしている。

図1　直流発電機の動作原理

発生する電圧eは、電気子が磁束を切る速度をｖ、平均磁束密度をB、コイルの長さをｌとすると、

e=vBl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1)

ここで、vBlは、単位時間に磁束をどれだけ切るかを表しているので、回転数をn、磁極の数をp、1極あたりの磁束をΦとすると次のように変形できる。

e=pΦn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2)

導線の巻数をZとしたとき、実際に生じる起電力は(2)式のZ倍であるので、ブラシの両端に発生する起電力をEとしたとき、

E=Ze =ZpΦn =kΦn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)

と表せる。つまり、発生する電圧は、回転数と磁束に比例する。

図1では磁界を生み出すのに永久磁石を使っているが、今回の実験では、電磁石を用いた。この電磁石の電源を外から供給する発電機を他励式、その発電機で発生した電圧を用いるものを自励式という。

２）直流電動機

直流電動機は、磁界と電流の間に電磁力が働き、図２のように回転子が力を受けることにより動き出す。このまま電流を流し続けると、電気子が回ったときに回転が止まってしまうが、ブラシと整流子を使って電流の方向を変えてやることで、常に同じ方向に力が働くようにすることができる。

図２　直流電動機の動作原理

コイルが磁界を切ると、発電機の原理で導体に起電力が生じる。この方向は、ブラシ間にかかっている電圧により流れる電気子電流と逆方向で、逆起電力と呼ばれる。

この逆起電力を考慮して、モーターにかかる電圧と回転数の関係を式で表す。電気子電流をIa、電気子抵抗をRa、ブラシ間の電圧をV、逆起電力をEとすると、

V=E+RaIa =kΦn+RaIa∴ n=V−RaIakΦ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4)

(4)式から、ブラシにかける電圧が一定の場合、Iaが大きくなると回転数が減少し、磁束を増やしても回転数が減少することが分かる。今回の実験では、磁束の量を調整することで速度調整を行う界磁制御を行った。

3.実験方法

１）直流電動機

図3　直流電動機速度制御実験回路

図3のように接続し、電動機を始動する。

始動したら、Vaを一定に保ちながらRfmを調整してIfを徐々に減少させ、回転数を1800まで上げる。

次に、RfmでIfを変化させ、そのときの回転数を記録する。

2）直流分巻発電機

図4　直流発電機特性実験回路

図4のように接続し、スイッチを1側に入れて、自励式発電機とする。ただし、電動機側は前の実験と同じなので省いた。

電動機を始動し、電動機側の界磁抵抗Rfmを調整して回転数を1500にする。

発電機側の界磁抵抗Rfgを調整して、Ifを変化させ、Ifに対する誘導起電力Eを測定する。

次に、スイッチを2側に入れて他励式発電機とし、同じ事を繰り返す。

4.使用器具

実験に使用した器具を表1に示す。

表1　使用器具

| 器具名 | 規格 | 型番 | 製造会社 | 製造番号 | 備品番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電動発電機実験盤 | 不明 | MG-3011-4P | 東電舎 | 99148 | 不明 |
| 起動器 | 110V,26.5A | M-G | 日本電気精器 | 132700 | A-C 2 |
| 抵抗器： |  |  |  |  |  |
| Rfm1 | 110V,1.3A,200Ω | 不明 | 〃 | 600948 | A-C 4 |
| Rfm2 | 110V,1.6A,80Ω | 〃 | 〃 | 132706 | A-C 2 |
| Rfg1 | 110V,1.23A,200Ω | 〃 | 〃 | 132699 | A-C 2 |
| Rfg2 | 150V,200W | 〃 | 不明 | 不明 | A-C 8 |
| 回転計 | 不明 | SE-200 | sanwa | 110027 | 不明 |
| スイッチ | 250V,30A | 不明 | 日東工業 | 757514 | 不明 |

5.実験結果

実験結果を表2､3,4および図5,6,7に示す。

表2　直流電動機界磁制御実験結果

| 電機子供給電圧 Va [V] | 界磁電流 If [A] | 回転数 N [rpm] |
| --- | --- | --- |
| 112 | 0.75 | 1800 |
|  | 0.80 | 1715 |
|  | 0.90 | 1643 |
|  | 1.00 | 1595 |
|  | 1.10 | 1549 |
|  | 1.20 | 1502 |
|  | 1.30 | 1467 |
|  | 1.40 | 1441 |
|  | 1.50 | 1418 |
|  | 1.60 | 1400 |
|  | 1.72 | 1371 |

表３　自励式直流発電機If-E特性測定結果

| 界磁電流 If [A] | 誘導起電力 E [V] | 回転数 N [rpm] |
| --- | --- | --- |
| 0.40 | 55 | 1502 |
| 0.50 | 65 | 1498 |
| 0.68 | 84 | 1498 |
| 0.70 | 86 | 1498 |
| 0.75 | 90 | 1498 |
| 0.78 | 92 | 1498 |
| 0.80 | 95 | 1498 |
| 0.85 | 98 | 1498 |
| 0.90 | 102 | 1498 |
| 1.00 | 108 | 1498 |
| 1.10 | 113 | 1498 |
| 1.20 | 116 | 1498 |
| 1.30 | 120 | 1490 |
| 1.20 | 118 | 1504 |
| 1.10 | 115 | 1504 |
| 1.00 | 111 | 1504 |
| 0.90 | 108 | 1504 |
| 0.80 | 103 | 1504 |
| 0.70 | 95 | 1504 |
| 0.60 | 86 | 1504 |
| 0.50 | 77 | 1515 |
| 0.40 | 64 | 1515 |

表4　他励式直流発電機If-E特性測定結果

| 界磁電流 If [A] | 誘導起電力 E [V] | 回転数 N [rpm] |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | 50 | 1499 |
| 0.4 | 58 | 1500 |
| 0.5 | 69 | 1500 |
| 0.6 | 80 | 1500 |
| 0.7 | 90 | 1500 |
| 0.8 | 97 | 1500 |
| 0.9 | 103 | 1500 |
| 1.0 | 109 | 1500 |
| 1.1 | 114 | 1500 |
| 1.2 | 118 | 1500 |
| 1.25 | 120 | 1500 |
| 1.2 | 118 | 1500 |
| 1.1 | 115 | 1499 |
| 1.0 | 112 | 1500 |
| 0.9 | 108 | 1500 |
| 0.8 | 103 | 1500 |
| 0.7 | 95 | 1500 |
| 0.6 | 86 | 1495 |
| 0.5 | 77 | 1495 |
| 0.4 | 66 | 1501 |
| 0.3 | 53 | 1500 |

6.考察

自励式発電機の場合、普通に考えれば始動時は磁界がないので、どうやって発電しだすのか不思議だが、前回発電機を動かしたときから電磁石の鉄心に残っている残留磁気があるために電気子を回転させるだけで発電が始まる。初めて使用するときや、長期間使用していなかったときなど、残留磁気が非常に弱いときは、外から電源をとって他励式発電機として動かした後、その残留磁気を利用することになる。

自励式発電機の始動時や回転数を変化させた時は、発電される電圧が徐々に増加する現象が起こった。これは、電磁石にかかる電圧が増加したため、流れる電流も増加し、それによりまた電圧が増加し・・・という具合にだんだん電圧が増加していくためである。

他励式はこのような現象がないので電圧が安定しやすい。

モーターも発電機も電気子に流れる電流の影響で磁界が変化するため、磁界の変化する方向に応じてブラシを傾かせたほうが効率が良くなると思われる。