照明に関する実験

1.目的

長形光度計を用いて電球の光度を測定することで、照明に関する基礎知識を得る。

2.原理

図1　長形光度計の原理

長形光度計はレールの上に光源及び光度計頭部をのせ、レールの上を移動できるようにしてあり、レールに目盛りが振ってある。レールの上に、図1に示すように標準電球Ls（光度Is[cd]）被測電球Lx（光度I[cd]）および、測光用スクリーンSをのせる。これらの位置関係を加減することによりスクリーンの両面の輝度が等しいようにし、そのときの距離を図１のようにdx,ds[cm]とすると、

I=dx2ds2Is [cd]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1)

となる。ただしこれは、スクリーン両面の反射率が等しいときの値で、反射率が左右で違うときはそれに応じて補正する必要がある。

測定精度を高めるためには、光源が点光源とみなせるくらい、ds,dxが大きいこと、スクリーンの照度が適正であること、スクリーンに他の光が入らないよう、暗室内で遮光板を配置すること、光源の光色が合っていることなどが上げられる。

今回は、測光平衡を取るため、スクリーンと標準灯が等距離を保ちながら移動する方式をとった。この方法だと、測定者も動かなくてはならないが、測定視野の照度を一定にすることができる。

スクリーンの両面の輝度が等しくなることを確認するためには、図2のようなルンマ・ブロジュン光度計頭部が最もよく用いられる。図2の4つの領域の輝きが一様になったとき、測光平衡の状態となる。

図２　光度計頭部

このようにして光度を測定し、電球の方向ごとの光度の強さを極座標を用いて記録すると、配光曲線が得られる。配光曲線には、水平配光曲線と、鉛直配光曲線がある。

鉛直配光曲線の円を直線上に投影して、その角度での光度を縦軸にとったものをルーソー線図という。（θ,φ）方向の光度をI(θ,φ)とすると、全光束F[lm]は、

F=−π2π202πI(θ,φ)sinθdφdθ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)

となる。平均水平光度をI(θ)とするとFは、

F=2π−π2π2I(θ)sinθdθ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)

円グラフの半径をRとするとルーソー線図の面積Sは、

S=R−π2π2I(θ)sinθdθ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)

となる。よって、F=2πS/Rと分かる。これで、光度測定を行うことで、電球の全光束を求めることができる。

3.実験方法

図3　実験回路

1.図3のように回路を組む。

2.基準電球側に、基準として使用する白熱電球、被測電球側に標準電球を取り付け、測定ダイヤルを0にあわせる。

3.両光源の電圧を100Vに合わせる。

4.測光平衡をとり、そのときの被測電球側の電球と頭部の距離を記録する。

5.これから、基準電球の光度を算出する。

6.標準電球を外し、被測電球側に光度を測定したい電球を取り付け、水平方向に角度を変えながら４の操作を行う

7.水平方向の角度を０にし、鉛直方向の角度を変化させながら同様に測定する。

8.水平配光曲線、鉛直配光曲線、ルーソー線図を書き、平均水平光度、平均球面光度、全光束を求める。

4.使用器具

実験に使用した器具を表1に示す。

表1　使用器具

| 器具名 | 規格 | 型番 | 製造会社 | 製造番号 | 備品番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流電流計 |  |  |  |  |  |
| 交流電圧計 |  |  |  |  |  |
| スライダック |  |  |  |  |  |
| 長形光度計 |  |  |  |  |  |
| 標準電球 |  |  |  |  |  |
| 白熱電球 |  |  |  |  |  |
| 白熱電球 |  |  |  |  |  |
| 電球形蛍光管 |  |  |  |  |  |

5.実験結果

実験結果を表2,3,4,5,6及び図4,5,6,7に示す。

図2　白熱電球の水平配光測定結果

| 水平の角 | 被測電球と頭部の距離 | 頭部と標準電球の距離 | 光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| φ[deg] | dx[cm] | ds[cm] | I[cd] |
| 0 | 92.75 | 100 | 131.16 |
| 10 | 93.20 |  | 132.44 |
| 20 | 93.20 |  | 132.44 |
| 30 | 92.70 |  | 131.02 |
| 40 | 91.75 |  | 128.35 |
| 50 | 91.40 |  | 127.37 |
| 60 | 89.60 |  | 122.41 |
| 70 | 87.45 |  | 116.60 |
| 80 | 86.25 |  | 113.42 |
| 90 | 85.60 |  | 111.72 |
| 100 | 86.45 |  | 113.95 |
| 110 | 86.95 |  | 115.27 |
| 120 | 88.40 |  | 119.15 |
| 130 | 91.00 |  | 126.26 |
| 140 | 92.12 |  | 129.39 |
| 150 | 93.20 |  | 132.44 |
| 160 | 94.30 |  | 135.58 |
| 170 | 93.30 |  | 132.72 |
| 180 | 94.40 |  | 135.87 |
| 190 | 93.00 |  | 131.87 |
| 200 | 92.60 |  | 130.74 |
| 210 | 90.95 |  | 126.12 |
| 220 | 90.10 |  | 123.78 |
| 230 | 88.75 |  | 120.09 |
| 240 | 86.85 |  | 115.01 |
| 250 | 85.50 |  | 111.46 |
| 260 | 83.60 |  | 106.56 |
| 270 | 83.20 |  | 105.54 |
| 280 | 83.09 |  | 105.26 |
| 290 | 84.08 |  | 107.79 |
| 300 | 85.90 |  | 112.50 |
| 310 | 87.40 |  | 116.47 |
| 320 | 89.40 |  | 121.86 |
| 330 | 90.20 |  | 124.05 |
| 340 | 91.55 |  | 127.79 |
| 350 | 92.38 |  | 130.12 |

表3　白熱電球の鉛直配光測定結果

| 鉛直角 | 被測電球と頭部の距離 | 頭部と標準電球の距離 | 鉛直光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| θ[deg] | dx[cm] | ds[cm] | I[cd] |
| 90 | 70.38 | 100 | 75.52 |
| 80 | 70.72 |  | 76.26 |
| 70 | 71.90 |  | 78.82 |
| 60 | 74.70 |  | 85.08 |
| 50 | 77.52 |  | 91.62 |
| 40 | 81.35 |  | 100.90 |
| 30 | 85.10 |  | 110.42 |
| 20 | 89.06 |  | 120.93 |
| 10 | 91.90 |  | 128.77 |
| 0 | 93.60 |  | 133.58 |
| -10 | 94.80 |  | 137.03 |
| -20 | 93.85 |  | 134.29 |
| -30 | 91.32 |  | 127.15 |
| -40 | 86.45 |  | 113.95 |
| -50 | 78.70 |  | 94.44 |
| -60 | 65.20 |  | 64.82 |

表4　電球形蛍光ランプの水平配光測定結果

| 水平の角 | 被測電球と頭部の距離 | 頭部と標準電球の距離 | 光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| φ[deg] | dx[cm] | ds[cm] | I[cd] |
| 0 | 64.10 | 100 | 62.65 |
| 10 | 63.78 |  | 62.02 |
| 20 | 63.05 |  | 60.61 |
| 30 | 62.70 |  | 59.94 |
| 40 | 62.85 |  | 60.23 |
| 50 | 62.10 |  | 58.80 |
| 60 | 62.38 |  | 59.33 |
| 70 | 62.15 |  | 58.89 |
| 80 | 61.95 |  | 58.51 |
| 90 | 62.90 |  | 60.32 |
| 100 | 63.25 |  | 61.00 |
| 110 | 63.05 |  | 60.61 |
| 120 | 63.17 |  | 60.84 |
| 130 | 62.35 |  | 59.27 |
| 140 | 61.79 |  | 58.21 |
| 150 | 61.02 |  | 56.77 |
| 160 | 60.95 |  | 56.64 |
| 170 | 60.20 |  | 55.26 |
| 180 | 60.58 |  | 55.96 |
| 190 | 60.81 |  | 56.38 |
| 200 | 60.60 |  | 55.99 |
| 210 | 61.00 |  | 56.73 |
| 220 | 61.45 |  | 57.57 |
| 230 | 61.30 |  | 57.29 |
| 240 | 61.57 |  | 57.80 |
| 250 | 62.78 |  | 60.09 |
| 260 | 63.70 |  | 61.87 |
| 270 | 65.30 |  | 65.01 |
| 280 | 65.01 |  | 64.44 |
| 290 | 66.17 |  | 66.76 |
| 300 | 66.33 |  | 67.08 |
| 310 | 66.38 |  | 67.18 |
| 320 | 65.38 |  | 65.17 |
| 330 | 64.55 |  | 63.53 |
| 340 | 64.35 |  | 63.14 |
| 350 | 63.60 |  | 61.67 |

表5　電球形蛍光ランプ鉛直配光測定結果

| 鉛直角 | 被測電球と頭部の距離 | 頭部と標準電球の距離 | 鉛直光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| θ[deg] | dx[cm] | ds[cm] | I[cd] |
| 90 | 56.90 | 100 | 49.36 |
| 80 | 58.20 |  | 51.65 |
| 70 | 62.65 |  | 59.84 |
| 60 | 66.99 |  | 68.42 |
| 50 | 70.00 |  | 74.71 |
| 40 | 71.23 |  | 77.36 |
| 30 | 68.75 |  | 72.07 |
| 20 | 66.07 |  | 66.56 |
| 10 | 63.40 |  | 61.29 |
| 0 | 61.20 |  | 57.11 |
| -10 | 59.45 |  | 53.89 |
| -20 | 58.55 |  | 52.27 |
| -30 | 58.15 |  | 51.56 |
| -40 | 56.70 |  | 49.02 |
| -50 | 51.80 |  | 40.91 |
| -60 | 41.90 |  | 26.77 |

図6　計算結果

| 平均水平光度 (白熱電球)[cd] | 平均水平光度 (蛍光ランプ)[cd] | 平均球面光度 (白熱電球)[cd] | 平均球面光度 (蛍光ランプ)[cd] | 光束 (白熱電球)[lm] | 光束 (蛍光ランプ)[lm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.85 | 60.38 | 72.67 | 42.3 | 913.2 | 531.2 |

6.考察

電球形蛍光ランプの水平方向の光度は、全方向に対し、ほとんど一様だったけれど、白熱電球のほうは楕円形のようになった。これは、白熱電球の場合、フィラメントが細長いので、フィラメントの見える部分の面積が広い方向の光度が強かったためである。

鉛直方向の光度は、電球を取り付ける部分が影になるので、その部分は当然光度が弱かった。また、90°付近の光度も弱かったが、これは長形光度計で電球取り付け部の回転の中心が電球の中心とずれていたために起こっていたものと思われる。光度は距離の2乗に反比例するので、距離の誤差は大きく影響している。

最後に、実験終了時の光束の試算では、平均水平光度と測った角度の光度の比を考慮していないようだったが、平均水平光度との比を考慮して計算したら、値が小さくなった。