SCRの位相制御に関する実験

1.目的

交流回路でのＳＣＲの基本的な使用法を習得するとともに、誘導性負荷の場合のフライホイルダイオードの動作を理解する。

2.原理

SCRの陽極に交流電圧を印可した状態で、ゲートに電流を流して点弧させる場合、その点弧の位相を交流電圧に対してずらすと、SCRの負荷側の整流電圧の大きさを制御できる。

また、位相制御角αを変えることにより連続的に整流電圧の大きさを制御できる。

A.位相制御法

（1）可変抵抗法

図1　可変抵抗法原理図

図1でRを加減することにより、SCRが点弧する交流電圧の瞬時値が異なり、点弧位相を制御できる。しかし位相制御範囲は交流電圧が最大値に達するまでで、その値は電気角で90°以下である。ここでSCRが点呼する条件は、

IG=eac−DR≥IGON                                                 (1)

IGON：SCRが点呼するゲート電流、eac：陽極電圧の瞬時値、

Ｄ　：ダイオードDとSCRの電圧降下の和

（2）可変抵抗とコンデンサの組み合わせ

図2　コンデンサを用いた場合の原理図

SCRの陽極が負である半サイクルに、コンデンサCはD2を通してその最大値まで充電される。次の正の半サイクルで、Cは可変抵抗Rを通して反対方向に充電され、この電圧がSCRのゲートに対して正になると、D1を通してゲート電流が流れ、SCRを点弧する。

図2に示すようにRを加減すればCの充電速度が変わり電気角で180°まで位相制御できる。

B.単相半波整流回路

（1）抵抗負荷の場合

図3　抵抗負荷の場合の整流回路

簡単のため変圧器の漏れインピーダンス、SCRの順方向電圧降下および逆漏れ電流は小さいので無視する。

直流巻線の交流電圧をe=√2Esinωt負荷抵抗をRとし、SCRの点弧角をαとすれば直流電圧edは図3のようになり、この平均値Edは

Ed=12p2Esinqdq=2E2p1+cosα                                (2)

また直流電流idはedと同じ波形となるのでその平均値Idは

Id=EdR=2E2πR1+cosα　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

となる。

（2）誘導性負荷の場合

図4　誘導性負荷の場合の整流回路

負荷にインダクタンスLを含む時、点弧角をαとすれば、次式が成立する。

Lddtid+Rid=e=2Esinωt                                          (4)

これを解いて、直流電流idは次式となる。

id=2ER2+w2L2sin(wt−f)−sin(α−f)e−RwL(wt−α)                       (5)

交流電圧eが負になってもインダクタンスLの為に生じる逆起電力eL=-Lddtidのために陽極電位が正となり、SCRは導通状態が続き、eL＝eとなる（π+β）まで電流idは流れる。この場合の直流電圧平均値Edは、

Ed=12peddq=12p2Esinqdq=2E2pcosα+cosβ            (6)

また、直流電流の平均値Idは次のようになる。

Id=EdR=2E2pRcosα+cosβ                                          (7)

Lを大きくするとEd、Id共に小さくなり　L=∞で０となる。

（3）フライホイルダイオードを用いた場合

図5　フライホイルダイオードを用いた整流回路

図5で示すようにフライホイルダイオードDfがあると、電源電圧eがπにおいて０になると、Lの逆起電力の為Dfがオン状態となり、したがってSCRはπにおいてLの大小にかかわらず必ずオフとなる。そして正の極性の間Lに蓄えられたエネルギーは、Dtを通じてR中に放出される。この場合edの波形は純抵抗のときと同じ波形となり、その平均値は（2）式と同じになる。直流電流平均値も（3）式と同じになりLの大きさに無関係となり、ただidの波形だけがLに影響される。

3.実験方法

図6　実験回路

実験A

- 図6の回路において、コンデンサCとコイルLを外し負荷RLは40Wのランプとする。

- V1=100V、R=1KΩとして、オシロスコープを見ながらRVを変化させて点弧角が0、30°、60°のときのA1、V2を測定する。

実験B

- 図6の回路において、コンデンサCを2μＦとし、コイルLを外し負荷RLは40Wのランプとする。

- V1=100V、R=1KΩとして、オシロスコープを見ながらRVを変化させて点弧角が90°、120°、150°のときのA1、V2を測定する。

実験C

- 図6の回路において、コンデンサCを2μＦとし、負荷RLは40Wのランプとする。

- V1=100V、R=1KΩとして、オシロスコープを見ながらRVを変化させて点弧角が0、30°、60°のときのA1、V2を測定する。またそれぞれの消弧角βを観測する。ここで、スイッチが閉じた時と開いた時の２種類について行う。

4.使用器具

実験に使用した器具を表1に示す。

表1　使用器具

| 器具名 | 規格 | 型番 | 製造番号 | 製造会社 | 備品番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| オシロスコープ | 不明 | SS-7804 | 622717470 | IWATSU | 不明 |
| スライダック | 0-130V 10A | S-130-10 | 不明 | YAMABISHI | 不明 |
| 交流電圧計 | 0.5級 150/300V | 2013 | 2619 | YOKOGAWA | 不明 |
| 交流電流計 | 0.5級 10/30/100/300A | 2011 | M3L0680 | 〃 | い-Q 257 |
| 直流電圧計 | 0.5級 30/100/300/1000V | 2011 | M3L2042 | 〃 | い-Q 277 |
| 固定抵抗 | 1kΩ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 可変抵抗 | 0～20kΩ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| コンデンサ | 2μF | 不明 | 不明 | Nichicon | 不明 |
| コイル | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 電球 | 100/110V 40W | 不明 | 不明 | 東輝 | 不明 |
| スイッチ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 実験装置 | 不明 | 不明 | 不明 | 手作り | 不明 |

5.実験結果

実験結果を表2,3,4,及び図7,8,9に示す。

表2　実験A

| V1 [V] | α [rad] | V2 [V] | A2 [A] | 理論値 Ed [V] | 理論値 Id [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0 | 44.5 | 0.2 | 45 | 0.18 |
|  | π/6 | 43 | 0.187 | 42 | 0.17 |
|  | π/3 | 33 | 0.157 | 34 | 0.14 |

表3　実験B

| V1 [V] | α [rad] | V2 [V] | A2 [A] | 理論値 Ed [V] | 理論値 Id [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | π/2 | 23 | 0.12 | 22.5 | 0.09 |
|  | 2π/3 | 11.5 | 0.78 | 11.3 | 0.05 |
|  | 5π/6 | 2.5 | 0.31 | 3.02 | 0.01 |

表4　実験C

| V1 [V] | スイッチ | α [rad] | β [rad] | V2 [V] | A2 [A] | 理論値 Ed [V] | 理論値 Id [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ON | 0 | 0 | 44 | 0.163 | 45 | 0.18 |
|  | OFF |  | 0.57 | 40 | 0.170 | 42 | 0.17 |
|  | ON | π/6 | 0 | 42 | 0.148 | 42 | 0.17 |
|  | OFF |  | 0.60 | 37 | 0.165 | 38 | 0.15 |
|  | ON | π/3 | 0 | 33 | 0.121 | 34 | 0.14 |
|  | OFF |  | 0.63 | 28 | 0.139 | 29 | 0.12 |

6.考察

理論値と測定値の違いの原因は、まず、負荷として使っている電球の抵抗が変わらないと見ていることによるものが大きい。電球は、電流が流れるとジュール熱を生じ、抵抗が大きくなるためである。サイリスタ自体の問題もある。サイリスタは、点弧角をずらして位相制御を行うが、これによって、素子に流れる電流と電圧の間に大きな位相差が生まれる。すると、必然的に無効電力が大きくなるため、無駄な電圧変動が起こる。だから、LやCに含まれる抵抗分の影響を大きく受け、オシロスコープで観察した波形が大きくゆがんだ。また、今回は低周波だったので問題はなかったが、スイッチングの速度が遅いため、高周波では使用できない。

これらの欠点を解消するには、サイリスタの代わりに、MOSFETを並列につなぎ、大電力も扱えるようにしたパワーMOSFETや、MOSFETでバイポーラトランジスタを制御するIGBTなどを使用することが考えられる。

また、サイリスタは、逆方向の電圧を制御することはできないので、2個つながないと全波整流はできない。そのため、サイリスタを2個逆向きにつないだトライアックが使われる。

サイリスタは、逆方向バイアスをかけないとOFFにできないため、直流で使用するとなるとOFFにするための回路が必要になる。そこで、ゲート電流だけでOFFにできるように改良されたGTOが直流では使われる。

このように、現在はサイリスタにかわる素子が用途に応じて用意されているため、サイリスタそのものが使われることは少ない。