生理学実習テスト対策

心電図と指尖脈波の同時記録と血圧の測定

記録部位と電極の色の関係

右手首 ――― 赤（R） RはRightで、Redで赤と覚えるとよい！

左手首 ――― 黄（L） LはLeftで、Lemonで黄と覚えるとよい！

左足首 ――― 緑（LF） LFはLeft Footで、LeaFで緑と覚えるとよい！

右足首 ――― 黒（アース）

心電図の記録は、標準肢誘導（I、Ⅱ、Ⅲ）及び、Goldbergerの単極肢誘導（aVR、aVL、aVF）の6種類の導出方法に従って、心電図入力ボックス上面の各端子間の結線を間違いなく行なう。

記録するのは、①心電図、指尖脈波、時間軸のマーカーと、②心電図の較正電圧である。

①心電図と指尖脈波は、振幅が約2～3cmになるようにAmp.（指尖脈波の場合はPlethysm Amp.と書いてあるもの）の増幅率（GAIN）を調節する。心電図と指尖脈波共に交流障害（ハム）や基線の揺れ（ドリフト）のない安定した波形が4拍以上得られたことをオシロスコープ管面で確認してから、レコーダーで記録する。時間軸のマーカーが正しく記録されていることも確かめる。

②同一条件下で、1mVの較正電圧（CAL）を１つ記録する。これは波高値の測定に必要である。

GAINが全ての導出で同じであれば②心電図の較正電圧の記録は一度でよい。GAINを変更した場合には、必ず較正電圧の記録をとってから心電図の記録をすること。

交流障害とは・・・心電図に交流電源から誘導された60Hzのサイン波が重畳して正確な心電図波形が記録できない。原因としては、１）四肢の電極がきちんと装着されていないために電極抵抗が高くなっている、２）記録機器のアースが外れている、等である。

ドリフトとは・・・基線が不安定で正確な心電図が記録できない。INSTスイッチを押さずに次の誘導の結線をしたり、記録中に被験者が身体を動かした場合によく見られる。また、呼吸に同期したドリフトがあるときには心電図の各要素（P、QRS、T）が判別できる程度にGAINを小さくして記録する。

GAINとは・・・生理学実習では、小さな電気的現象をとらえるためにAmp.

（増幅器）を使っている。Amp.は入力電圧を増幅して出力するもので、ダイヤルによってその増幅率（GAIN）を変えることができる。例えば1mVの電圧を入力したとき、GAIN 1倍でオシロスコープ管面上0.5cmの高さの波形が得られたとする。このとき、GAINを4倍に変えると、1mVの電圧を示す波高値は4倍の2cmになり、見やすくなる。つまり、心電図や脈波の波形を、GAINを変えることで見やすい大きさにすることができる。

電圧の較正とは・・・P、Q、R、S、Tの各波高値が何mVであるかを正確に求めるためには、波高値何mm分が何mVに相当するのかを調べておかなければならない。それには、既知の電圧（XmV）を入力して記録時のGAINにおける波高値（Ymm）を測り、X/Y（mV/mm）を求める。これを心電図上で計測した波高値（Zmm）にかけることで、実際の波の電圧値（X×Z/YmV）を求める。このような作業を電圧の較正という。今回の実習では、較正電圧を1mVとし、1mVが何mmに当たるかを計算することで、電圧の較正を行なう。

資料1　P、Q、R、S、T、各波の定義（極性など）

P波：心電図で一番最初に現われるふれ。陽性、陰性、二相性などがある。

Q波：R波の前の陰性のふれ。

R波：QRS群の最初の陽性のふれ。以後の波は、R’、R’’とする。大きい波は

大文字で、小さい波は小文字で表わす。

S波：R波の後の陰性のふれ。以後の波は、S’、S’’とする。大きい波は大文字で、小さい波は小文字で表わす。

T波：QRS群の後に現われるふれ。陽性、陰性、二相性などがある。

資料2　それぞれは何を示すか？

1）P波の持続時間：P波の始まりは右房興奮の開始に相当し、終りは左房興

奮の終了点に一致する。

2）QRS群の持続時間：心室の興奮すなわち脱分極が開始し、左右心室へ伝

播し、心室全体が脱分極するまでを表わしている。

3）T波の持続時間：左右心室の興奮からの回復（再分極）を表わしている。

4）P－R間隔：P波の立ち上がりからQRS波の始まりまでの時間。

①心房の興奮（P波）、②房室接合部の伝導（P波の終りからQRSの始まり）が含まれる。

5）Q－T間隔：QRS波の始まりからT波の終りまでの時間。QRS波、ST部分、T波より成る。心室作業筋の電気的興奮の始まり、すなわち心筋活動電位の立ち上がりから、再分極が終り活動電位が静止電位へ戻るまでの時間を表わす。

6）S－Tセグメント：QRS波の終りから、T波の始まりまでの直線あるいは、ゆるやかな曲線の部分をいい、正常心では心室全体が脱分極している時期に相当する。

7）R－R間隔：R波の頂点から次のR波の頂点までの時間。心拍数は、次式で求められる。

60（秒）÷（R－R間隔：秒）

8）波高値

P波：心房の興奮を表わし、通常、I、Ⅱ、左側胸部誘導で陽性、aVRで陰性、右側胸部誘導では平坦な陽性または小さな二相性を示すことが多い。Ⅲ誘導では、正常でも二相性ないし陰性を示す。0.25mV以内を正常範囲とするものが多い。

QRS群：QRSは、左右両心室の心筋の電気的興奮のベクトル的な総和であり、心筋各所の電気的興奮の打ち消し合いの結果残った興奮波といえる。この打ち消し合いにズレが生じるような場合、たとえば脚ブロックや心室性期外収縮などでは、QRSは時間幅が延長し、振幅は異常に大きくなったり、反対に小さくなったりする。QRSの振幅は、肢誘導で1.0～2.0mV、胸部誘導で1.5～2.5mVほどであるが、年齢・性により正常範囲は変化する。

T波：通常P波より大きくなめらかな曲線をなす。また、第Ⅲ、V1誘導を

除き、QRSの主棘の向きと同一方向を向くのが普通である。T波の

振幅は0.5mV内外であるが、QRSの振幅の小さい誘導ではT波の

振幅も小さい。

資料４　Goldbergerの単極肢誘導はaXX（XX＝VR、VL or VF）と表記し、

Wilsonの単極肢誘導によるXXの1.5倍の振幅が得られる。

Wilsonの単極肢誘導によって得られる誘導ベクトルをそれぞれVR、VL、VF

とする。

左手、右手、左足の付け根を結んでできる三角形を正三角形に置き換え、その

重心に心臓があるとするEinthovenの三角形に基づいて考えると、VR、VL、

VFの間には次の式が成り立つ。

VR＋VL＋LF＝0　　・・・①

①より　　VR＝－（VL＋VF）　　・・・②となる。

Goldbergerの単極肢誘導によって得られるaVRとVR、VL、VFの関係は、

aVR＝VR－（VL＋VF）/2　　・・・③であり、

③に②を代入すると、

aVR＝3/2VR　　となり、

Goldbergerの単極肢誘導によるaXXが、Wilsonの単極肢誘導によるXXの

1.5倍の振幅が得られることが解る。

資料５　単極肢誘導の誘導方法を変えると、波の極性が変化する理由について。

1）電気的二重層説について。

心臓内で発生した興奮波は、心房から刺激伝導系を経由して心室へと、3

次元的に伝わってゆく。この空間的過程を、ただ1本のベクトルによって表わすことができる。これが心ベクトルである。

いま1本の心筋線維を下図（実習書参照）のように空間的広がりをもった導体（容積導体）の中におく。ちなみに生体は容積導体とみなせる。心筋線維の左半分は興奮部で、これが右半分の未興奮部に向かって伝わる状態を考えるとき、ある時点で導体中にできる電位分布（等電位面の分布）は、図のようになる。電磁気学によれば、これと全く同じ電位分布が、興奮部に（－）、未興奮部に（＋）の電荷がある電気的二重層によっても生じるので、心筋線維の興奮をこのように電気的二重層により表わす。更に電気的二重層は、（－）から（＋）に向かって伸びるベクトルで表わされる。

2）興奮ベクトルの進行方向に対し、図のような３つの位置に探査電極を置いた場合、各電極でどのような活動電位波形が得られるか？

筋線維が休止している場合には、下図a（実習書参照）に示すように（＋）と（－）の荷電で外部と内部の均衡がとれて分極の状態にある。この筋線維のA端が興奮すると（図b）、その部の脱分極が起こり、興奮部は未興奮部に対して電気的陰性となり、両部の境界面に、（＋）を未興奮部に、（－）を興奮部に向けた電気二重層ができる。興奮が進行するにつれて、この２重層は移動し（図c、d）、細胞全体が興奮すると分極はすべて消失し、（図e、f）、再び内外の均衡状態が保たれる。

いま、この筋線維の両端と中央部にそれぞれ電極をおいて電流計に誘導する。筋の休止状態（図a）では、電位の変動がなく基線（零線）を描く。A側に興奮が起こると（図b）、B側すなわち興奮が向かってくる側（＋に面する側）の電極では、陽性（上向き）の振れが描かれる。興奮が近づくにつれ、次第に振れが増大する（図c、d）。興奮がB端に到達すると（図e）陽性の振れは頂点を作り、急速に垂直に近い下行脚をもって基線に戻る（QRSを作る）。筋全体が興奮している間は、零線を描く（STにあたる）。

A側すなわち興奮が去っていく側（－に面する側）の電極では陰性（下向き）の振れを描き、興奮が他端に到達したときに最深点を作り、急速に垂直に近い上行脚をもって零線に戻る。

筋線維の中央に置かれた電極では、興奮が電極直下に到達するまでに陽性の振れ（R波）を、その後は陰性の振れ（S波）を作り、興奮がB端に到達したときに急に基線に戻る。

上述の興奮過程に続いて、回復過程が始まり、分極の状態に戻る。この過程を再分極といい、心筋では一般の筋線維の場合と異なり、B側から（－）を前方に（＋）を後方に向けた電気二重層がA側に向かって進行し、元の状態に戻る。従って、B側では陽性、A側では陰性の振れを示す（図g、h、i、j）。このため心筋では、再分極の振れ（T波）は脱分極の振れ（QRS群の主棘）と概ね同じ向きである。

3）図（実習書参照）は、心室の興奮伝播と心ベクトルの様子を示したものである。

心臓は心筋線維が集合したものであるから、心筋線維の興奮を表すベクトルを、すべての興奮している線維について合成してできる1本のベクトルが心ベクトルであり、ある時点における心臓全体の興奮を表す。心臓が拡張期にあるときは心ベクトルは0であり、興奮が発生し伝播するに従って、心ベクトルの方向と大きさが変化する。

4）心臓の位置と探査電極の位置関係を3種類の単極肢誘導について図示（実習書参照）せよ。

単極肢誘導は各誘導部位に目を置いて、心臓の電気現象を眺めていると言ってよい。図のように、aVR誘導は心室の内腔をのぞきこみ、aVL誘導は、高位側壁を、aVF誘導は下壁横隔面を反映する。

5）以上のことから、

aVR誘導：電極が洞結節の右上方にあり、興奮は電極に対して遠ざかるた

め、P波、QRS群の主棘、T波はすべて陰性となる。

aVF誘導：電極は洞結節の左下方にあり、興奮は電極に対して近づくため、

P波は、陽性となる。

aVL誘導：電極は洞結節の左上方にあり、興奮は電極に対して近づくが、その後遠ざかり、P波は、陽性、二相性などになる。

資料6　心拍数と1回拍出量に対する自律神経による調節について。

心臓神経による調節

心拍数はまず心臓神経の働きで変わり、心臓交感神経はこれを増加させ、心

臓副交感神経（迷走神経）は減少させる。迷走神経節後線維から遊離される

伝達物質はアセチルコリンであり、それはムスカリン受容体の活性化により、

収縮の強度を弱め、心臓拍動を緩徐化する。ヒトの交感神経における伝達物

質はノルアドレナリンである。それはβ受容器を介して働き、心拍数を早め、

収縮力を高める。

a）電気的活動に対する作用

①変事作用：心拍数に対する作用。

②変伝導作用：房室伝導時間に対する作用。

③変閾作用：心筋の興奮閾値に対する作用。

b）機械的特性に対する作用

④変力作用：心筋の収縮性に対する作用。

迷走神経は心室には分布せず、従って心室の収縮や心室性ペースメーカーの自発頻度には影響を与えないが、心房の収縮性や、房室結節より上位のペースメーカーの自発頻度に対しては著しい抑制効果を示す。一方交感神経は心房にも心室にも各種の促進作用を示し、平均動脈圧が一定の場合には1回拍出量の増加が起こる。

資料7　次のような不整脈に際しては、心電図の波形はどうなるか？

①洞停止が起こったとき。

洞結節の自発興奮が、何らかの理由で消失した場合を洞停止という。P波が突然数秒ないし数十秒にわたって消失する。すなわち突然PP間隔が延長するが、その延長の度合いは基本PP間隔とは全く無関係で、洞房ブロックのような整数倍にはならない。洞停止が起こると、しばしば房室接合部など下位中枢からの補充収縮あるいは補充調律を伴うことが多いが、洞不全症候群などで下位中枢も障害されていると補充収縮が出現しないで、長い心停止となることもある。

洞房ブロックとの違い：突然延長したPP間隔が、基本洞周期の整数倍（多くは2倍）であれば、洞房ブロック。2倍を越え、整数倍にならなければ洞停止である。

房室ブロックとの違い：房室ブロックでは、注意深く心電図をみれば、突然延長したRR間隔の間にQRSTを伴わないP波が必ず存在する。

②房室間の興奮伝達が不完全にブロックされたとき。

房、室間の伝導遮断が絶対的でないとき、不完全ブロックとなる。まず、

毎回の心房興奮は心室へ伝わるが、房室間の伝導に異常に長い時間がかか

り、心電図PR間隔が延長している場合は第1度のブロックである。次に

心房興奮が時に心室へ伝わり、または伝わらない場合を第2のブロックと

いう。たとえば、心房興奮2回に1回、または3回に1回だけ心室に伝わ

る（2対1ブロック、3対1ブロック）というものがある。不完全ブロック

のあるものでは、PR間隔が1回毎に次第に延長してゆき、ついに1回房室

伝導が欠ける。この際1回心室収縮が欠けた直後の房室伝導時間は正常か

わずかに延長しているだけである。

③心室の自発性期外収縮が起こったとき。

心室内の異所性興奮源に発した期外収縮では、心電図QRS群は通例極めて奇異な波形を呈する。

これは異所的興奮源に発した心室興奮が心室内を（伝導系に比べて）低速度で伝播する。心室の期外収縮は通例His束を興奮させ得ないから心房に逆行しない。一方このすぐ後に洞結節に発した正常の興奮が心房を興奮させ（これによりP波は往々、期外収縮性QRS群に隠れて認めにくい）更にその興奮が心室に下がる途中で期外興奮後の房室伝導系の不応期に陥って消滅する。更にその次の洞結節の正常興奮は、正常に心室に伝えられるから、結局心室性期外収縮の直後の心室休止期は、正常の心室周期に比べて異常に長いのが普通である。これを代償性休止期と呼ぶ。

脈波について

資料1　脈波の測定方法。

①脈波測定法について。

脈波には、圧脈波と容積脈波があり、心拍動によって起こる動静脈系の圧波動を曲線に表わしたものが圧脈波であり、そのときに起こる血管容積変動を波形として表わしたものが容積脈波である。

脈波――圧脈波――動脈波（頚動脈波、上腕動脈波、橈骨動脈波、

＼　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　大腿動脈波など）

＼　　　　静脈波（ふつう、頚動脈球部の圧変化をみる）

容積脈波

②光電式容積脈波計の測定原理：

光電式容積脈波は、心拍によって生じる動脈圧が末梢血管に伝わっておこ

る容積変化を光学系を用いて、電気変化として記録するものである。指尖

爪床部のように、細動脈網が密に発達している部位を選んで、そこに酸化ヘモグロビンに吸収されやすい波長（3000～5000A）の一定の光を当てて、透過した光線量を光電管で測定すれば、それから吸収された光量がわかり、その光量は血液量と比例する。この光量を増幅して、連続的に記録したものが容積脈波であって、その波形・波高から細動脈管中を流れる血液の変動を鋭敏に観察することができる。

資料２　脈波波形に見られるノッチ（切痕）および、重複性隆起の成立機序。

脈波の波形は血管各所で異なるが、基本的には主隆起と大動脈弁の閉鎖に一

致する重複性隆起およびその間の切痕からなる。これは、大動脈基部から遠

ざかるにつれ、振動振幅を増大させ急峻になる。動脈を切開しカテーテルを

挿入し、鋭敏な圧感受装器と組み合わせて記録した圧脈波は、図（実習書参

照）のように、上行大動脈などの中心部動脈で得られたものと橈骨動脈など

の末梢性動脈で得られたものではその波形が幾分異なる。

正常成人の上行大動脈波は、図のようにa～bで鋭く立ち上がり、bの昇脚隆

起を経て、ｂ～cで漸次円い頂点へと上昇する。ついでc～dで少し圧は下が

り始めるが、この期間は、心臓周期の遅い拍出期に相当する。この下降脚の

途中に出現する鋭い切痕は半月弁の閉鎖を示し、e～hの間はｆ～gでわずか

に波を描くが、漸近線のように下降する。

一方、末梢の動脈から記録された圧脈波（図中C）では、脈波の始まりが時

間的に遅れるが、上行脚（a～b）はより急になり昇脚隆起はなくなる。収縮

期圧の頂点ｂはより上昇し、その後収縮後期になると、圧は上行脚よりなだ

らかに下降する。切痕はなくなり、拡張初期に重拍結節（d）が現われ、続い

てゆるやかな拡張後期の圧下降に重なって重拍隆起（e）がみられる。

資料３　血管の弾性が脈波の伝播速度に及ぼす影響。

脈波伝播速度は動脈壁の弾性率の平方根に比例する。大動脈系についての測定値をみると、脈波伝播速度は、年齢が高くなるに従い、速くなる傾向が認められる。ここで注意すべきは、脈波の伝播速度と血流速度との間に直接の関係がないことである。

血圧の測定について

道具：水銀マノメーター、弁付きゴム球とカフ（駆血帯）、聴診器

被験者は椅子に座る。左側上腕にカフを巻くので、白衣は脱ぐ（袖を捲り上げ

たときに上腕を圧迫するような衣服も脱げるものは脱ぐ。上腕が心とほぼ同じ

高さになるように位置させ、左側上腕にカフを巻く。きつく締めつけないよう

にし、カフと腕の間に軽く指が1～2本入るくらいに巻く。

触診法による測定

橈骨動脈の拍動を触診しながら、カフ内圧を上げていくと、やがて拍動を触れ

なくなる。このときの血圧計の読みは最高血圧（収縮期血圧にほぼ相当する）

から5mmHg位低いことが多いので、聴診法による測定の参考になる。2人の

験者が同一被験者を3回ずつ触診法で測定すること。つまり、被験者Aの血圧

を験者Bが3回、験者Cが3回、合計6回測定する。

聴診法による測定

一度カフ内圧を抜いて、数十秒待ってから聴診法を行なう。カフ内圧を触診法

で得た値よりも10mmHg高くした後、ゆっくりと内圧を下げる。聴診器はマン

シェット下縁付近の肘窩部で、上腕動脈に当てておく。被験者は身体及び腕の

力を抜いて安静にする（モゾモゾしない）。験者は聴診器を強く押し付けないよ

うに注意する。血管雑音（Korotkow音）が最初に聞こえ始めた点をSwanの第1点と称し、最高血圧と呼ぶ。更に内圧を下げていくと、雑音期間が長くなり、“トントン”が“ザーザー”に変わる。これを第2点と呼ぶ。更に下げると、高調清音となる（第3点）。音が急に弱くなる（第4点）。続いて、音が消失（第5点）する。第4点の血圧計の読みを最低血圧（拡張期血圧に近い）と呼ぶ。第4点はわかりにくいため、音が消失する第5点を最低血圧としてもよい（第4点、第5点はほぼ連続するのでさしつかえない）。2人の験者が同一被験者についてSwanの第１点～第5点を測定すること。つまり、被験者Aの1～5点を験者Bが1回、験者Cが1回、合計2回測定する。Swanの第4点及び第5点が判りにくい場合、どちらか一方でもよいが、出来るだけ聞き分けること。

聴診法で1～5点を聞き分けるための重要なポイントは、カフ内圧をできるだけゆっくり下げることである。最高血圧を確認したら、以後、音の消失する最低血圧まではゆっくりと減圧していくようにする。とにかく聴診器からの音の変化に注意する。

資料1　触診法によって拍動が触れうる機序。

心室収縮期に血液が動脈幹に拍出されると、血液が血管内を末梢へ送られるのみならず、内圧の高まりも波となって血管にそって末梢へ伝播する。内圧は伝播に伴って血管壁を拡張させる。

この拡張は、脈拍として触れることができる。血圧は、心臓が血液を駆出することと、それを受ける血管が弾性に富む管であること、および血管内を流れる血液に粘度があることから生じてくる。

カフをあてて圧を高め、次第に下げてゆく際に橈骨動脈を触診し、初めて脈拍を触れた時のカフ圧をもって収縮期圧とすることもできる。これが触診法である。この値は、聴診法に比べて2～5mmHg低い。

聴診法を用いるとき、橈骨動脈脈拍をふれながらカフに加圧する習慣をつけておくとよい。聴診法で音を聞いていると、初め聞こえた音がカフ圧を下げてゆくにもかかわらず一旦消え、更にカフ圧を下げてから再び聞こえ出すことがある（聴診間隙）。そしてこのときの圧を収縮期圧と誤認することがある。しかし常に動脈の触診法を併用していると、脈拍はもっと高いカフ圧の時からすでに触れているから、このような誤りを防ぐことができる。

資料2　聴診法によって雑音が聴取できる機序。

カフ内に空気を入れて、上腕動脈を圧する。圧がある程度以上に上がると、動脈血流が途絶される。このときは、血管音を聴取しないが、圧を少しずつ下げていくうちに、最初はかすかな低い音がしはじめ、次第に圧を下げていくとともに音調が変わっていく。これは、圧が加わって血流が遮断されているときには血管音は生じないが、カフの中の圧を次第に下げると、ある点で血液が流れ始め、動脈内の血流が変化するからである。音調は、次の4相に区別される。

第Ⅰ相　突然、澄んだ、しかし弱くノックするような音があらわれて、次第

に高くなる。

第Ⅱ相　音がのびて、濁った雑音となる。

第Ⅲ相　音が澄んで、強さを増す。

第Ⅳ相　音は急に弱くなり、ついに消失する。

第Ⅰ相の、はじめて音が出はじめるときの血圧値の読みは最大血圧に一致し、

第Ⅳ相の終りで、すべての音が消失したときの血圧（これは血流が自由に通

過できるときの血圧）は最小血圧に一致する。

ゴム嚢の圧を高めて、脈拍がふれないところにもっていき、それから徐々に

圧を下げると、はじめて血管音（コロトコフ音）があらわれたときを第1点

とする。

右図（実習書参照）に示したように、音色が変わるにつれて、第2点、第3

点、第4点、第5点と呼ばれる相を経て、血管音が消失する。

これによって第１点を最大血圧とし、最小血圧（拡張期血圧）については、

第5点とする考え方と第4点とする考え方があり、後者のほうの考え方が現

在採用されている。しかし、血管音の消える第5点はとらえやすいので、こ

れを最小血圧として記載することが多い。

資料3　最高血圧、最低血圧、脈圧、及び血圧の正常値。

動脈系に血液を駆出する心臓の収縮期に当たる血圧を収縮期血圧といい、拡張期に当たる血圧を拡張期血圧という。また、それぞれを最大血圧および最小血圧ともいっている。両者の差を脈圧といい、約50mmHgが正常であり、平均血圧とは、一心拍周期の平均圧である。

近似的には、（拡張期圧）＋1/3（脈圧）とみてよい。

血圧測定の最大目的は、正しい　　測定法によって正確な血圧の値をうることである。

若年者の正常血圧は安静座位または臥位で、収縮期血圧：約120mmHg、拡張期血圧：約70mmHgであり、120/70mmHgというように記載する。普通、日本人の成人の場合、150/90mmHg以上を高血圧といい、男子で収縮期圧が100、女子で90mmHg以下であれば低血圧としている。

資料4　血圧に関与する血行力学的因子。

①心拍出量：心拍出量は1回拍出量と心拍数の積である。心拍数が増加する

と心周期の間では拡張期が特に短縮する。そのため、動脈側では拡張期におこる弾性復元が十分に進行しないうちに次の拍出が行われるようになるので、収縮期圧、拡張期圧、平均血圧のいずれもが上昇する。

②末梢抵抗：末梢抵抗のみが高くなった場合を考えると、収縮期圧、拡張期圧、平均血圧のいずれもが上昇する。

③動脈壁の弾性：血管弾性が低下すると、収縮期圧は高まる。また拡張期には強い弾性復元によって血液が急速に血管を通って流出する結果、拡張期圧は低下する。ゆえに脈圧は大きくなるが、平均血圧はあまり変化しない。逆に、動脈壁が軟らかく弾性に富むことは、収縮期に弾性血管が広がって血液をためこむ能力が大きいということである。収縮期の血圧上昇は緩和され、同時に拡張期の急激な血圧下降が妨げられる。

④血液量：循環血液量が増すと静脈還流量が増し、心拍出量も増す。心拍数が変わらない場合を仮定すると、この場合には1回拍出量が増加する。その結果、収縮期圧、拡張期圧、平均血圧とも上昇する。

⑤血液の粘性：血液の粘性が高くなると、血管壁に対する摩擦として作用し、血流に対する抵抗が増す。従って、粘性が高いとき血流を一定に保つためには高い血圧が必要となる。

| 各種血圧に対する血行力学的因子の影響 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 脈圧 | 平均血圧 |
| 末梢抵抗増加 | 上昇 | 上昇 | 減少 | 上昇 |
| 動脈壁弾性減少 | 上昇 | 下降 | 増加 | 変化なし |
| 心拍数増加 | 上昇 | 上昇 | 減少 | 上昇 |
| 毎回拍出量増加 | 上昇 | 上昇 | 増加 | 上昇 |

資料5　1）血管の圧受容器を介する反射弓について

動脈血圧の受容器としては、頚動脈洞、大動脈弓にあるものが最もよく知ら

れている。これらの圧受容器は、動脈の外膜中に存在する伸展受容器である。

受容装置は、感覚神経の終末であって、有髄神経の末端が密に分岐し繊細な

線維が瘤状またはらせん状にからまりあっている。

動脈圧受容器は、頚動脈洞と大動脈弓に分布し、それぞれ第Ⅸ（舌咽神経）

および第Ⅹ（迷走神経）脳神経が求心性神経である。中枢内の反射経路は、

図（実習書参照）に示すように「弧束核→延髄腹外側部→中間外側核→交感

神経」である。このうち、「弧束核→延髄腹外側部」の部分には、抑制性の中

間ニューロンが存在することがわかっている。各神経回路に記した＋－の符

号は、それぞれ興奮性および抑制性回路を表す。

動脈圧受容器反射の遠心路となる交感神経は心臓交感神経、血管収縮線維、

副腎交感神経である。

求心路及び、中枢：頚動脈洞の圧受容器からの求心性線維は、頚動脈洞神経

を形成し、舌咽神経に入る。大動脈弓からの求心性線維は、大動脈神経また

は減圧神経を形成し迷走神経に入る。動脈の圧受容器の場合、線維は左右そ

れぞれの弧束核に終る。

遠心路：①交感神経（心臓交感神経と血管収縮線維）　②交感神経―副腎系

③心臓迷走神経　④バゾプレッシン系

効果器：①心臓；心臓交感神経の活動抑制→心拍数の減少（徐脈）

心臓収縮性の低下による心拍出量の減少

②血管；血管収縮線維の活動抑制→血管拡張による総末梢抵抗の減少（血圧低下）

③腎臓；バゾプレッシン分泌量の減少→細胞外液と血液量の減少、血管収縮作用の緩和

2）血圧が下降した状態において生じる、レニンやアンギオテンシンなどが関

与する血圧調節系について。

レニン―アンギオテンシン系は、強力な血圧上昇機構で、腎血流が減少する

とその調節機能が発揮される。レニン―アンギオテンシン系の活動は、レニ

ンの産生に始まる。レニンは分子量が約40000の糖蛋白であり、蛋白分解酵素としての作用をもつ。レニンは腎臓の糸球体近接装置にある傍糸球体細胞から血中に分泌される。傍糸球体細胞は輸入動脈の平滑筋細胞が上皮様に変化したものである。

レニンは以下のようにしてアンギオテンシンⅡを産生し、血管を収縮させて、血圧を上昇させる。アンギオテンシンⅡは、生体内の血管収縮物質のなかで最も強力なものの一つである。

①レニンは血中のレニン基質に作用して、H末端にある10個のアミノ酸を切り離し、decapeptideであるアンギオテンシンⅠを産生する。なお、レニン基質はアンギオテンシノーゲンとも呼ばれ、分子量60000の蛋白質で、α2―グロブリン分画中にある。

②アンギオテンシンⅠは血管収縮作用を持たず、数秒のうちに肺などに分布するアンギオテンシンⅠ変換酵素を分離して、8個のアミノ酸より構成されるアンギオテンシンⅡに変えられる。

③アンギオテンシンⅡは、血管を収縮させ（レニン―アンギオテンシン―血管収縮系）、さらに副腎皮質の顆粒層からアルドステロンを分泌させる（レニン―アンギオテンシン―アルドステロン系）