平成１７年度　西田鉃工研究基金助成事業

－　研究テーマの背景　－

（１）基金の趣旨に適合するテーマに関連する研究活動

- ポンプの高効率化

水管理施設（水門・揚排水機場等）の中で、比較的新しい設備としてポンプゲートがある。これは、もともと別々の設備であった排水門（支川が本川に合流する地点等に設置され、常時は開放して支川の水を本川に排水しておき、洪水時等に本川水位が支川水位より高くなった場合に閉鎖して、本川の水が支川に逆流するのを防ぐ目的で設置される。）と排水ポンプ（前述の排水門が閉鎖された状況で、支川の水を本川に強制的に排出する目的で設置される。）を一体化し、排水門の支川側に吸入口を本川側に排出口を設置したものである。

このポンプは、比較的低揚程（４～５ｍ）で、容量は０．１～２ｍ３／ｓであり、水中モーターにより駆動されるとともに、水門扉体に組み込まれるという構造から、コンパクトにする必要がある。本テーマは、この設備に使われる比較的小型のポンプを自社開発することを目的とする。

- 閉鎖性水域の環境対策

主に家庭からの雑排水による河川水の富栄養化は、淡水域の河川・湖沼やダム湖の汚染に止まらず、河川水の流入する近海での赤潮の発生等の主原因となっている。これらの改善のための取り組みが各地でなされているが、現状の技術は化学的・生物学的処理が主体のため広大な敷地と時間を要している。

これを、機械的・電気的に処理する技術が確立すれば、コンパクトな設備で短時間に処理が可能となる。

国内のダムも作られてから50～60年経過したものが多くなり、堆砂によりダムの機能が損なわれているものが多くなっている。ダム機能再生のため、ダム底に堆積した土砂を効率的に除去する技術が求められている。

- 広域分散型設備の遠隔監視制御

国のＩＴ戦略を受けて、水管理設備においても遠隔監視制御の導入が進んでいる。ダム管理事務所を中央として水系全体を監視制御したり、国土交通省の管理事務所に管轄の設備の情報を集中させて、一元管理しようとするものである。その際、利用する通信・制御技術の信頼性（セキュリティー等）の向上やコスト改善・利便性の向上が求められている。

- 流向、流速及び水質を大断面、広流域で計測する技術・装置の開発

たとえば河口域において河川の流向を検出する際、表層と低層では流れの向きが逆だったり、場所によっては渦流が発生していたりと単に計測点を増やすだけでは解決しない問題がある。水管理施設においては、支川と本川の合流地点で逆流を検出して水門を開閉する等の操作が求められるケースが多いが、前述の理由で水位や流向検出だけでは正確な操作が期しがたいので、河川断面全体での流向を検知するセンサーが求められる。

- ＦＲＰ材の用途開発

一時、新素材として脚光を浴びたＦＲＰも一部の民生品として利用されるに止まり、現状ではむしろ廃棄物処理が問題視されているのが実状である。ＦＲＰ材の廃棄処理を含めた総合的な用途開発が求められている。

- その他、本事業の趣旨に合致する環境・情報に関する研究

（２）平成１７年度特定テーマに関連する研究活動

今年度、当社が力を入れたいと考えているのは、「浄化ゲート」の開発である。これまで、ゲートは水の流れをコントロールする機能のみを果たしてきた。しかし、これから社会の関心は、水の流れ（量）のみでなく水質に向けられることが予想される。

せっかくの「水辺に設置される」という条件を有効に使って、水門に水質のチェック機能や水の浄化機能を付加することが出来れば設備の投資効率を向上させることが可能である。

- 有害物質センサー

河川等の流下水を対象として、特定の有害物質（河川への流入が想定される化学物質等）の流入を短時間で検知するセンサーの開発。

- 水の浄化

比較的多量で汚濁物質濃度の低い水を対象として、連続的に水中のゴミや浮遊物を除去・搬出する装置を開発するための基本技術。

- 水質改善

ＢＯＤ・ＣＯＤの改善をはじめとして、湖沼・閉鎖海域の水質悪化原因指標の改善を可能とする技術、たとえば光触媒による水質改善技術の開発。