１．実験目的

汎用A/DコンバータICを例にICに関する必要関連事項の基本を習得し、さらに

D/Aコンバータの仕組みを理解する。

２．実験方法

- A/D変換

ピンNo.に注意して図1の回路を基板上に組み、可変抵抗のボリュームを回し、抵抗

値が変化することを確かめる。ただし、このときまだ電源には接続しないこと。異常

がなければ電源を接続し、可変抵抗を調節してVin(６ピン)に１V、２V、…が印加でき

ることをデジタルテスタで確認する。その後スタートスイッチを押し、６ピンへの入

力電圧(アナログ量)が発光ダイオード(LED)にバイナリー出力されることを確かめる。

入力電圧は0.5V～4.5Vまで0.5V刻みで変化させ、バイナリー出力された値を電圧に

換算する。可変抵抗とGrand間のコンデンサはノイズをなくし回路を安定にするため

である。

- D/A変換

抵抗とオペアンプを用いて、図2に示す４ビットのD/A変換回路を作成する。ディ

ジタルデータ(０、１)として０または約2.5Vの電圧をはしご回路の端子に印加し、

ディジタルテスタを用いてオペアンプの出力電圧を測定する。ディジタルデータとア

ナログ出力電圧の関係を求め、D/A変換が行われていることを確認する。

３．実験結果

実験１：

| 入力電圧 | 二進数を十進数 | バイナリー出力された値 |
| --- | --- | --- |
|  | に直した時の数値 | を電圧に変換した時の値 |
| 0.529 | 18 | 0.3536 |
| 1.101 | 51 | 0.9824 |
| 1.512 | 76 | 1.493 |
| 2.03 | 99 | 1.945 |
| 2.51 | 127 | 2.495 |
| 3.046 | 147 | 2.888 |
| 3.496 | 178 | 3.497 |
| 4.021 | 205 | 4.027 |
| 4.5 | 225 | 4.42 |

実験２：

| 二進数を十進数 | 理論値 | 実験値 |
| --- | --- | --- |
| に直した時の数値 |  |  |
| 0 | 0 | -0.0049 |
| 1 | -0.1648 | -0.1698 |
| 2 | -0.32975 | -0.3339 |
| 3 | -0.4947 | -0.4985 |
| 4 | -0.65965 | -0.663 |
| 5 | -0.8246 | -0.827 |
| 6 | -0.98955 | -0.992 |
| 7 | -1.1545 | -1.156 |
| 8 | -1.31945 | -1.317 |
| 9 | -1.4844 | -1.48 |
| 10 | -1.64935 | -1.645 |
| 11 | -1.8143 | -1.809 |
| 12 | -1.97925 | -1.972 |
| 13 | -2.1442 | -2.136 |
| 14 | -2.30915 | -2.3 |
| 15 | -2.4741 | -2.464 |

４．考察

（１）a．製造プロセス（CMOS）技術で生産されたものである。

b．単電源、２電源、３電源のうち、このコンバータICは（単電源）である。

c．変換レートは（0.64［MHz］）と短く、入力と出力のロジックレベルは（TTL）と（CMOS）に重複である。

d．このコンバータの分解能は、（８ビット）である。したがって、a single binary count は（コンパチブル）となり、１ボルトのbinary 出力は（ストレート）で示される。

- それほど大きな誤差がないので、回路には問題がないと思う。よって、回路内の配線や、素子による誤差と思われる。

（３）図３の回路では、Ｒと２Ｒだけの抵抗値を用い特性をそろえやすく、抵抗の微調整が上位桁だけですむ点に特徴がある。この特徴は、Ｒ、２Ｒ回路の２進的な構造に由来している。図３(a)のような抵抗回路の中点電圧はVREF/2である。そこで、この回路の左側の２Ｒを、抵抗値２Ｒを保ったまま(a)と同じ抵抗回路に置き換えることを考える。こうすれば、置き換えた回路の中点はVREF/4の電圧となる。ところがこれは簡単であって、(a)の回路の合成抵抗が２Ｒであるから、全く同じ抵抗回路を(a)の２Ｒに置き換えるだけでよい。これを再帰的に繰り返すと、図３(b)の回路を得る。各２Ｒの抵抗に流れる電流は、右から２進的に減少してゆく。

実際のD/A変換器では、図３(c)の回路のように、上記の２進的な大きさをもつ電流をグランドに流出させるか、演算増幅器の加算点に供給するかをスイッチにより切り替え、この電流を帰還抵抗RF=Rにより電圧に変換して出力している。Nビットのディジタル入力の各ビットをD0,D1,・・・,DN-1とすると、出力電圧は

VOUT=( D0+21D1+22D2+・・・+2N-1 DN-1)(－VREF/2N)      となる。

（４）A/D、D/A変換ともに分解能をあげるためには、ビット長を長くすればよい。