３．バイポーラトランジスタ

トランジスタの最大の特徴は増幅作用があることである。パワーエレクトロニクスではトランジスタをスイッチとしてつかう。

パワートランジスタには、電子と正孔の二種類のキャリヤの働きで動作するバイポーラ形と、それらのどちらか一種類のキャリヤの動きに依存するユニポーラ形がある。バイポーラトランジスタが従来トランジスタと呼ばれてきたものでpnp形とnpn形がある。

- １．バイポーラトランジスタはどのように働くか

図５・６はnpn形トランジスタの基本構造と動作原理を示したものである。ベース-エミッタ間がゼロまたは逆バイアスのとき、ベース-エミッタ間は阻止状態にあり、何の動作もしない。

図（a）はトランジスタ動作の時を示す。ベース-エミッタ間に順バイアスをくわえると、エミッタから多量の電子がベース層に注入される。ベース幅は十分薄いので大部分の電子はベース中の正孔と再結合する前にコレクタ側へ向かい、更にコレクタの順バイアスに引かれてコレクタ流入する。これをコレクタ電流Icと呼ぶ。また、ベース中で正孔と再結合した電子がベース電流IBとなる。

IBとIcとの比を直流電流増幅率hFEといい

ｈFE＝Ic/IB

で表す。通常バイポーラトランジスタは数十以上である

バイポーラトランジスタでは高耐圧化するとhFEが低下し、大電流トランジスタではhFEが不足するなどの欠点がある。これを補うために増幅用トランジスタを内蔵したダーリントントランジスタ構造が多く採用されている。これのhEF増幅段と主トランジスタそれぞれのhEFの積になる。

- ２．特性と特徴を調べてみよう

- 出力特性

図５・８はバイポーラトランジスタの出力特性である。

ベース電流を変化→コレクタ電流が大きく変化（増幅作用）

十分大きなベース電流→コレクタ-エミッタ間電圧は最小電圧

この最小電圧を飽和電圧VCE(SAT)という。

トランジスタをスイッチとしてつかう場合には、オン損失（VCEとICの積）が最小になり、この飽和領域とオフの遮断領域で動作させる。

- スイッチング特性

図５・９はバイポーラトランジスタのスイッチング特性である。スイッチオンとオフの時の時間遅れをそれぞれ、ターンオン時間tonおよびターンオフ時間toffと呼ぶ。スイッチング特性は蓄積時間tstgに左右される。これはベース層に蓄積されたキャリヤを引き抜くのに要する時間のことで、ベースに逆電流を流して強制的にキャリヤを引き抜きターンオフ時間を短くする。

しかし、オン損失を小さくする目的で過剰なベース電流を流すと、過剰なキャリヤが蓄積される事になり、ターンオフ時間は長くなる。

- 安全動作領域

安全動作領域（SOA）とは、バイポーラトランジスタが安全に動作する許容範囲（VCEとICとの関係）を定めたもので、順バイアスSOAと逆バイアスSOAがある。この範囲外ではトランジスタは壊れてしまう。