６．パワーデバイスの電力損失と冷却

- １．パワーデバイスの冷却は何故必要か

パワーデバイスは電力の変換･制御動作によって電力損失を発生し、発熱して温度上昇する。また、パワーデバイスには許容動作温度がきめられていて、それをこす事は許されない。

- ２．パワーデバイスの電力損失

図５・２４にパワーデバイスのスイッチング波形と電力損失を示す。

| パワーデバイス の全損失 | → | 定常損失 | → | オン損失（Pon） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | → | オフ損失(Poff) |
|  | → | スイッチング損失 （PSW） | → | ターンオン損失(PSW on) |
|  |  |  | → | ターンオフ損失(PSW off) |

オフ損失は小さく、一般には無視できる

各損失はデバイスの電圧と電流の積の時間平均で、それぞれ次式で表される

ここにDｆ（＝τ/T）はデバイスの通流率、ｆ（＝１/T）はデバイスのスイッチング周波数

上記の損失中、デバイスのスイッチング周波数が高くなると、デバイスの電力損失は増加する。

- ３．パワーデバイスの接合温度を計算する

図５・２５に熱抵抗の概念を示す。電流を熱流Pに置き換えれば2点間の温度差ΔTが求められる、Rｔｈを熱抵抗といい単位[℃/W]で表す。

I[A]×R[Ω]=ΔV[V]                                   (5･7)

P[W]×Rth[℃/W]=ΔT[℃]　　　　　　　　　　　　　　　(5･8)

図５・２６はパワーデバイスの冷却説明図である。A点で発生した電力損失Pは熱抵抗回路を通ってD点で大気に放熱される。周囲と接合の２点間の温度差をΔTｄとすると、デバイスの接合温度Tｊは次式で表す事ができる。

Tｊ＝ΔTｄ＋Ta

＝P(Rj-c+Rc-f+Rf-a)+Ta[℃]

Rj-c、Rc-f、Rf-aは各部間の熱抵抗、Taは周囲温度

接合温度がパワーデバイスの規定値を超えると気は、熱抵抗の小さい放熱ファンや冷却効果のよい冷却方式に変更するか、または電力損失の少ないパワーデバイスを選択して、規定値以下にしなければならない