実験3　負荷特性試験

- 目的　負荷特性試験法を習得し、位相特性との関係を理解する

- 解説　同期電動機は界磁電流によって力率が変化する．したがって界磁電流Ifを調整すれば負荷の変化にかかわらず一定の力率で運転できる特徴がある．本実験では指定力率（pf1.0,0.8lag,0.8lead）を一定に保って負荷を変化させた時の特性を求める。

- 実験方法

  - 図5・12のように接続する

  - 同期電動機SMを始動し、界磁電流Ifを調整して電機子電流Iが最小となるようにする

  - 動力計Dyの励磁回路スイッチS４を閉じて、界磁調整器Rfgを調整して、Dyに定格電圧Eaを発生させる

  - 負荷スイッチS５を閉じて、動力計Dyのはかりの指示wが同期電動機SMの定格出力Pnに同等する指示をするまで負荷抵抗Rを加減し、かつ同期電動機SMの電機子電流Iが最小となるように界磁電流Iｆを調整する（定格負荷で力率cosφ=1.0の運転状態とする）。

  - この界磁電流Ifを一定に保ったままで、出力Pを定格出力の125％から0まで変化させて、各計器の指示を記録する。

  - 同様に定格負荷において力率が遅れ0・8及び進み0．8の運転状態となるように界磁電流Ifを調整し、（５）と同様の実験を行う

- 実験結果

  - 測定

力率1.0

| 三相同期電動機SM |  |  |  |  | 動力計Dy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給電圧 V[V] | 回転数 N[rpm] | 電機子電流 I[A] | 界磁電流 If[A] | 入力 P1[W] | はかり w[kg] | 回転数 No[rpm] |
| 220 | 1800 | 6.0 | 1.0 | 2286 | 4.45 | 1800 |
| 222 |  | 5.5 |  | 2050 | 3.97 |  |
| 223 |  | 5.0 |  | 1950 | 3.72 |  |
| 224 |  | 4.5 |  | 1700 | 3.26 |  |
| 224 |  | 4.0 |  | 1550 | 2.95 |  |
| 225 |  | 3.5 |  | 1300 | 2.54 |  |
| 226 |  | 30 |  | 1150 | 2.17 |  |
| 226 |  | 2.5 |  | 950 | 1.75 |  |
| 227 |  | 2.0 |  | 750 | 1.28 |  |
| 227 |  | 1.5 |  | 600 | 0.98 |  |

力率0．8進み

| 三相同期電動機SM |  |  |  |  | 動力計Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給電圧 V[V] | 電機子電流 I[A] | 界磁電流 If[A] | 入力 P1[W] | 回転数 N[rpm] | はかり w[kg] |
| 220 | 6.0 | 1.25 | 1720 | 1800 | 3.26 |
| 221 | 5.5 |  | 1500 |  | 2.83 |
| 222 | 5.0 |  | 1250 |  | 2.30 |
| 223 | 4.5 |  | 1000 |  | 1.82 |
| 223 | 4.0 |  | 750 |  | 1.31 |

力率0．8遅れ

| 三相同期電動機SM |  |  |  |  | 動力計Dy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給電圧 V[V] | 電機子電流 I[A] | 界磁電流 If[A] | 入力 P1[W] | 回転数 N[rpm] | はかり w[kg] |
| 220 | 60. | 0.6 | 1720 | 1800 | 3.24 |
| 221 | 5.5 |  | 1550 |  | 2.87 |
| 222 | 5.0 |  | 1300 |  | 2.36 |
| 223 | 4.5 |  | 1050 |  | 1.86 |
| 224 | 4.0 |  | 600 |  | 0.91 |

(2)計算

出力

ただし、C:動力計定数、ｌ：動力計脳での長さ[m]

入力

トルク

実測効率

力率1.0

| 出力 P[W] | 電機子電源 I[A] | 入力 P1[W] | 力率 cosφ[%] | 効率 η[%] | トルク T[kgm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003.3 | 6.0 | 2286 | 100.0 | 87.6 | 1.09 |
| 1787.2 | 5.5 | 2050 | 96.9 | 87.2 | 0.97 |
| 1674.7 | 5.0 | 1950 | 101.0 | 85.9 | 0.91 |
| 1467.6 | 4.5 | 1700 | 97.4 | 86.3 | 0.80 |
| 1328.0 | 4.0 | 1550 | 99.9 | 85.7 | 0.72 |
| 1143.5 | 3.5 | 1300 | 95.3 | 88.0 | 0.62 |
| 976.9 | 3.0 | 1150 | 97.9 | 84.9 | 0.53 |
| 787.8 | 2.5 | 950 | 97.1 | 82.9 | 0.43 |
| 576.2 | 2.0 | 750 | 95.4 | 76.8 | 0.31 |
| 441.2 | 1.5 | 600 | 101.7 | 73.5 | 0.24 |

力率0.8進み

| 出力 P[W] | 電機子電源 I[A] | 入力 P1[W] | 力率 cosφ[%] | 効率 η[%] | トルク T[kgm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1467.6 | 6.0 | 1720 | 75.2 | 85.3 | 0.8 |
| 1274.0 | 5.5 | 1500 | 71.2 | 84.9 | 0.69 |
| 1035.4 | 5.0 | 1250 | 65.0 | 82.8 | 0.56 |
| 819.3 | 4.5 | 1000 | 57.5 | 81.9 | 0.44 |
| 589.7 | 4.0 | 750 | 48.5 | 78.6 | 0.32 |

力率0.8遅れ

| 出力 P[W] | 電機子電源 I[A] | 入力 P1[W] | 力率 cosφ[%] | 効率 η[%] | トルク T[kgm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1458.6 | 6.0 | 1720 | 75.2 | 84.8 | 0.79 |
| 1292.0 | 5.5 | 1550 | 73.6 | 83.4 | 0.70 |
| 1062.4 | 5.0 | 1300 | 67.6 | 81.7 | 0.58 |
| 837.3 | 4.5 | 1050 | 60.4 | 79.7 | 0.45 |
| 409.7 | 4.0 | 600 | 38.7 | 68.3 | 0.22 |

(3)グラフ　横軸に出力Pをとり、縦軸に電機子電流I，力率cosφ、実測効率η、トルクTをとって負荷特性曲線を描く

５．考察

- この実験中に乱調（hunting）が生じたかどうか．生じたならばどのような場合に生じやすいかを吟味する

生じなかった

- 実験2の位相特性曲線（V曲線）から負荷特性を求めて本実験結果と比較検討する

電気子電流は実験で得た方がやや全体に大きい

力率1.0のときのcosφが明らかにおかしな曲線になった

力率はほぼ同一曲線にある

効率はPが小さいときは、実験で得た方が悪いが、徐々に同一曲線上にくる。

トルクは、ほぼ同一直線状にあり、直線が見分けることができない