４・１　三相誘導電動機の特性試験

実験１　巻線抵抗測定

目的　固定子の巻線抵抗を測定して円線図作成の基礎資料とする

結果

(1)測定

| 端子 | 電流 Id[A] | 電圧降下 Ed[V] | 端子 | 電流 Id[A] | 電圧降下 Ed[V] | 端子 | 電流 Id[A] | 電圧降下 Ed[V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV | 1.0 | 1.34 | VW | 1.0 | 1.35 | WU | 1.0 | 1.35 |
|  | 1.5 | 2.20 |  | 1.5 | 2.20 |  | 1.5 | 2.20 |
|  | 2.0 | 2.70 |  | 2.0 | 2.70 |  | 2.0 | 2.71 |

(2)計算

Rt=13(ｒUV+ｒVW+ｒWU+)

ｒ１＝Rt2234.5+T234.5+t

| 端子 | 抵抗 rUV’[Ω] | 平均抵抗 rUV[Ω] | 端子 | 抵抗 rVW’[Ω] | 平均抵抗 rVW[Ω] | 端子 | 抵抗 rWU’[Ω] | 平均抵抗 rWU[Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＵＶ | 1.34 | 1.39 | VW | 1.35 | 1.39 | WU | 1.35 | 1.39 |
|  | 1.47 |  |  | 1.47 |  |  | 1.47 |  |
|  | 1.35 |  |  | 1.35 |  |  | 1.36 |  |
| 平均端子間抵抗 |  | Rt=1.39[Ω] |  | 基準温度における１相の抵抗 |  | r1=0.82[Ω] |  |  |

実験２　無負荷試験

目的　無負荷特性を理解し、実験結果から円線図作成の資料を作る

結果

- 測定

| 周波数 f[Hz] | 供給電圧 V[V] | 無負荷電圧 |  |  | 電力 W[W] | 回転数 N[rpm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1[A] | I2[A] | I3[A] |  |  |
| 60 | 60 | 1 | 1 | 0.9 | 20 | 1792 |
|  | 70 | 1.1 | 1.15 | 1 | 25 | 1795 |
|  | 80 | 1.3 | 1.3 | 1.15 | 34 | 1795 |
|  | 90 | 1.5 | 1.4 | 1.25 | 40 | 1796 |
|  | 100 | 1.65 | 1.5 | 1.45 | 45 | 1796 |
|  | 110 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 50 | 1796 |
|  | 120 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60 | 1796 |
|  | 130 | 2.2 | 2.05 | 1.95 | 70 | 1798 |
|  | 140 | 2.35 | 2.15 | 2.1 | 80 | 1797 |
|  | 150 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 90 | 1797 |
|  | 160 | 2.75 | 2.45 | 2.45 | 100 | 1797 |
|  | 170 | 2.95 | 2.65 | 2.65 | 110 | 1797 |
|  | 180 | 3.15 | 2.8 | 2.8 | 120 | 1797 |
|  | 190 | 3.4 | 2.95 | 3.05 | 140 | 1797 |
|  | 200 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 160 | 1797 |
|  | 210 | 3.85 | 3.35 | 3.55 | 180 | 1797 |
|  | 220 | 4.15 | 3.6 | 3.9 | 200 | 1797 |
|  | 230 | 4.5 | 3.9 | 4.25 | 220 | 1797 |
|  | 240 | 5 | 4.4 | 4.75 | 250 | 1797 |
|  | 250 | 5.5 | 4.85 | 5.35 | 282 | 1797 |

- 計算

平均無負荷電流：I0=(I1+I2+I3)/3 [A]

無負荷入力：P0=W [W]

無負荷力率：cosφ＝Po3VIo×100[%]

無負荷銅損：P0c=3I02 r1[W]

鉄損：Pi＝P0 - P0c – Pm [W]

| 供給電圧 V[V] | 平均無負荷電流 I0[A] | 無負荷入力 P0[W] | 無負荷力率 cosφ0[%] | 無負荷銅損 Poc[W] | 鉄損 Pi[W] | 機械損 Pm[W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 0.97 | 20 | 19.9 | 2.29 | 16.60 | 1.1 |
| 70 | 1.08 | 25 | 19.0 | 2.89 | 21.01 |  |
| 80 | 1.25 | 34 | 19.6 | 3.84 | 29.06 |  |
| 90 | 1.38 | 40 | 18.5 | 4.71 | 34.19 |  |
| 100 | 1.53 | 45 | 16.9 | 5.78 | 38.12 |  |
| 110 | 1.7 | 50 | 15.4 | 7.11 | 41.79 |  |
| 120 | 1.9 | 60 | 15.2 | 8.88 | 50.0 |  |
| 130 | 2.07 | 70 | 15.0 | 10.50 | 58.39 |  |
| 140 | 2.2 | 80 | 14.9 | 11.91 | 66.99 |  |
| 150 | 2.37 | 90 | 14.6 | 13.78 | 75.12 |  |
| 160 | 2.55 | 100 | 14.2 | 15.99 | 82.90 |  |
| 170 | 2.75 | 110 | 13.6 | 18.60 | 90.30 |  |
| 180 | 2.92 | 120 | 13.2 | 20.93 | 97.97 |  |
| 190 | 3.13 | 140 | 13.6 | 24.15 | 114.74 |  |
| 200 | 3.37 | 160 | 13.7 | 27.88 | 131.02 |  |
| 210 | 3.58 | 180 | 13.8 | 31.59 | 147.31 |  |
| 220 | 3.88 | 200 | 13.5 | 37.10 | 161.80 |  |
| 230 | 4.22 | 220 | 13.1 | 43.74 | 175.16 |  |
| 240 | 4.72 | 250 | 12.8 | 54.73 | 194.17 |  |
| 250 | 5.23 | 282 | 12.4 | 67.37 | 213.52 |  |

実験３　拘束試験

目的　回転子を拘束した状態の特性を調べ、インピーダンス電圧と入力を求めて円線図作成の資料にする

結果

- 測定

| 拘束電流 IS’ |  |  | 供給電圧 VS’[V] | 電力 W[W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1[A] | I2[A] | I3[A] |  |  |
| 2.05 | 2.15 | 2.20 | 8 | 30 |
| 2.85 | 3.0 | 3 | 11.5 | 38 |
| 3.85 | 4.0 | 3.95 | 16.0 | 70 |
| 4.85 | 5.0 | 4.9 | 20.0 | 110 |
| 5.9 | 6.0 | 5.9 | 24.2 | 157 |
| 6.85 | 7.0 | 6.9 | 28.4 | 214 |
| 7.85 | 8.0 | 7.9 | 33.0 | 288 |
| 8.85 | 9.0 | 8.9 | 37.0 | 379 |
| 9.85 | 10.0 | 9.9 | 41.5 | 460 |

- 計算

Is’=13(I1+I2+I3) [A]

Ｗｓ’=Ｗ [W]

cosφs=Ws'3Vs'Is'×100[%]

| 平均拘束電流 IS’[A] | 供給電圧 VS’[V] | 入力 WS’[W] | 力率 cosφS[%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | 8 | 30 | 101.48 |
| 2.95 | 11.5 | 38 | 64.67 |
| 3.93 | 16.0 | 70 | 64.22 |
| 4.92 | 20.0 | 110 | 64.58 |
| 5.93 | 24.2 | 157 | 63.13 |
| 6.92 | 28.4 | 214 | 62.90 |
| 7.92 | 33.0 | 288 | 63.64 |
| 8.92 | 37.0 | 379 | 66.32 |
| 9.92 | 41.5 | 460 | 64.53 |

実験４　円線図による特性算定

目的　実負荷試験を行わないで、実験１，２，３の測定結果に基づいて円線図を作成し負荷特性を算定する方法を学ぶ

計算結果

| 出力 [%] | 出力 P2[kW] | 一次電流 I1[A] | 力率 cosφ[%] | 効率 η[%] | すべり s[%] | 回転数 N[rpm] | トルクT [同期kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 3.6 | 13.67 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
| 25 | 0.55 | 3.8 | 47.4 | 70.3 | 0 | 1800 | 0.24 |
| 50 | 1.1 | 5 | 68 | 81.8 | 2.6 | 1753.2 | 0.52 |
| 75 | 1.65 | 6.4 | 81.25 | 82.2 | 5.1 | 1708 | 0.8 |
| 100 | 2.2 | 9 | 88.9 | 82.2 | 6.9 | 1675 | 1.21 |
| 125 | 2.75 | 11.4 | 87.8 | 81.8 | 8.6 | 1645 | 1.32 |

考察

（１）円線図によって求めた数値が、常に出力P2=3VnI1cosϕ×ηの関係を満足させているか否かを確かめる。

円線図で求めた数値より、

√３＊２００＊９＊０．８８９＊０．８２２＝２２７８　　約２２００

となるので、P2=3VnI1cosϕ×ηを満足している。

（２）円線図から求めた特性と、ＪＩＳに定められた特性と比較してみる。

ＪＩＳに定められた特性は、効率80.5以上、力率79.0以上、一次電流9.5以上、すべり6.5以上とあるが、このうち、一次電流とすべりが少しＪＩＳ下回っている事が分かる。

（３）円線図のＰｎ点を移動し、すべりｓを０から１まで変えて各すべりｓに対するトルクPnQn,一次電流OPnの大きさを求め、すべりｓ対トルクＴ,一次電流Ｉ1曲線を描く。

４・３　三相巻線型誘導電動機の特性試験

実験１　抵抗測定

目的　回転子巻線および始動抵抗器の抵抗を測定し、比例推移の理を検討する資料にする

結果

- 測定

回転子巻線

| 端子 | 電流 Id[A] | 電圧 Ed[V] | 端子 | 電流 Id[A] | 電圧 Ed[V] | 端子 | 電流 Id[A] | 電圧 Ed[V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u-v | 1.0 | 1.5 | v-w | 1.0 | 1.4 | w-u | 1.0 | 1.3 |
|  | 1.5 | 1.9 |  | 1.5 | 1.8 |  | 1.5 | 1.9 |
|  | 2.0 | 2.2 |  | 2.0 | 2.3 |  | 2.0 | 2.3 |

始動抵抗器

| ノッチ 番号 | u‘-v‘ |  | v‘-w‘ |  | w‘-u‘ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 電流Id[A] | 電圧Ed[V] | 電流Id[A] | 電圧Ed[V] | 電流Id[A] | 電圧Ed[V] |
| １ | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| ２ | 2 | 13 | 2 | 11.2 | 2 | 11.2 |
| ３ | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 |
| ４ | 2 | 3.8 | 2 | 3.8 | 2 | 3.8 |
| ５ | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0 |

- 計算

回転子巻線１相平均抵抗：r2=12(ruv+rvw+rwu3)=0.7[Ω]

始動器１相平均抵抗：R(1,2,3....n)=12(Ruv+Rvw+Rwu3)[Ω]

回転子巻線

| 端子 | 抵抗 ruv’[Ω] | 平均抵抗 ruv[Ω] | 端子 | 抵抗 rvw’ [Ω] | 平均抵抗 rvw[Ω] | 端子 | 抵抗 rwu’ [Ω] | 平均抵抗 rwu[Ω] | 相平均抵抗 r2[Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u-v | 1.5 | 1.29 | v-w | 1.4 | 1.25 | w-u | 1.3 | 1.24 | 0.63 |
|  | 1.27 |  |  | 1.2 |  |  | 1.27 |  |  |
|  | 1.1 |  |  | 1.15 |  |  | 1.15 |  |  |

始動抵抗器

| ノッチ 番号 | 端子間抵抗[Ω] |  |  | 相平均抵抗 Ｒn[Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ru‘v‘ | Rv‘w‘ | Rw‘u‘ |  |
| 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | R1=3.75 |
| 2 | 6.5 | 5.6 | 5.6 | R2=3.1 |
| 3 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | R3=1.875 |
| 4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | R4=0.95 |
| 5 | 0.05 | 0 | 0 | R5=0.008 |

実験2　速度制御

目的　巻線型誘導電動気を比例推移の理を利用して速度制御する方法について学ぶ

結果

- 測定

| 三相巻線刑誘導電動機ＩＭ |  |  |  |  |  |  | 動力計Ｄｙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次負荷抵抗 Rn[Ω] | 供給電圧 V[V] | 周波数 f[Hz] | 一次電流 I1[A] | 二次電流 I2[A] | 電力 W[W] | 回転数 N[rpm] | はかりの指示 w[kg] | 腕の長さ l[m] | 回転数 ND[rpm] |
| 0.01 | 220 220 | 60 60 | 2.7 | 1.3 | 360 | 1776 | 0.41 | - 244 | Nと同じ |
|  |  |  | 3.0 | 2 | 560 | 1768 | 0.76 |  |  |
|  |  |  | 3.4 | 3 | 800 | 1759 | 1.25 |  |  |
|  |  |  | 3.85 | 4 | 1020 | 1752 | 1.73 |  |  |
|  |  |  | 4.4 | 5 | 1260 | 1744 | 2.25 |  |  |
|  |  |  | 4.9 | 6 | 1460 | 1736 | 2.67 |  |  |
|  |  |  | 5.52 | 7 | 1700 | 1727 | 3.17 |  |  |
|  |  |  | 6.1 | 8 | 1920 | 1717 | 3.54 |  |  |
|  |  |  | 6.75 | 9 | 2160 | 1709 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 7.35 | 10 | 2380 | 1701 | 4.45 |  |  |
| 0.95 |  |  | 2.7 | 1.3 | 380 | 1744 | 0.45 |  |  |
|  |  |  | 2.9 | 2 | 540 | 1720 | 0.71 |  |  |
|  |  |  | 3.28 | 3 | 780 | 1686 | 1.24 |  |  |
|  |  |  | 3.7 | 4 | 1000 | 1655 | 1.70 |  |  |
|  |  |  | 4.25 | 5 | 1220 | 1620 | 2.19 |  |  |
|  |  |  | 4.8 | 6 | 1460 | 1585 | 2.67 |  |  |
|  |  |  | 5.25 | 7 | 1660 | 1556 | 3.10 |  |  |
|  |  |  | 6.0 | 8 | 1920 | 1515 | 3.55 |  |  |
|  |  |  | 6.5 | 9 | 2100 | 1484 | 3.66 |  |  |
|  |  |  | 7.15 | 10 | 2320 | 1444 | 4.44 |  |  |
| 1.88 |  |  | 2.7 | 1.3 | 380 | 1714 | 0.47 |  |  |
|  |  |  | 2.9 | 2 | 540 | 1673 | 0.73 |  |  |
|  |  |  | 3.25 | 3 | 760 | 1616 | 1.24 |  |  |
|  |  |  | 3.72 | 4 | 1000 | 1556 | 1.75 |  |  |
|  |  |  | 4.23 | 5 | 1220 | 1500 | 2.20 |  |  |
|  |  |  | 4.75 | 6 | 1440 | 1444 | 2.65 |  |  |
|  |  |  | 5.25 | 7 | 1660 | 1388 | 3.12 |  |  |
|  |  |  | 5.95 | 8 | 1900 | 1316 | 3.66 |  |  |
|  |  |  | 6.4 | 9 | 2100 | 1264 | 4.03 |  |  |
|  |  |  | 7.0 | 10 | 2300 | 1205 | 4.47 |  |  |
| 2.95 |  |  | 2.74 | 1.3 | 380 | 1683 | 0.41 |  |  |
|  |  |  | 2.9 | 2 | 540 | 1626 | 0.76 |  |  |
|  |  |  | 3.28 | 3 | 780 | 1542 | 1.26 |  |  |
|  |  |  | 3.7 | 4 | 1000 | 1463 | 1.75 |  |  |
|  |  |  | 4.2 | 5 | 1220 | 1383 | 2.22 |  |  |
|  |  |  | 4.72 | 6 | 1440 | 1302 | 2.67 |  |  |
|  |  |  | 5.3 | 7 | 1680 | 1214 | 3.18 |  |  |
|  |  |  | 5.8 | 8 | 1880 | 1138 | 3.56 |  |  |
|  |  |  | 6.48 | 9 | 2120 | 1023 | 4.18 |  |  |
|  |  |  | 7.1 | 10 | 2400 | 933 | 4.48 |  |  |
| 3.75 |  |  | 2.72 | 1.3 | 380 | 1650 | 0.42 |  |  |
|  |  |  | 2.94 | 2 | 540 | 1575 | 0.78 |  |  |
|  |  |  | 3.3 | 3 | 780 | 1469 | 1.28 |  |  |
|  |  |  | 3.8 | 4 | 1020 | 1357 | 1.81 |  |  |
|  |  |  | 4.3 | 5 | 1260 | 1246 | 2.28 |  |  |
|  |  |  | 4.75 | 6 | 1440 | 1148 | 2.71 |  |  |
|  |  |  | 5.22 | 7 | 1660 | 1055 | 3.10 |  |  |
|  |  |  | 5.9 | 8 | 1920 | 906 | 3.63 |  |  |
|  |  |  | 6.4 | 9 | 2120 | 796 | 4.14 |  |  |
|  |  |  | 7.1 | 10 | 2340 | 672 | 4.47 |  |  |

- 計算

二次回路全抵抗：R2n=(r2+Rn)[Ω],　T=9.8wl[Nm]

| 二次負荷抵抗 Rn[Ω] | 入力 P1[W] | トルク T[Nm] | 出力 P2[W] | 力率 cosφ[%] | 効率 η[%] | すべり s[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.64 | 360 | 0.98 | 182 | 34.99093 | 50.6 | -3.9 |
|  | 560 | 1.82 | 336 | 48.9873 | 60.0 | -3.4 |
|  | 800 | 2.99 | 550 | 61.74869 | 68.7 | -2.9 |
|  | 1020 | 4.14 | 758 | 69.52742 | 74.3 | -2.5 |
|  | 1260 | 5.38 | 981 | 75.15097 | 77.9 | -2.0 |
|  | 1460 | 6.38 | 1159 | 78.19401 | 79.4 | -1.5 |
|  | 1700 | 7.58 | 1369 | 80.82143 | 80.5 | -1.0 |
|  | 1920 | 8.46 | 1520 | 82.60153 | 79.1 | -0.4 |
|  | 2160 | 9.56 | 1709 | 83.97822 | 79.1 | 0.1 |
|  | 2380 | 10.64 | 1892 | 84.97796 | 79.5 | 0.5 |
| 1.58 | 380 | 1.08 | 196 | 36.93487 | 51.6 | -2.0 |
|  | 540 | 1.70 | 305 | 48.86664 | 56.5 | -0.6 |
|  | 780 | 2.97 | 523 | 62.4076 | 67.0 | 1.4 |
|  | 1000 | 4.07 | 703 | 70.92755 | 70.3 | 3.2 |
|  | 1220 | 5.24 | 887 | 75.3334 | 72.7 | 5.3 |
|  | 1460 | 6.38 | 1058 | 79.82305 | 72.5 | 7.3 |
|  | 1660 | 7.41 | 1206 | 82.97848 | 72.6 | 9.0 |
|  | 1920 | 8.49 | 1345 | 83.97822 | 70.0 | 11.4 |
|  | 2100 | 8.75 | 1358 | 84.7857 | 64.7 | 13.2 |
|  | 2320 | 10.62 | 1603 | 85.15274 | 69.1 | 15.6 |
| 2.50 | 380 | 1.12 | 201 | 36.93487 | 53.0 | -0.2 |
|  | 540 | 1.75 | 305 | 48.86664 | 56.5 | 2.2 |
|  | 760 | 2.97 | 501 | 61.3687 | 65.9 | 5.5 |
|  | 1000 | 4.18 | 681 | 70.54622 | 68.1 | 9.0 |
|  | 1220 | 5.26 | 825 | 75.68959 | 67.6 | 12.3 |
|  | 1440 | 6.34 | 957 | 79.55831 | 66.4 | 15.6 |
|  | 1660 | 7.46 | 1083 | 82.97848 | 65.2 | 18.8 |
|  | 1900 | 8.75 | 1204 | 83.8018 | 63.4 | 23.0 |
|  | 2100 | 9.64 | 1273 | 86.11048 | 60.6 | 26.1 |
|  | 2300 | 10.69 | 1347 | 86.22764 | 58.5 | 29.5 |
| 3.58 | 380 | 0.98 | 173 | 36.39567 | 45.4 | 1.6 |
|  | 540 | 1.82 | 309 | 48.86664 | 57.2 | 4.9 |
|  | 780 | 3.01 | 486 | 62.4076 | 62.3 | 9.8 |
|  | 1000 | 4.18 | 640 | 70.92755 | 64.0 | 14.4 |
|  | 1220 | 5.31 | 768 | 76.23023 | 62.9 | 19.1 |
|  | 1440 | 6.38 | 869 | 80.06398 | 60.4 | 23.9 |
|  | 1680 | 7.60 | 965 | 83.18597 | 57.4 | 29.0 |
|  | 1880 | 8.51 | 1013 | 85.06415 | 53.9 | 33.5 |
|  | 2120 | 10.00 | 1069 | 85.85736 | 50.4 | 40.2 |
|  | 2400 | 10.71 | 1045 | 88.70939 | 43.5 | 45.4 |
| 4.38 | 380 | 1.00 | 173 | 36.66329 | 45.6 | 3.5 |
|  | 540 | 1.87 | 307 | 48.20179 | 56.9 | 7.9 |
|  | 780 | 3.06 | 470 | 62.02937 | 60.3 | 14.1 |
|  | 1020 | 4.33 | 614 | 70.44226 | 60.2 | 20.6 |
|  | 1260 | 5.45 | 710 | 76.89866 | 56.4 | 27.1 |
|  | 1440 | 6.48 | 778 | 79.55831 | 54.0 | 32.9 |
|  | 1660 | 7.41 | 818 | 83.45537 | 49.3 | 38.3 |
|  | 1920 | 8.68 | 822 | 85.40158 | 42.8 | 47.0 |
|  | 2120 | 9.90 | 824 | 86.93058 | 38.9 | 53.5 |
|  | 2340 | 10.69 | 751 | 86.49165 | 32.1 | 60.7 |

考察

（１）実験結果から比例推移の理が成立しているか検討してみる。

実験結果より、始動抵抗器のノッチを変化すると、すべりｓが二次抵抗に比例して変化しているのが分かる。実験結果のグラフより、比例推移の理が成立しているといえる。

（２）二次付加抵抗による速度制御法は効率にどのような影響を及ぼすか検討してみる。

二次付加抵抗制御は、巻線形三相誘導電動機の二次巻線に外部抵抗を接続し、その抵抗の値を変化させて速度を制御するもので、抵抗による損失により、効率は良くないが、回転磁界と回転子に発生する誘導電流の相互作用を変化させる単純な方法であるため、横行、走行、旋回等に広く用いられる。

（３）大容量の巻線形誘導電動機の速度を効率よく制御する二次励磁法について調べる。

全電圧始動による始動は、短い時間ではあっても定格電流の５～７倍の大きな電流が流れる。この電流を減らすために最初は二次抵抗を大きくして、電流を減らす必要がある。しかし、電流と共に、トルクも減少するので、定格トルクよりも、低い始動トルクとなってしまう。負荷が大きい時や、始動頻度の激しい時には、電動機内部の発熱が大きいため、電動機の焼損や寿命を縮める恐れがある。なので、抵抗を徐々に減らすことによって、電流を増加させて、トルクも増加させる。それにより速度が増える。