解像度（ｄｐｉ）と画素数（ピクセル）との関係

解像度：ディスプレイの表示や、プリンタ印刷での精細度における画像表現能力を示す尺度のことをいい、ｄｐｉを単位として用いる。総画素数で表現することもある。

画素数＝ピクセル（ｐｉｘｅｌ）：画像を構成する点、ドット、または、画素とも言う。

縦の画素数（＝ピクセル）＝縦の解像度（ｄｐｉ）×縦の長さ（インチ）

横の画素数（＝ピクセル）＝横の解像度（ｄｐｉ）×横の長さ（インチ）

総画素数（＝ピクセル）＝縦の解像度（ｄｐｉ）×横の解像度（ｄｐｉ）

記憶容量（ビット）＝総画素数（＝ピクセル数）×色ビット（ビット）

インチ＝２．５センチ

８ビット＝１バイト

記憶容量単位の関係

| １０００バイト | １ＫＢ |
| --- | --- |
| １０００ＫＢ | １ＭＢ |
| １０００ＭＢ | １ＧＢ |
| １０００ＧＢ | １Ｔ |

色ビット

| ビット色 | 乗数表示 | 表現色 | バイト表示 |
| --- | --- | --- | --- |
| ４ビット色 | 4２ | １６色 |  |
| ８ビット色 | 8２ | ２５６色 | １バイト |
| １６ビット色 | 16２ | ６５５３６色 | ２バイト |
| ２４ビット色 | 24２ | フルカラー | ３バイト |

例題

- スキャナを使ってカラー写真のデジタル化を行う。このスキャナは解像度が６００ｄｐｉでフルカラーの画像を取り込むことができる。データ圧縮をまったく行わないとき、縦２０ｃｍ×横３０ｃｍのカラー写真１枚を保存するためのディスク容量は、およそ何Mバイトか。１インチ２．５ｃｍとする。

センチをインチに変えて計算する。

２０センチ÷２．５センチ＝８インチ

３０センチ÷２．５センチ＝１２インチ

フルカラ＝２４ビット

縦の画素数＝６００ｄｐｉ×８インチ＝４８００ピクセル

横の画素数＝６００ｄｐｉ×１２インチ＝７２００ピクセル

総画素数＝４８００ピクセル×７２００ピクセル＝３４５６００００ピクセル

記憶容量＝３４５６００００×２４ビット（フルカラーの色ビット）＝８２９４４００００ビット

単位変換：８２９４４００００ビット÷８ビット１０３６８００００バイト

１０３６８００００バイト÷１０００＝１０３６８０KB

１０３６８０ＫＢ÷１０００＝１０３．６８ＭＢ

答え　約１００ＭＢ

簡単に書くと

（600×20÷25）×（600×30÷2.5）×24ビット

＝（600×8）×（600×12）×3バイト

＝96×108×410（バイト）

＝約100（Mバイト）

- 縦１０４mm×横１４８ｍｍの大きさの画像を３００ｄｐｉのスキャナーで取り込むと画像の大きさは、いくらになるか。スキャナーは、フルカラーで、取り込むことができる。

フルカラー＝２４ビット＝３バイト

８ビット＝１バイト

１インチ＝２．５センチ

縦の計算

１０．４ｃｍ×３００ｄｐｉ÷２．５ｃｍ＝１２４８ピクセル（画素数）

横の計算

１４．８ｃｍ×３００ｄｐｉ÷２．５ｃｍ＝１７７６ピクセル（画素数）

１２４８×１７７６×２４ビット（フルカラー）＝５３１９４７５２ビット

５３１９４７５２ビット÷８ビット＝６６４９３４４バイト

６６４９３４４バイト÷2１０００=６．７ＭＢ

- 画像は３００ｄｐｉで、１２２８×１７４８画素のフルカラーの画層の大きさはいくらか。

１２２８ピクセル×１７４８ピクセル×２４ビット＝５１５１７０５６ビット

５１５１７０５６ビット÷８ビット＝６４３９６３２バイト

６４３９６３２バイト＝６．４ＭＢ

  - 画像が３００ｄｐｉで、縦１２２８×横１７４８画素の寸法はいくらか。

縦の寸法

１２２８ピクセル×２．５ｃｍ÷３００ｄｐｉ＝約１０．２３ｃｍ

横の寸法

１７４８ピクセル×２．５ｃｍ÷３００ｄｐｉ＝約１４．５４ｃｍ

- ２００ｄｐｉのプリンタを使って画像を加工せずに９×６ｃｍの大きさで印刷したい。このとき、デジタルカメラの解像度をいくつにして撮影すべきか。１インチ２．５ｃｍとする

縦：２００ｄｐｉ×９ｃｍ÷２．５ｃｍ＝７２０ピクセル

横：２００ｄｐｉ×６ｃｍ÷２．５ｃｍ＝４８０ピクセル

７２０×４８０＝３４５６００　約３４万画素

- 横１６００ドット、縦１２００ドット（画素数＝ピクセル数）でフルカラー（２４ビット）の色情報で画像を撮影すると、ファイルの大きさは、いくらになるか。

１６００×１２００×２４ビット＝４６０８００００

４６０８００００÷８ビット＝５７６００００バイト

５７６００００÷１０００＝５７６０KB

５７６０KB÷１０００＝５．７ＭＢ