2002年11月14日（火）　天津科技大学緑色環保協会講座

日本における使用済み乾電池の回収・処理の現状

天津日中大学院　環境管理学科　専任講師

大野木昇司(onogi@mint.freemail.ne.jp)

日本では現在、循環型社会が重要なキーワードになっている。循環型社会形成推進基本法が制定され、その元で、資源有効利用促進法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設資材リサイクル法、グリーン購入法など一連の法律整備がなされ、各資源ごとのリサイクル率が向上している。国際社会でも、廃棄物排出量を限りなくゼロに近づけようとする、ゼロエミッション構想の実現が叫ばれている。しかしながら、現在日本における使用済み乾電池のリサイクル率は非常に低迷している。その現状と課題、および中国における実現可能性、一般民衆の心掛けるべきことを紹介していきたい。

キーワード：使用済み乾電池、水銀無害化処理、資源リサイクル

１．乾電池の種類と構造

- 電池の種類

表１．電池の分類

| 一次電池 | 二次電池 | その他の電池 |
| --- | --- | --- |
| マンガン乾電池（筒型） アルカリ乾電池（筒型） リチウム一次電池(筒型) 空気電池(ボタン型) 酸化銀電池(ボタン型) 水銀電池(ボタン型) アルカリボタン電池 | 鉛電池 自動車用蓄電池 電機自動車用蓄電池 小形シール鉛蓄電池 ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 密閉型ニカド電池 ニッケル水素蓄電池 リチウムイオン電池 | 太陽電池 燃料電池 |
| 放電が一度きりの電池 | 充電して何度でも使える電池 |  |

(2)アルカリ・マンガン電池の構造

では次にこれら多くが廃棄されたままの乾電池がどのような構造になっているのか、図１、２に断面図を示した。

| 図１：マンガン乾電池 出典：Entsorgung von Geraetebatterien | 図２：アルカリマンガン乾電池 出典：Entsorgung von Geraetebatterien |
| --- | --- |

図中の1はカソード（正極）と呼ばれる、電池内部の活物質から電極へ正電荷が流れ込む場所である。また2はアノード（負極）と呼ばれ、電極から電池内部の活物質へ正電荷が流れ込む場所である。また3は電極間の仕切りでセパレーターなどという。このセパレーターを通してカソードとアノードの間に電気的な移動が行われて電池から電気が発生する。

この乾電池とはもともとルクランシェ電池と呼ばれる、亜鉛棒を負極に、炭素棒と二酸化マンガンを正極として、それぞれを塩化アンモニウム溶液の中につけた電池を実用化したものである。電気が生じる仕組みは、ごく簡単に言うと表2の通り。

表2：乾電池の各種物質の機能

| 物質 | 機能 |
| --- | --- |
| 亜鉛棒（負極） | 電子（電気の素）の供給 |
| 塩化アンモニウム溶液 | 亜鉛イオンと錯イオンを形成して電子の供給を促進 |
| 二酸化マンガン | 化学反応の際に発生する水素を酸化して電池を長持ちさせるための減極剤 |
| 炭素棒（正極） | 二酸化マンガンによる減極作用を行う舞台となり電子を消費する |

このような仕組みをもっとコンパクトにしたのが乾電池である。乾電池の場合は負極が亜鉛棒ではなくて亜鉛の容器になっていること、塩化アンモニウム溶液は二酸化マンガンと黒鉛粉末を水で練ったもの（ペースト状）と混合されており、これが正極の炭素棒の周りを囲んでいる。そしてセパレーターの部分では塩化アンモニウムの濃厚溶液をしみ込ませた綿を用いている。亜鉛の容器をそのまま露出させるのは危険なので実際にはその周りをプラスチックで覆いさらに鉄をかぶせているのが普通である。この鉄の外皮に商品名や公称電圧などが印刷されている。

(3)日本の流通状況

日本は2001年、アルカリ電池・マンガン電池の合計生産個数は26.2億個、輸出は8.9億個、輸入は4.1億個。輸出が多く、事実上の電池大国である。また全電池生産総数の42％がアルカリ電池・マンガン電池であるので、これら2種類の電池の処理が非常に重要である。

２．乾電池リサイクルの2つの観点

乾電池の処理で重要なのは、水銀成分の有無である。水銀が含まれる場合、ゴミ処理の際に水銀汚染の可能性がある。この水銀を無害化、あるいは水銀使用量をゼロにすれば、最悪の場合埋め立ててもそれほど影響は深刻ではない。ところがこの水銀の無害化処理ができる工場が極めて少ない。現在はわずかに東邦亜鉛安中工場（群馬県安中市）と野村興産イトムカ鉱業所（北海道網走）の2つのみである。

80年代、使用済み乾電池埋め立てによる水銀汚染問題がマスコミで大きく取り上げられ、これを受けて多くの自治体で電池の分別回収が始まった。ところが回収をしてドラム缶につめたものの、ただそのまま保管したままという状態の自治体も多かった。

その後水銀対策として、無害化処理技術の充実とともに、乾電池の水銀使用量をゼロにする方針が出され、マンガン乾電池は91年、アルカリ乾電池は92年に完全に目標を達成した。もちろん過去に生産された乾電池や輸入されたものにはいまだ水銀が含まれており、現在でもこの問題は残っている。

現在は水銀の無害化処理よりも、資源の有効活用という点で、乾電池の分別回収・処理は重要になってきている。

たとえば、以下のように乾電池には鉄や亜鉛といった有益な金属、ニッケル、カドミウム、コバルトなどの貴金属が多く含まれており、これらの回収、再資源化で、資源節約が可能になる。

ところが現状では、乾電池の国内年間総消費量約７万トンにたいし、イトムカ鉱業所での処理量は約１万トンと、２割にも達していない。残りは各自治体が、回収して処分場で埋め立てられている。このように処理率が低いのは、使用済み乾電池処理工場が全国にわずか２つしかないということが大きい。しかも東邦亜鉛は98年から本格的な稼動が始まったため、それまでは北海道まで運搬するしか処理できなかったのである。

なお、水銀回収を目的とした廃乾電池リサイクル技術に関して言うならば、多くの特許が日本を中心として提出されており、この方面で日本の技術は世界最高レベルにある。

表3：主要乾電池の代表的な物質の組成（単位：％）

| 物質/乾電池 | マンガン乾電池 | アルカリマンガン乾電池 |
| --- | --- | --- |
| 亜鉛 | 22-25 | 11-12 |
| 鉄 | 2-18 | 21-34 |
| 二酸化マンガン | 15-22 | 26-32 |
| カーボン粉 | 3-5 | 4-5 |
| 塩化亜鉛 | 6-9 | - |
| 酸化亜鉛 | - | 1 |
| 紙・プラスチック | 2-18 | 3-4 |
| 水分 | 10-15 | 8-9 |

出典：金属、1992年7月号

表４．一次電池販売数量長期推移（単位：百万個）

| 暦年 | 一次電池計 | マンガン電池 | アルカリ電池 | 酸化銀電池 | リチウム電池 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 4,592 | 2,461 | 938 | 601 | 548 | 44 |
| 1994 | 4,634 | 2,326 | 909 | 635 | 715 | 49 |
| 1995 | 4,864 | 2,314 | 999 | 711 | 786 | 54 |
| 1996 | 4,690 | 1,997 | 1,146 | 778 | 721 | 49 |
| 1997 | 4,852 | 1,717 | 1,393 | 823 | 869 | 51 |
| 1998 | 5,016 | 1,650 | 1,485 | 935 | 901 | 46 |
| 1999 | 5,060 | 1,536 | 1,631 | 877 | 966 | 50 |
| 2000 | 5,177 | 1,337 | 1,643 | 994 | 1,155 | 48 |
| 2001 | 4,696 | 1,194 | 1,501 | 952 | 1,000 | 49 |

出典：（社）日本電池工業会ウェブサイト

３．中国の現状

中国でも使用済み乾電池の分別回収は始まっている。中国では、いまだ水銀が含まれる乾電池が生産されており、水銀無害化処理が必要である。しかしながら、いまだ処理に向けた体制が整っておらず、水銀無害化処理ができずに、単に保管しているだけである。それだけでは、いずれ電池が腐食して、水銀が流れ出す危険性が高いので、回収後すぐに処理する必要がある。

この東邦亜鉛は大連にも亜鉛の精練工場があるので、中国でも廃乾電池のリサイクルができる技術的可能性はある。この場合、費用の負担主体がどこになるのかという問題がある。日本では、一般廃棄物は市町村の債務として法制化してあるので、運営が可能である。経費の出所がある場合は容易に実現できる。中国でもこの方面の法整備を急ぐ必要がある。

４．われわれ消費者のできること

第一に、まず電池の消費量全体を意識して減らすこと。電池を使わずに直接コンセントにつなげて使用することを心がける。

第二に、電池も充電式の二次電池の使用に切り替えること。二次電池の使用は、ごみ処理を考えなくても、経済的である。二次電池は、一次電池よりも水銀などの有害金属含有量が多いので、必ず分別回収する必要がある。

第三に、乾電池の使用を行う場合には、水銀使用量ゼロの環境保全型乾電池を購入する。また、分別回収する必要がある。

５．結論

日本でマンガン電池・アルカリ電池の使用量は非常に多い。有毒成分の水銀は使用量ゼロがすでに10年前に達成されているが、過去の使用済み電池や輸入乾電池、またボタン型乾電池にはまだ水銀が残っており、水銀問題が完全になくなったわけではない。さらに90年代、他の品目の資源リサイクル法整備が充実してきたことから、乾電池の資源リサイクルにも関心が高まった。しかしながら水銀処理、リサイクル処理できる工場が極めて少ないことからその処理率は2割弱と決して高くない。この処理率を高めるには、処理技術はある程度確立しているので、処理工場の増加、その資金メカニズムの整備と回収システムの整備および一般消費者への啓蒙活動が課題になるであろう。

中国については、いまだ水銀使用の乾電池が多数存在するため、この水銀処理が急務である。廃乾電池の問題は近年ようやく注目されるようになったため、課題は多い。一般消費者も乾電池使用量の減少や水銀含有乾電池の不使用、分別回収などを心がけるべきであるが、何よりも中央政府の積極的な取り組みが期待される。

参考文献（参考ウェブサイト）

エヌケー環境　http://www.nkkankyo.co.jp/

野村興産　http://www.nkkankyo.co.jp/

クリーン・ジャパン・センター　http://www.cjc.or.jp/

RECYCLING KEYPOINT　http://www.recycling-keypoint.org/study/main_22.htm

電池工業会　http://www.baj.or.jp/

『廃乾電池の処理』（ＮＫＫ技法，№177，2002．6）

東邦亜鉛　使用済み電池リサイクル

http://www.toho-zinc.co.jp/products/recycle/recycle_denchi.htm#使用済電池リサイクル

協力者：平岡眞智子・環境カウンセラー