宇宙機設計特論 3班 レポート

2026/07/30

著者:

石川早苗, 鵜川晋一, 大石力, 金色一賢, 小西憲, 実松洋平

野副光朗, 西嶋一欽, 山本直史, 斉藤麻紀子,殿岡孝男

目次

1.	概要	4

1.1.	本構議について	4

1.2.	本レポートについて	4

2.	各メンバーの担当作業	5

2.1.	石川	6

2.2.	大石	6

2.3.	金色	9

2.4.	小西	10

2.5.	実松	11

2.6.	西嶋	11

2.7.	野副/山崎 (制御担当)	12

2.8.	山本	14

2.9.	斎藤	15

2.10.	殿岡	16

2.11.	パラフォイル担当	18

2.12.	構体担当	20

3.	5/25第1回渡良瀬実験	24

3.1.	目標	24

3.2.	製作	24

3.3.	実験	24

3.4.	次回実験までの検討事項	25

3.5.	感想	25

4.	6/27第1回農学部実験	27

4.1.	目標	27

4.2.	製作	27

4.3.	実験	27

4.4.	次回実験までの検討事項	28

5.	7/9第2回農学部実験	29

5.1.	目標	29

5.2.	製作	29

5.3.	実験	29

5.4.	本番までの変更事項	30

6.	7/17第2回渡良瀬実験	31

6.1.	製作	31

6.2.	実験	31

6.3.	感想	32

7.	成果	33

7.1.	複数人でのプロジェクト遂行による成果	33

7.2.	製作局面･技術についての成果	33

8.	今後の課題	35

8.1.	マネジメント	35

8.2.	制御	35

8.3.	回路	36

8.4.	構体	36

8.5.	パラフォイル	36

8.6.	その他	37

# 概要

## 本構議について

本講義で、宇宙機の設計･製作･試験･結果の解析等の作業を体験し、宇宙プロジェクトに必要な技術について学んだ。同時に、マネジメント･チームワーク･ドキュメント作成など、プロジェクトで重要な要素を体験した。

各メンバーは担当した役割を果たすことを通して、宇宙プロジェクトに必要な技術について学んだ。特に経験者でないメンバーにとっては、新鮮で貴重な体験であったと同時に、課題と次の目標を持ったであろう。

社会人や他学科の学生、経験者の混合チームであった我々は、情報伝達がうまくいかなかったり、十分な作業要員を確保できなかったりと、プロジェクト遂行に問題を抱えてしまった。その結果、マネジメントの難しさと重要性を強く感じた。

ドキュメント作成などの情報共有や、計画･進捗管理･予実管理等のマネジメントがプロジェクトにおいて重要であることは十分に語られていることであるが、実際にプロジェクトを経験してみると、その重要性を強く実感した。

## 本レポートについて

｢2章. 各メンバーの担当作業｣において、メンバーの役割の詳細と、各メンバーの感想と得た教訓、知識を記した。この講義における、個々人レベルでの成果である。

3章から6章で、4回の実験について、設定目標･実験結果･検討事項について記した。

｢7章. 成果｣において、この講義における、3班としての成果を示した。

｢8章. 今後の課題｣においては、役割分担ごとに、よりよい機体を製作するために、これからやってみたいこと･克服しなければいけない課題を挙げた。

# 各メンバーの担当作業

各人が、果たした役割と、今回の講義を通して感じたことや、習得した知識･教訓を記した。

各人の担当とその作業を簡潔に記すと、下表のようになる。役割分担の方針としては、下表の担当ごとに担当者の作業量にばらつきが出ないように決めたが、作業を進めていくうちに、担当が替わったり、新たに担当してもらったりという状況になった。その理由としては、以下のとおりである。

- 構体･パラフォイルなど、人数をかけて分担したほうがよい担当があった。

- 制御など、少人数で進めた方が、効率のよい担当があった。

- 回路･通信に関しては、経験者に教わりながら、興味がある人に習得していただきたかったが、余裕がなかったので、経験者1人に任せる状況になってしまった。

なお、鵜川･金色両名には、特に担当を設けず、アドバイザという立場をお願いした。

| 担当 | 担当者 (補助的な担当者) | 主な作業と担当者 |
| --- | --- | --- |
| PM | 殿岡 | 調整･連絡 |
| 制御 | 山崎･野副 (小西･大石･鵜川) | 衛星制御プログラムの作成 各種センサの選定･検討･検査 |
| 回路 | 大石･石川 (山崎) | 設計 (大石･石川) 試作機のOBC基盤製作 |
| 通信 | 大石･石川 | 通信機の改造 通信機まわりの設計･製作 |
| 地上局 | 大石 | 地上局ソフトウェアの作成 |
| 構体 | 実松･西嶋･小西･野副 (山本･殿岡) | 部材調達･製作･補修 |
| パラフォイル | 実松･斎藤･石川･野副･小西 (殿岡) | 設計 (実松) 1号機製作 (斎藤) 2号機製作 (実松･小西･殿岡) 3号機製作 (石川) 調整 |
| 電源 | 金色 | 電源設計 |
| 会計 | 石川 | 会計 |
| ホームページ | 斎藤 | ホームページ立ち上げ |

以下では、各担当者に、以下のことについて記述いただいた。

- 役割をこなす上で工夫した点や貢献していただいた点

- 役割をこなす上でもう少し工夫の余地があったなと思うこと

## 石川

### 役割

■ 回路・通信

１．通信機の分解と改造作業を通して、通信のハード部分の調整を行いました。回路に関しては、第１回渡良瀬実験のときに設計を行い、基盤を製作しました。本来なら、ひととおり基本仕様が決定した後、電源まわり、基盤の構成や配置まで考えて設計しないとなりませんが、時間的な都合と周囲の状況とからまず回路を設計してモノを作る必要があったので、後から基盤の応急処置もしました。

■ パラフォイル

1. 2号機・3号機の製作と飛行実験･紐の調整･飛行実験を繰り返していく中で、パラフォイルの滑空状況などを観察しながら意見をフィードバックしていきました。

2. 途中から突然パラフォイルの担当になったため、パラフォイルの設計思想などがよく分からなかったのが残念でした。

### 学んだこと･感想

これまで中須賀研内のプロジェクトとして、CANSATの開発に携わってきたことはありましたが、今回授業の中で新しいメンバーとチームを作り、一緒にCANSATを作り上げていくという経験はとても興味深いものでした。それに他の班に比べ、航空宇宙工学科の学生が少なく、建築学科や日本総研の方々のように幅広い分野から人が集まっていたことも、学ぶことが多く新鮮でした。

3班のCANSATの特徴は、やはり構体とパラフォイルだと思います。特に構体は、今までのCANSATには見られないものでした。搭載機器の保護だとか構体の組み立てやすさ、機器やパラフォイルの取り付けやすさまで考慮されていて、さすがだと思いました。授業開始当初からこれだけ構体が進化した班も珍しいでしょうが、構体に対する考え方が少し変わった気がします。パラフォイルに関しては、まだもう少し改善の余地があるとは思いますが、正直手作りのパラフォイルも結構

飛ぶものだと驚きました。まさか自分の手でパラフォイルを作ることになろうとは最初思いもしませんでしたが、それもまたいい経験になりました。

## 大石

### 役割

3班の回路は、全ての班において共通と思われる8Hを中心としてGPS、メモリ、モデム＋無線機、モーターをつけたものである。3班ではこの回路に気圧計と磁気を用いた方位センサを取り付けた。

方位センサはセンサとプロセッサ類がユニットとなっているもので、出力は3bit(N,NE,E,SE,S,SW,W,NW)である。磁気センサを用いて方位検出をしているため、他の電気回路の影響を受けないようにする必要があると考えられ、気圧計とともにメインの基板とは別のセンサ用の基板に実装した。こうすることでメイン基板からセンサを離すことができ、また、実装時にも電磁気の影響を見ながら配置を工夫することができるようになった。

3班の基盤の特徴としては、メイン基板とセンサ基板の二つの基板構成であることのほかにそのサイズが挙げられる。3班の構体は六角形の層を外側から柱で支える構造をしており、基板を置けるスペースが非常に限られている。そのため基板のサイズを11cm×7cmという非常にコンパクトなサイズに抑える必要が出た。そのため、メモリの数の見直し、配置の工夫を行いこの要求を満たせるようにした。

図 1メイン基盤

図 2センサ基盤

方位センサーユニット

通信に関しては、モデムとしてFX614、無線機としてVX-1を用いた。一回目の栃木実験の際にはUplinkを試みたが、それは失敗に終わった。Downlinkに関しては従来の方法を用いた。

地上局としては、下のようなソフトウェアを作成した。

Downlink履歴をHexと処理データで示し、現在のステータスを大きく表示するようにした。また、地上局からCanSatまでの相対位置を三次元表示できるようにした。ステータス表示の表示を工夫することでテレメトリデータの変更に柔軟に対応できるようにした。テレメトリログはHexと処理データの両方を取れるようになっている。

図 3地上局GUI

相対位置表示

ステータス表示

処理データ履歴

HEX履歴

FMプログラムに関して、制御担当が作成していたものが実験に間に合わなかったため、代わりのものを作成した。栃木実験では、スイッチを入れると同時にGPS受信、Downlink、ログの保存を開始し、マイクロスイッチによる放出検知の後モーターによるパラフォイルの制御を開始するようにした。パラフォイルの制御はCanSatの速度ベクトルの方向がTargetからある角度以上ずれた場合に向きを合わせる方向に制御入力を入れるバンバン制御とした。

### 学んだこと･感想

まず、磁気を用いた方位センサについて、基板実装後のテストではうまく機能したが、無線機やメインの基板を近づけると出力に変化が見られた。そのためメイン基板とは異なる層にセンサ基板を置き無線機が出力しているときはセンサの出力を見ないようにした。しかしながら、実際に構体に実装すると同じ状態でも出力が不安定となり有意義な値を得ることはできなかった。

メインの基板であるが、基板のサイズが限られているため電源ラインが非常に細くなってしまい電力効率が低下してしまった。また、電力見積もりが誤っていたためか、はじめ用いていた小型のDCDCコンバータが、たびたび壊れてしまい途中でより容量の大きいものに変更することとした。

通信機に関しては当初から受信はできてもデコードできないという状態だった。これに対する対策として無線機本体のケースと、アンテナのグランドをアルミフォイルで構体に落とした。こうすることでデコード率は100%近くまで向上した。

総合して、構体の各層をアルミではなくアクリルで作ったことが電気的にかなり負担となったといえる。まず、グランドが小さくなったことで電気的な安定性が低下した。このため無線機の出力が不安定となりデコードができなくなったり、モーターの誤作動を招いたりした。また、アルミの板が持っているシールド効果がなくなったことも無線機やモーターの誤作動の原因になったと考えられる。これに対する対策としては、グランドに落とせるところは電池ボックスからコネクタ部分、ケース、アンテナ等全て構体に落とした。また、ノイズを拾いそうな信号ラインやメイン基板をアルミ箔で覆ってシールドとした。

地上局に関しては、これまでデータごとに位置を固定していたものを動的に配置したため変更が容易となりこの変更は非常に有効だったと思われる。

また、リスク管理についてであるが今回はFM品を全て2個ずつ用意し、まったく同じものを二つ作れるようにした。これにより打ち上げ直前の不具合に対して即座に対応できるようになり、また実験現場での変更に対しても予備品を用いて対応するなど非常に効果的だった。

## 金色

### 役割

電源の設計と、電池ボックス等電源関連部品の製作を担当した。電源は小型人工衛星において常に最も重要な課題だが、オープンクラスを利用かつミッション期間3時間ということで、今回制限は非常にゆるかった。そこで実験場所でのセッティングや充電などメンテナンスの行いやすさを考え、リチウムイオンではなく単三NiMH電池によるシステムを構成した。

問題はモーターや通信機駆動時の最大瞬間消費電力の配分にあった。設計上は3直列2並列で容量十分であったが、初号機においては選定されたDCDCコンバータ自体の容量不足により、2号機以降は通信系とモータが干渉する回路構成をとってしまったため、デバックに手間取り、結局直前に3直列2並列＋4直列の合計10本という電源構成をとらざるを得なくなってしまった。

μスイッチはスタンダードなものを側面の穴にうまくつけることが出来た。

7月の渡良瀬コンテストでは、電池ボックスを製作したが、その後は気球実験のタイマーシステム製作に没頭した。タイマーシステム自体はすばらしい再現性を見せた。

### 学んだこと･感想

他班と比較して、やはりプロマネ及び主力が中須賀研究室に常駐できないため、非常に時間のロスが大きく感じた。予備実験や仕事が一旦特定の人間に集中してしまうと、その人以外が手を出せなくなる。農学部実験などを見ていても、結局一部の人のコストがとても大きくなってしまった。しかし、その分衛星のデザインやコンセプトなど他の班の思いつかない独自のものが多数採用されたと思う。

個人的には、去年と同じテーマをもう一回新たにやり直すことが、とてもモチベーションがあがらないということに気がついた。去年全然いい結果を生んでなかった事実があるにもかかわらず。6月から自分自身忙しくなった挙句、タイマー作りとの2足のわらじになってしまったのだが、タイマー作りを選んだのは自分にとって新しいかどうかによるところが大きい。

## 小西

### 役割

当初は、制御担当者は2チームあり、山崎･小西両名でモーター制御プログラムを作成した。第1回渡良瀬実験で、制御プログラムが動作して今後の開発の目処がついたことと、パラフォイル･構体の製作に関するアイディアがあったため、その後のパラフォイル･構体製作と、パラフォイルの滑空試験に関わった。

パラフォイルの飛行実験を行った構体に関して、アクリル板による基盤固定、補強方法などのアイディアを出し、実際に製作した。

### 学んだこと･感想

最初のうちは制御をやっていたので、マイコンの扱い、マイコンでどういうことができるのか、センサをどう使うのか、プログラムの書き方、どういう仕様を要求されればよいかなど個人的に多くの知識を得た

パラフォイルに関しては、とにかく多くの試作品を作ってテストしてみることが必要だとわかった。索の展開、前縁の穴などは注意を要する点だとわかった。

構体に関しては、他の系からの要求が何度も変更されることを見越して、余裕を持った設計をしておくことが重要だとわかった。

全体としては、制御、パラフォイル、構体と三つの系をやったことにより、どういう要求を他の系に出すか、また、早い段階で何を実験すればよいのかを決める必要があると感じた。例えば、羽根の旋回半径、展開直後の挙動、滑空比の違いによる制御方法の工夫など。こういったことから、一度、全てを通してやってみたことのある経験は大きいと経験者を見ていて感じた。

つまり、

a. 各系間での要求を具体的に、そのつど早い段階できっちりする

b. 一度、全てを通してやってみて全体の流れを知ること

この二点が非常に重要だと感じた。

## 実松

### 役割

当初は、制御担当者は2チームあり、実松･野副両名でモーター制御プログラムを作成した。第1回渡良瀬実験後は、パラフォイルの設計･製作･調整を行うとともに、構体製作を行った。

詳細は以下の｢2.11. パラフォイル｣ で記す。

### 学んだこと･感想

今回の授業において、初期では制御系を担当することになり、基盤製作の手伝いや、マイコンの組立を行い、簡単なプログラムを作成するなど、マイコンに関する知識の習得に専念していた。中盤からはパラフォイルの担当になり、パラフォイルの設計を行い、パラフォイルの投下試験を繰り返し行った。後半はこれまでのパラフォイルの実験と並行して、構体の製作にも携わった。普段は実際に物作りをすることがほとんどないだけに、いろいろなことを考えながらやってきたさまざまな作業は、新鮮な体験だった。特にパラフォイル系の仕事を中心にやっていたので、初期は上手く開くこともできなかった1号機が徐々に改善されていき、最終的には滑空飛行するようにできた点には満足できたが、構体の製作などもあって、終盤に製作した3号機の実験を十分にできなかったのが非常に残念だった。

## 西嶋

### 役割

構体の1世代機を製作した。同時に、予備機を製作したが、2世代機の原型となった。第1回農学部実験までの構体を製作した。

詳細は｢2.12. 構体｣で記す。

### 学んだこと･感想

構体製作グループを個別に作らない方が良いと感じた。構体は、それぞれの器材を納めるためのものであるから、器材を製作している人たちが主導的な立場で合理的な構体製作を試みるべきである。

渡良瀬実験の1回目2回目はあまりよい結果が得られず、3回目に多少修正できた。これらの背景には、渡良瀬実験以前に全体をまとめた実験を十分に行えなかったことがあげられる。言い換えれば、たとえ不完全な状態であっても全体をまとめた実験を渡良瀬以前に行うべきであった。

班分けを、構体、ソフト、ハード、翼等、オブジェクトごとに分けたことも、作業が遅くなった一つの原因と考えられる。ほかの作業グループで一つの成果物が出ないと次の作業グループが作業できないという状況がいくつかあったように思う。

## 野副/山崎 (制御担当)

制御担当者として当初は、2チーム4名(小西･山崎/実松･野副)用意して各々独自に進めたが、第1回渡良瀬実験で、山崎作成の制御プログラムが予定通り動作したため、以降は、野副･山崎両名が制御を担当した。

### 制御則の決定

今回の実験における制御則を決定する際には以下のような点について考慮した。

- パラフォイルのダイナミクスが良く分かっていない。このため安定不安定の解析が出来ない。

- センサ+（GPS）のサンプリング間隔が長く不定期である（約２秒前後）。このため制御する時間間隔を正確に決定することが出来ない。

- センサから得られる情報には数メートルの誤差がある。

- 降下速度が分からない。（GPSによって高度は分かるが、サンプリング間隔が正確に分からない為、それから正確な降下速度を得る事が出来ない。）

以上の点を考慮して、制御則を次のように決定した。

- 機体の方位角のみを考慮し、方位角が目標地点の方向を向くようにバンバン制御。（進行方向が目標方向より２０度以上離れていれば、サーボモータを動かしパラフォイルの紐を引き、方位角を制御。紐を引く量は一定。）

- センサからの情報を待ち、センサから情報が来たら上記の制御を行う。ただし不安定になるのを避けるため、センサから情報が来たら毎回制御するのではなく、２回に一度だけ制御を行う。

本番の実験で使用したセンサはGPSだけであったが、製作途中では次のようなセンサについても検討を行った。

- 方位センサ

- 気圧計

- 慣性航法装置

方位センサはサンプリング間隔を短く出来る利点を考慮して導入を検討したが、構体のセンサ取り付け位置の周りに、ケーブルや送信機など磁場を乱す要因が多数存在し、動作が不安定であったため、使用をあきらめた。

気圧計は短いサンプリング間隔で高度を知る事ができるが、その精度（キャリブレーション方法等）に問題があった為、使用を中止した。

慣性航法装置は短いサンプリング間隔で姿勢・速度・位置を知る事が出来、利点は非常に大きいが、予算と時間の都合により導入を見送った。

### 役割

農学部実験までは、当初から必要要件とされた以下の機能を実装した。

(i) GPSによる位置情報の取得

(ii) Flash ROMへのログの書き込み

(iii) GPSのデータ受信タイミングを元に、シーケンシャルに制御を行う

(iv) PCとのシリアル通信

以上の機能を備えたプログラムを作成した。具体的には約1秒置きにOBC(On Board Computer)の時間をcount upし、3 countごとに「右・中・左・中・左…」というパターンで、予め定められたプログラムに従って制御を行った。制御はパラフォイルに取り付けられた制御用の紐の長さをサーボモータ1つで調整し、行った。これによってパラフォイルの旋回性能等のデータを取る予定であったがパラフォイル自体の畳み方の問題により墜落し、有益な結果は得られなかった。

本番試験においては、上記機能に加え以下の機能を実装した。

(v) GPSからの位置情報から、衛星を目的地まで誘導する制御

(vi) (iv)をさらに進化させ、PCとの対話型制御則設定機能

### 対話型制御則設定

対話型制御則設定機能 (上記vi) により、目的地や現在地及び制御の細かい設定(旋回命令が出たときにどれ位の時間連続して紐を引き続けるかの設定、過去の事例から紐を引きっ放しにするとパラフォイルが不安定になることが指摘されていた)をプログラムの書き換えなしに行えるようになった。これは制御そのものに直接関係ないが、優れたUI(User Interface)と設定の柔軟性を衛星に付与することは、システムの設計の上では有益であったと思われる。

### 学んだこと･感想 (野副)

今回の宇宙機設計特論の授業で得た知識・教訓としては次の様なものがあった。

･ マイコンの使用方法

･ サーボモータの使用方法

･ 回路の製作手順

･ センサに関する知識

･ パラフォイルに関する知識

･ グループで作業を行う事の難しさ

この中で特に良かったのはマイコンの使い方についてであった。自分はマイコンを今まで使った事が無かったので、プログラムを組みその通りに動作するのがとても面白かった。また、自分の専門は制御であるので、その点から見てもこれらの知識は役に立つので、非常に為になったと思う。今までは制御理論に関する知識はあったが、実際に制御理論を実機に実装する方法は知らなかった。この事を学ぶことが出来た点が、この授業を受けて最も良かったと思う点である。

また、印象に残っている点としては、グループで作業を行う難しさについてである。個人で行う場合と違い、グループで行う場合には他の人が進め方についてどう考えているのが分からなくて非常に苦労した。実際、自分は制御系担当であったが、制御系担当のもう一人が他の専攻の人であった為連絡がとりづらく、考えに食い違いがあったりして、作業の効率が悪くなってしまった。この点が無かったらもっと良い物が出来たと思うので非常に残念であった。これを良くするためには、やはりメールや話し合い等を頻繁に行い考えの食い違いを無くすことが重要ではないかと思った。

授業全体の感想としては、他の授業とは全然違うスタイルであり、とても新鮮であった。たしかに掛けた労力は非常に大きかったが、その分得られる物も大きかったので、この授業を受けてとても良かったと思う。

### 学んだこと･感想 (山崎)

私がこの講義に参加した1番の目的はマイコンの動作原理を学ぶことと、実際にプログラムを組んで動かすこと、そして自分で実際に回路を設計できるようになることであった。この3点に関しては十分な成果が得られたと思う。この講義なしではサーボモータの制御や、GPSからの位置情報の取得、ROMへの書き込み、シリアル通信などの基本的な技術を身に付けることはできなかったであろう。モジュール化された様々な製品を合体して今回の目的のような高機能な機器を構成するのは、トランジスタ、ダイオード、せいぜいオペアンプ程度しか使ったことのなかった私にとっては大変刺激的で、視野や可能性が広がったと思う。

最終的に、誘導制御プログラムの安定性に疑問があり、本番の試験では大石氏によるバックアッププログラムが採用された。与えられた期間に信頼性のあるプログラムが作成できなかったことは今回のプロジェクトにおいて最も反省すべき点であり、その他の系との連絡の円滑さなどマネジメントの面で学ぶべきことが多かった。中でも、今回のような組込型マイコンでSoftwareを開発する場合、SoftwareとHardwareは密接な関係をもっており、今回のように制御系／電気系に分けるやり方はうまくなかったと思う。ていうか、制御を担当した自分自身が、(データシートを眺めるだけでなく)電気回路の詳細についても知識を備えることができなかったのが大きな原因であった。

あとはマネジメントの重要性について深く認識した。今回与えられた予算の内、4万円も残してしまったのは明らかなミスである。当初は金が足りないとの連絡を受け、買い逃したものがたくさんある。

Webページが十分に利用しきれなかったこともあると思う。各系の進行状況、予算残高、開発計画などをリアルタイムに更新できるアクティブコンテンツの作成などにも力を入れればもっと円滑に班として機能できたのではないだろうか。とくに我々3班のような社会人・他学科ごちゃまぜのチームにおいては、なおさら重要であったのではないか。

## 山本

### 役割

・ 構体の作成

・ パラフォイルの飛行実験

### 学んだこと･感想

プロジェクト全体を通して、各メンバーが担当している作業の進捗具合によって流動的に担当を変わっていたが、それについては考察する必要があると考えます。

流動的になってしまったことにはいくつかのポイントがあると考えられます。

  - 各担当作業の量、質の見積りが困難であった点。

本プロジェクト終了後にあらためてわかったことであるが、翼の設計、製作作業が最も負荷が大きく、重要な作業の一つであったのだが、他の作業と同じような割り振りをしたために、プロジェクト後半になって、そこに作業待ち状態になってしまっていた人材が注入された。結果的にプロジェクトが成功をおさめたのも自分を除くメンバーの多大なる努力の賜物であり、逆に自分はメンバーとしてあまり多くの時間をさけなかったこと、機械工学の知識、技術を十分発揮できなかったことに関して非常に残念であり、同時にチームにも迷惑をかけ申し訳なかったという思いです。

  - 全体レビューの若干の不足があった点。

各担当の作業をすすめていくうえで、インタフェースを十分に考慮にいれるようにご指導がありましたが、そのインタフェースの確認をとっていくのに十分な全体レビューの時間があまりとれなかったのではと思います。これにより、上記１．の問題とも重なって、後半になって浮き彫りになったインタフェースの落ちが作業の負荷を大きくしていったような感じがしました。

上記2点では、一般的なプロジェクトでもしばしば見られるようなポイントであり、自分なりに経験していることであるにも関わらず、適切なアドバイスができなかった。この点は大いに反省すべき点であり、また非常に勉強になりました。

実験の結果は３チーム中３位という結果でしたが、危険予測、保守に関して他の２チームに目劣りしない考慮がされていたと感じましたし、ミーティングの際にも十分ディスカッションされていた点がそのまま本番で生かされたように思います。また、各担当者が担当の中で他チームにないアイディアを反映させ、それが本番においても正常に稼動していたのはすばらしいことであり、たいへん勉強になりました。

## 斎藤

### 役割

・ パラフォイル1号機の製作

・ パラフォイルの飛行実験

・ Homepage立ち上げ

・ パラグライダーの調達

### 学んだこと･感想

制御装置作りは全く初めての経験で、すべてが勉強になった。

パラフォイルの製作では、専門知識の必要な詳細な設計に参加することはできなかったが、設計担当者と材質や、形状についてのディスカッションし、多くのことを教わった。パラフォイルの製作では、パラフォイルの強度を保つための工夫や、リブの布地の材質を変え飛行時に形状を維持しやすくするための工夫を考えたが、実験の結果、前縁の大きさが非常に重要であるという結果を得た。

時間的な余裕がなかったため、複数の試作機が作れなかったことが残念であった。マイコンやセンサと制御系について、作業に参加はしなかったが、製品に組み込まれているマイコンやセンサを使ったことしかない私にとって、部品を集めて一から作り込んでゆくメンバーの姿に大変刺激を受けた。詳細な作業について理解には至らなかったことは残念だが、もし次の機会を与えられるのならば挑戦してみたい。今回のプロジェクトを終了し、この半年は未知の分野への小さな第一歩だったように思う。

これを機会に、機械制御や航空技術の専門知識・技術などに目を向けた研究・開発に挑戦してみたいと思う。

## 殿岡

### 役割

進捗の管理。経験者の助言を得ての実験における方針の決定。

今回の講義のはじめに考えていた目標は、以下のことである。

- 期限内で完成させること

- 作業の適当な分担と効率的な作業

特定の人に大きな負担をかけないように分担し、同時に、｢待ち｣の状態の担当者が出ないようにすることを考えた。

- できれば、各人にアイディアを出していただき、過去の作品の模倣にならないこと

上記1, 2 を満たすための手段としては、早期に、必要な作業と工数を把握し、誰に何をしてもらうかをはっきりさせることを目指した。作業を把握するために、プロトタイプの製作を早めに行うことにした。プロトタイプのマイルストーンとして、5月25日の渡良瀬実験を設定した。

また、水曜日の講義のときに、誰に何をしてもらうかをはっきりさせるようにし、口頭とメールで連絡した。しかし、結果的には、このような方法では不十分であったと考える。このことについては｢2.10.2. 学んだこと･感想｣で記す。

また、過去の模倣とならないとの目標は、概ね果たせたと考えている。構体については、新たなアイディアを出していただき、製作できた。制御についても、担当者にさまざまなアイディアを検討･反映していただいた。予算･期間の関係で、実現できなかったアイディアもあった。最終的に予算が余ったことを考えると、期間 (工数) の制約が許すかぎりで、制御に関する新たな課題に挑戦することが可能であったかもしれないと考える。

なお、当初意識していなかったが、上記の目標3は、目標1,2 と背反しうる項目であると考えられる。新しいアイディアに取り組むときの工数は予想が難しく、多くの工数を必要とする。そのことにより、期限内に完成度を高めることも難しくなり、効率的な作業も難しくなる。

### 学んだこと･感想

何人かには、短期間で担当を変わっていただいたが、このような方法には、利点があると同時に、欠点がある。利点としては、作業できない人がある場合や、工数が必要な作業に集中的に人員配置できることである。ただし、この利点は、安易なマネジメントの結果とも言える。欠点としては、短期間で担当を代わる人は、どうしても簡単な作業を期限に間に合わせるためだけに行うことになり、技術的なスキルの習得をしにくくなってしまうことである。このようなことが続くと、プロジェクトに対する興味が希薄化することになる。

この現象を避けるためには、当初から適切な担当分割をし、適切な人数を配置･固定し、タスク (1-2週単位くらいの作業) の設定・期限厳守の徹底をすることで大幅な遅れ (= 集中的な人員補充が必要な事態) を避けることが必要と考える。このためには、PMは、プロジェクトの概要 (作業･工数･メンバーの中長期的なスケジュール･予算) を事前にある程度把握している必要があると考える。

PMである私は、実際には、当初はプロジェクトの概要 (作業･工数･メンバーの中長期的なスケジュール)の予測がつかなかったわけだが、このときに取る方法として2つあると考える。

1. プロジェクト初期の段階でプロトタイプを製作することにより、プロジェクトの概要を把握し、役割分担を再度検討する。

2. プロジェクトメンバに経験者がいるので、コミュニケーションのためのインフラ (ツール) の整備や、スケジュール･進捗･会計の管理 (ツールの整備等も含む) に専念して、情報の流れの円滑化･情報共有をはかる。

上記1と2は背反するものではないが、個人的な興味もあり、プロトタイプ (第1回渡良瀬実験のときの機体) を製作し、2についてはおろそかになった。プロトタイプ製作で作業の概略を把握したあと構体･パラフォイルの担当者を増やして対応したが、プロトタイプ作成までに全体の期間の半分近くを要したため、後半の製作が急ピッチになったこともあり、上記2のことに取り組むことよりも機体製作の補助を優先した。

コミュニケーションツールの未整備の結果、メンバー同士の情報伝達方法として、PMを経由することが多かったと考える。この方法が有効なのは、｢1. 人数が少ない (4-5人程度) とき｣且、｢2. PMがメンバーと同様の技術･知識を持っているとき｣であると感じた。今回のように、そうでない場合は、さらに、メンバーの多くが顔を合わせる機会がほとんどない場合は、コミュニケーションツールの整備や、スケジュール･進捗･会計管理のための方法の決定を優先した方がよいと感じた。

追記すると、ここに記したことと、｢8.1. 今後の課題/マネジメント｣で記したことを全て実行に移せば、マネジメントは大成功するかというと、きっとそうではないと思う。ツールを整備するだけでコミュニケーションが円滑になるとは思えないし、また新たな課題が持ち上がるであろう。そのようなことも含めて、マネジメントの難しさを感じた。

今回はPMという役割であったが、斎藤さんと同じく、これを機会に、機械制御や航空技術の専門知識・技術などに目を向けた研究・開発に挑戦してみたい。

## パラフォイル担当

パラフォイル製作は、型取り･裁断･縫製･実験･調整の各段階で非常に工数の要する作業であった。当初は、材料を入手方法さえわからなかったため、1号機の製作が始まるまでの期間が延びてしまった。

パラフォイルの材料は、人間用のパラフォイルを斎藤が調達したので、それを利用した。この材料が調達できたことで、パラフォイル製作に現実味が出てきた。パラフォイルの大きさが人間用と異なるので、布地をそのまま使用することについては検討の余地があるが、本講義では、人間用のパラフォイルの素材を利用した。

索については、人間用のパラフォイルを手に入れたことが大変役立った。はじめは違う素材を用いていたが、第1回農学部実験以降は斎藤が調達した索を使うことで、明らかに絡みにくくなった。

### 設計 (実松)

実松が設計した。パラフォイルの仕様は以下のとおりである。

| 1号機 |  |  | 2号機 |  |  | 3号機 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翼面積 | 0.6ｍ2 |  | 翼面積 | 0.6ｍ2 |  | 翼面積 | 0.9ｍ2 |
| スパン | 1.5ｍ |  | スパン | 1.5m |  | スパン | 1.5m |
| アスペクト比 | 3.75 |  | アスペクト比 | 3.75 |  | アスペクト比 | 2.5 |
| テーパー比 | 0.78 |  | テーパー比 | 0.78 |  | テーパー比 | 0.71 |
| 後退角 | 5.7° |  | 後退角 | 5.7° |  | 後退角 | 11.3° |
| 翼型 | NACA2418 |  | 翼型 | Clark-Y |  | 翼型 | Clark-Y |
| リブ数 | 9本 |  | リブ数 | 19本 |  | リブ数 | 19本 |
| 索数 | 18本 |  | 索数 | 18本 |  | 索数 | 38本 |

パラフォイルの設計コンセプトを以下に述べる。

■ 1号機

1号機の設計では、一般的な人間用のパラフォイルの仕様を参考にし、翼面荷重が2kg/ｍ2程度になるように翼面積を0.6ｍ2 (衛星の全重量を1.2kgと推算)とした。翼型としては低速性能を考え、NACA2418とし、翼型を保つため、150mm間隔にリブを入れた。パラフォイルは18本の索で構体と結合し、それらの長さを調整することで、パラフォイルの形状及び構体に対する取り付け角を変更できるようにし、条件を変えて繰り返し実験を行い、適当な取り付け方を見出せるようにした。

■ 2号機

1号機の投下試験の結果、満足いく滑空比が得られなかったため、大きな抵抗の要因と考えられる前縁部の空気取り入れ口を完全にふさぎ、スチレン製のリブを用いることで形状を保ったものを試作した。その他の変更点として、翼型を低速性能がよく、NALでパラフォイルの風洞試験にも用いられているClark-Y型翼とし、形状を保持しやすくするため、リブ間隔を75mmとした。この2号機は純粋な翼性能を得ることを目的としているため、フライトモデルへの採用はまったく考えない実験機として設計した。

■ 3号機

これまでの実験から、翼面積の小ささが満足いく滑空比の出ない原因と考え、翼面積を1,2号機の1.5倍にした3号機を設計した。翼型、リブ間隔は2号機と同様とし、翼面積が広くなった分、形状を保つために索の本数を38本とした。

### 製作 (実松･斎藤･石川)

パラフォイルは実松が設計した。型取り･裁断をしたあと、縫製をするわけだが、1号機は斎藤･3号機は石川が縫製した。縫製作業は自宅にミシンがある方が担当したので、1人で作業してもらうことになった。

1号機の試験を通して、パラフォイルの性能向上のためには試作機をできるだけ多く製作し、試験結果をフィードバックさせることが必要と感じた。そのため、2号機政策の目標は、工数を削減することと、翼の性能テストをして3号機以降の製作に役立てることを目標とした。そのため、縫製作業をなくすことを考えた。

具体的には、以下のような方法を取った。

1. 翼の性能テストだけに目的を絞り、折りたためなければいけないという制約を無視し、翼型を固定する。

2. 部材は糊で接着する。

セルのしきりにはスチレンボードを用いて、本来縫製しなければならない部分は糊付けすることにした。この方法は縫製の代わりの作業としてスチレンボードの加工･接着という作業が発生するが、工数削減という目標は果たされたと考える。しかし、もう一つのより重要な目標である性能試験については、全く目標が果たされなかった。部材に使用したスチレンボードが重く、空中で減速しなかったため、本来のパラフォイルとは全く異なる試験結果しか得られなかった。

### 調整

パラフォイルの製作後、十分な調整 (投下実験とフィードバック) を行う必要がある。主に実松が担当したが、一人でできる作業ではないので、パラフォイル担当者が空き時間を見つけて協力した。

以下に、調整の経緯を示す。

■ 1号機

パラフォイルは常に半径1200mmの円弧状の形状を保つようにし、構体への取り付け角を変え、繰り返し投下試験を行った。取り付け角を5°,10°,15°などで実験を行った結果、降下速度は角度を浅くするほど抑えられたが、満足できる滑空比を出すことはできなかった。翼前縁部を空気の取り入れ口として空けていることが、抵抗を大きくする要因となっていると考え、第2回農学部実験の前に前縁の開口部を大幅に閉じるという改修を加え、再度実験を試みた。この結果、滑空比が以前よりも改善されたため、この状態で取り付け角を5°としたものをフライトモデルに用いることにした。

■ 2号機

上記のとおり、2号機は翼性能を検討するための実験機として製作したが、何度か投下試験を試みたが、パラフォイルを上手く展開することができなかった。実験までの期日も迫っていたため、これ以上の検討は行わずに2号機についての検討は終了した。

■ 3号機

完成が最終実験の1週間前であったため、十分な試験を行う時間がなかった。しかも、索の長さの計算にミスがあったため、本来検討すべきであった試験データが得られていなかったことが後日判明した。投下試験の結果としては、パラフォイルを完全に開くことができずに降下した。ただしこの結果は不適当な取り付け方で行われていたので、このパラフォイルの本来の性能を見ることはできなかった。

## 構体担当

### 1世代機 (西嶋)

当初は、下の写真のような構体を製作することで、軽量化をはかろうとしたが、以下の理由により、既製品を組み合わせてできるだけ柔軟に変更できるような構体を、予備機として製作した。最終的には、予備機が2世代機として改造されて用いられることになる。

- 1世代機特殊な形状のため、収納方法を考えなければいけないが、初期の段階では、パラフォイル、電源、モーター等収納機材の規格が決まっておらず、収納方法が定まらなかった。

- 下記写真では骨材としてカーボンを用いているが、裂けやすいため、別の部材を用意する必要があった。

図 4テンセグリティー

### 2世代機

■ 形状･仕様

底面が１辺65mmの正六角形、高さが205mmの正六角柱をしており、ステンレス、あるいはアルミニウムの部材を組み合わせ、ボルト止めすることで形成している。

■ 保守に関する特徴

接地の衝撃で構体が変形してしまっても、多少の変形であればすぐに復旧でき、大きく変形してしまった場合でも、回復不可能な変形をしてしまった部材をとりかえるだけで、復旧できる点が特徴である。内部の機材はマジックテープで取り付けているので、各要素の取り付け、取り外しが容易になっている。

■ 強度に関する特徴

構体内に配置する基盤や電池などの各構成要素は六角形のアクリル板にマジックテープで固定し、そのアクリル板はワイヤで構体に固定するという方法を取った。これにより、接地の衝撃で構体が大きく変形した場合でも、ワイヤが切れることでアクリル板や、それに固定された各要素へのダメージの軽減が期待できる。

■ 重量に関する特徴

アルミニウムで製作可能なところはアルミニウムを用いているので、410gという軽量の構体を実現した。

■ その他の特徴

パラフォイルを展開する際、索が絡まないようにするために、構体に索を取り付けるための腕を取り付け、筒から飛び出した後に腕を開き、左右の索の間隔が広くなるようにした。

### 改良履歴

当初はテンセグリティーによる構体を考えており、この六角柱の構体はとりあえずの予備機と考えていたため、サイズがロケット搭載時の筒に乗りきらないものであった。まずは、そのサイズを筒に合うものに変更し上記のようなサイズとなった。これにより構体のサイズは決定し、以後の改良としては、主に重量軽減、構体の柱の構造決定、補強の仕方、腕の取り受け方が問題となった。

次の表は、主な改造の動機と内容である。まとめると、第1回農学部実験までに、強度を上げながら構体の形状･大きさを決定し、その後は軽量化と強度のバランスを取ることに試行錯誤し、最終的には保守の容易性も考慮しながら製作した。

| 時期 | 改造の動機 | 改造内容 |
| --- | --- | --- |
| 1回渡良瀬実験前 | 2.12.1. 参照。 | 1世代機の予備として試作した。 |
| 1回渡良瀬実験直後 | 機材設置用アクリル板の保護。 | アクリル板の接続方法を、ボルト止めからワイヤ使用に変更。その後、製作･組立の容易性を考慮し、紐を用いてアクリル板を設置する。 |
|  | 構体が回転したまま投下されたときでも、パラフォイルを安定させる。 | 構体に腕をつけることで、索の設置点の間隔を広げて、パラフォイルに対して回転しにくくする。 |
| 1回農学部実験直後 | ロケット用の収納筒にサイズを合わせる。 | 上面･下面部分のステンレス部材の長さを変更して、再度製作した。同時に、柱部分のステンレス部材を減らすことにより、強度は弱くなったが、軽量化を果たした。 |
| 2回農学部実験直後 | 補強により、実験現場での保守の容易性を高める。 | 柱部分のステンレス部材の構成を変更して、再度製作した。やや重くなった。補強箇所に偏りがあったため、その後の投下実験で、軟らかい部分への応力集中によって歪みやすい事が判明。 |
| 投下試験後 | 側面が歪まないようにする。 | 針金を張ることで、歪まない構造にする。こうすることで、硬い構体ができた。実験現場での保守の容易性が落ちるが、針金の張り方を工夫した。 ある閾値以上の衝撃により硬い骨格部材が変形すると、容易に復旧できない点が心配だったが、結果的には問題にならなかった。 |
|  | 軽量化をはかる。 | 上記の改良機の骨格部分を、ステンレスからアルミに変更した。今までは既製品を用いていたが、素材を加工することにした。このことによって、新規製作は多少手間がかかるようになったが、保守が容易になった。これを本番機として、ステンレス機体を予備機とした。 |

当初、構体の部材はすべて既製品を用いていたため、柱に必要となる長さの部材がなく、短い部材をつなげ合わせて使用した。この方法だと強度はあるものの、重量の点では問題があった。そこで、アルミのL字部材を必要な長さで切断した物を柱に用い、軽量化を図った。これにより軽量化は果たしたが、強度面ではやや不安が残ったため、これら2つの柱で作った構体を用意し、アルミ材の柱を用いた軽量化した構体を使ったものをフライトモデルとし、ステンレスの柱を用いた強度重視の構体を予備機とした。

また、この構体では構造上、上下面の6角形の構造は各辺が1点でのボルト止めになっているため、接地の衝撃によりこの6角形の面が歪み、側面に激しい変形(長方形→平行四辺形)が起きやすいという問題があった。これは中に収められているアクリル板に影響を与える恐れがあるため、できるだけ軽減する必要があった。そこで、側面の長方形の4隅に針金で補強を入れることで強度の向上を図った。実際この補強により、構体の歪みはかなり抑えられるようになった。

放出直後に腕を広げ、パラフォイルの索の間隔を広げる機構はこの構体の特徴のひとつである。これにより、放出後に構体にねじり振動が起きたとしても索が絡みにくくなると考えられる。この腕の機構としては、内部のアクリル板と干渉しない腕の取り付け方、腕の位置を決定するストッパーの付け方が問題になった。腕の付け方としては、アクリル板を構体に取り付ける際のワイヤを4本とし、腕のつかない柱にし、腕の部材はその端で構体に取り付けることで、アクリル板との干渉を回避した。ストッパーとしては腕を固定したい位置にL字材を取り付けることで、ストッパーとした。

以上のような改良を加え完成した構体は、渡良瀬での最終実験において、アルミの柱のフライトモデルで3回の試行を行い、3回とも予定通りに腕が展開し、接地の衝撃に対してもほとんど歪むこともなく、アクリル板が割れることもワイヤが切れることもなく、満足のいく結果だった。

# 5/25第1回渡良瀬実験

## 目標

･ 5/1(実験実施決定)時点では、以下のような目標を設定した。

今後の開発のベースとなるような試作機を製作して、制御データと位置データを取得する。

精度の高い制御をするために、パラフォイルのダイナミクスを理解したいという要求が以前からあった。そのための手段として、実験の機会を利用して制御データを取得するという目標が掲げられた。また、メンバーの多くがはじめて製作することもあり、製作のために必要な作業･手順･工数を把握したいということもあり、本番での機能と異なっていても試作機を製作するという目標が挙がった･

## 製作

5/1時点での機能要件は以下のとおりであった。その後、制御方法については、アップリンクはせずに、シーケンシャル制御に変更した。

1. アップリンクによってモータを制御する。同時に、制御情報をメモリに書き込む。

2. GPSセンサで位置情報を取得して、メモリに書き込む。

準備は以下のようなスケジュールで行われた

5月8日の週

回路、基板設計、基板製作

5月15日の週

パラフォイル：翼面積、形状、索位置の推算、設計決定、型紙作成、布裁断、縫製、

構体選定、制御プログラム作成。

5月22日の週

パラフォイルの完成がずれ込んだため、ここでようやく調整開始。

構体決定。プログラム引き続き悪戦苦闘。3月実験用のものを準備。

5月24日　パラセイル飛行実験（参加者実松、金色、野添、西島）

1号機の索の長さ調整を行った。結び順などについて考察された。この後インテグレーションにいたるまで、マイコンの不具合の解決、基盤とマイコンのテスト、組立を徹夜で行う。

## 実験

参加者: 石川･大石･金色･小西･山崎･殿岡

| 試行 | 方針/目標 | 結果 | 失敗原因 | 改善策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑空データ取得 | パラフォイルが開かなかったため、滑空せず。 構体破損。 ROMには書き込まれたが、読み出せず。 | 索が絡まったため。 | 紙縒りを利用し、落下し始めの段階で索が絡まないようにする。 |
| 2 | パラフォイルを開き滑空させる | 滑空 (構体と錘のみ) |  |  |
| 3 |  | 滑空(構体と錘のみ) |  |  |

上記目標は、データが読み出せなかったので、完全には達成されなかった。しかし、シーケンシャル制御が可能な機体ができたこと･一通りの製作過程を一応経験したことが成果となった。

## 次回実験までの検討事項

今回の実験は試作機で行ったため、次回実験までに検討すべきことは数多くあるが、特に優先順位の高い検討課題は以下のように定まった。

- 確実に開くパラフォイルを製作する。具体的には、索が絡まないように、策の本数や材質について検討し、収納方法についても検討する。

- 今回、構体の破損によって実験が継続できなかった。搭載機材は破損しなかったという利点は生かしつつ、繰り返し実験できるような構体を製作する。

## 感想

この実験では地上からアップリンクを行い、CANSAT側ではそれを受信してコマンドによりパラフォイルを制御するということを想定して回路設計を行いました。最終的にCANSATはデータをダウンリンクするものでしたので、なかなか挑戦的な事をやっていたのではないかと思います。H8をOBCに用いたCANSATのアップリンク実験は行ったことがなく、初めての試みではありました。基盤の方は比較的早い時期に完成したので、動作確認も順調に進んでいましたが、直前まで制御グループの作成したプログラムを載せることができず、結果として以前のCANSAT実験でのプログラムとほぼ同じものを載せることとなりました。

本来なら回路設計、基盤製作とプログラムの開発は同じグループ内で同時に進めていった方がやりやすいと思ったのですが、実験まであまり時間がなかった事と、初めて参加する方にいきなりモノを作れというのも無理な話と思い、制御グループに制御の部分だけ担当してもらおうと考えていました。ただ、そのプログラムのデバッグが初めて行われたのが実験前日になってからだったので、デバッグには本当に時間がかかるということをもっと皆に強調しておくべきだったかなと反省しています。

また、通信に関しては結局アップリンクをうまく受信することができませんでした。時間が足りず調整しきれなかったのが残念でした。(以上石川)

また、実験支援として気球の整備をした金色としては、ヘリウムを気球に注入する際に空気が混ざって上昇しにくくしてしまった、ヘリウム自体がなくなったときの捜索など大いに得るものがあった。(金色)

# 6/27第1回農学部実験

## 目標

制御･回路･通信系に関しては、第2回農学部実験をマイルストーンとし、構体･パラフォイルについて、以下のような目標設定をした。

- パラフォイルと構体で滑空させる。

- 1号機パラフォイルと2号機パラフォイルの両方でパラフォイルの試験をする。

- 製作中の構体の強度を確認するとともに、現場補修の試験をする。

## 製作

この実験に向けて、パラフォイル2号機の製作と、構体の製作が行われた。パラフォイル製作については、｢2.11.2. パラフォイル/製作｣を参照のこと。構体については、第1回渡良瀬実験で構体がほぼ全破損しているため、新規の構体を、予備機を含め2体製作した。

## 実験

参加者: 大石･金色･実松･野副･殿岡

| 試行 | 方針/目標 | 結果 | 失敗原因 | 改善策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | パラフォイル1号機で試行 | パラフォイルが開かなかったため、滑空せず。 | 紙縒りが切れなかったため。 | 紙縒りをはずす |
| 2 | パラフォイル1号機で試行 | 滑空比が小さかった。 | パラフォイルの取り付け角が大きすぎる | 次回の実験までに調整 |
| 3 | パラフォイル2号機で試行 | 落下せず。 | スチレンボードが筒に引っかかった。 |  |

あわせて3回試行を行った。1回目と2回目は古いパラフォイルを使用し、３回目は新しいパラフォイルを使用した。取り付け角は17度であった。ただし制御は行っていない。

1回目の試行では、索を絡みにくくするために5月の渡良瀬実験で用いた紙縒りで索を束ねるという方法をとったが、紙縒りに使った紙が丈夫であったため、接地直前まで紙縒りが切れず、パラフォイルを開けないまま、かなりの速度で接地した。しかし、この結果、接地の衝撃で構体にはかなりの変形が加わるものの、復旧できないほどではなく、また、アクリル板を固定するワイヤは切れたものの、アクリル板自体にはダメージがないことが確認された。

2回目の試行では紙縒りは用いずに行ったが、筒に収める際に索が絡まないように注意することで、索が絡むということは回避できるようになった。パラフォイルは完全に開き、降下したが、滑空比の低いものであり、まだまだ改善の必要があると感じられた。

3回目は翼性能を検討するために作ったパラフォイル2号機を試してみたが、パラフォイルが筒に引っかかって投下に失敗したため、飛行性能を見ることはできなかった。

## 次回実験までの検討事項

滑空比が小さいという実験結果を受けて、次回実験までに翼面積を広げ、前縁の形状を変更した3号機を製作することになった。

また、以前からの検討事項であったが、8月のアメリカでの実験に備えて、構体サイズを変更する必要があった。

# 7/9第2回農学部実験

## 目標

本番と同様に実装して実験する。

このときに、データ取得・制御が予定通り実施されたか・現地で2-3回実験できるよう な 復旧が可能かといった点について確認する。

## 製作

パラフォイル3号機のテストはできなかったので、パラフォイル1号機を補修し、滑空性能を上げて実験した。構体については、第1回農学部実験から、軽量化を重点において新規製作を進めた。回路･基盤は、本番仕様のものを製作した。

## 実験

参加者: 鵜川･大石･小西･金色･実松･野副･殿岡

| 試行 | 方針/目標 | 結果 | 失敗原因 | 改善策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 電源がおちたため、制御しなかった。 | 下記 (電力不足) | 現地では失敗原因が不明だったため、続行する。 |
| 2 |  | 電源がおちたため、制御しなかった。 | 下記 (電力不足) | 旋回から錐揉みという現象を避けるため、モータとパラフォイルを結ばない (制御しない) ことにした。 |
| 3 | 制御はされないが、機体を滑空させる。 | 予定通り滑空したが、データ取得はできなかった。 | 下記 (電力不足) | データ取得の際、失敗原因がモータではないことはわかったため、モータを再び作動させる。 |
| 4 | モーターを再び作動させる。 | 滑空･制御したが、制御状況が予想外であった。(下記参照) | 入力目標地点に誤差があった。 |  |

この実験では、衛星に基盤等全ての要素を取り付け、本番と同じ状態での実験を行った。またこのときはパラフォイルには1号機に改修を加えたものを用いた。試行は4回行った。

４回ともパラフォイル1号機を使用し、取り付け角は１１度であった。また今回は回路・センサ等を取り付け、制御を行った。

1回目は前回の実験では見られなかった滑空比が出ていたことが見受けられた。しかし、目標点へ向けて制御を行っていたはずなのに、モーターの制御は確認されず、真っ直ぐに進んでいたように見えた。

2回目はパラフォイル展開後すぐに右旋回に入り、錐揉みに近い状態で降下した。また、接地の衝撃でアクリル板の固定ワイヤが切れ、電池ボックスが通信機にぶつかり、通信機の液晶モニタが破損してしまった。このため、3回目以降は通信機を取り外しての実験となった。

1,2回目の試行は、パラフォイルが開いた直後に電源が落ちており、制御出来ていなかった。これはパラフォイルが開いた直後、衝撃的に大きな負荷がサーボモータ加わり、これに対応する為サーボモータに大きな電流が流れ、電力が足りなくなったためと思われた。電源が落ちた際に、モーターが一定の状態(1回目はニュートラル、2回目は右) で固着したために、蒸気のような減少が見られたのではないかと考えられる

2回目までの実験でモーターが動かないため、3回目は、索をモーターにはつけず、直接構体に取り付けてROMデータのみを得る実験をした。このときは1回目と同じような滑空飛行が見られた。実際にはモーターも動いていたようで、そのためまたしても電源が落ち、ROMデータの収得にも失敗してしまった。

１回目から3回目まではパラフォイルが開いた直後に電源が落ちており、制御出来ていなかった。これはパラフォイルが開いた直後、衝撃的に大きな負荷がサーボモータ加わり、これに対応する為サーボモータに大きな電流が流れ、電力が足りなくなった事が原因であると思われた。特に2回目は、この原因の為か不安定なスパイラルに陥ってしまった。

4回目は再度、モータによる制御を行った。今回は電源が落ちることもなく、モーター制御により、軌道が制御されている様子が目視で確認できたが、本来の目標地点には向かっていなかった。これは、最初に入力した目標点が、数mずれた点になっていたためと思われる。また、ROMの書き込みが失敗していた為、有用なデータを得る事は出来なかった。

## 本番までの変更事項

実験結果を受けて、本番まで変更･改修事項が以下のように定まった。本番までの1週間を調整に費やせるようにすることが目標であったが、基盤･構体製作をやり直すことになり、実験の難しさを感じた。

- 電源が落ちないようにするため、モーター駆動用電源を別系統に取る。

- 制御プログラムを完成させる。

- パラフォイルの滑空性能を上げる。1号機の改修による性能向上は限界に近いので、翼面積の大きい3号機の性能試験をおこなう。

- 構体の改造を行う。軽量化は果たしたが強度が予想以上に落ちたため、改造が必要であった。

# 7/17第2回渡良瀬実験

## 製作

新たに製作した翼面積の広いパラフォイル3号機も準備していたが、練習の段階で開いて形を維持する事が出来なかった為、本番では一番初めに製作したパラフォイルを使用した。

第2回農学部実験により電源系統の変更が必要になったため、新たな基盤を設計･製作した。

制御系も、予定通り終了して本番を迎えた(｢2.6.制御｣参照)。

構体についても、軽量化と強度向上を図るために、新たにアルミ部材を選定して製作を進めた。今回は数日前までに各機材の取り付け位置の決定･早期取り付けが可能な部材の接着を済ませていたが、電源周りの変更等があり、6-7人が徹夜する状況となった。

## 実験

参加者: 全員

| 試行 | 方針/目標 | 結果 | 失敗原因 | 改善策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 練習1 | パラフォイル1号機のテスト | 不安定なスパイラルにより、ほぼ真下に落下した。 | パラフォイルの索の長さ | 索の長さの調整をした。 |
| 練習2 | パラフォイル3号機のテスト | 落下 |  | 本番では使用しないことにした。 |
| 1 |  | 不安定なスパイラルにより、ほぼ真下に落下した。 目標まで180m程度。 | パラフォイルの索の長さ | 再度、索の長さの調整をした。 |
| 2 |  | はじめは滑空･制御したが、途中から不安定なスパイラルに陥った。 | 制御時のモータの引き方が大きかった。 | 索を引くときのモータの回転角を1/3に変更した。 |
| 3 |  | 滑空･制御した。目標まで40m程度。 |  |  |

前日に時間の押し迫った状況でパラフォイルの索に変更を加えたため、その調整にミスがあったようだ。3号機のほうは根本的に索の長さの計算が間違っていたため、現地での練習飛行でまったく飛行できなかった。そのため、本番には3回とも1号機で臨むことにしたが、こちらにもミスがあり、1回目の試行ではほとんど錐揉みのような状態で降下した。再度索の長さを確認し直し、2回目に望んだところ、滑空はできるようになっていたようだが、制御時のモーターの引き方が大きかったらしく、一時錐揉み状態に陥ってしまった。そこで3回目の試行では、もう1度索の長さを確認し直し、制御プログラムで、索を引くときのモータの回転角を1/3に変更した。この結果、3回目の試行では、パラフォイルは滑空し、モータ制御により、目標地点へ向け確実に軌道変更を行い、目標まで30mとかなり近いところまで接近できた。試行を重ねるごとに徐々に目標までの距離が縮み、最後には非常に良い成果が出たといえると思える。

## 感想

班で半年かけて作ってきたCanSatが制御しながら降りてくる様子に感動した。(斎藤)

個人的に、第１回渡良瀬実験のときとは担当ががらりと変わり、最終的に全ての作業を担当したような気がします。頻繁に担当する部分が入れ替わったり、他の大変そうなグループのヘルプをしたりで、自分の中でも多少混乱もあり中途半端になってしまわないか不安も感じていましたが、全て経験できたというのもなかなかいい経験になったかと思ってもいます。

今回の実験のメインはパラフォイルと構体ということで、ほとんどの人間がその二つのグループに動員されていましたが、一方で設計変更のあった回路・基盤製作をほとんど一人が担当するという事態にもなっており、今後に生かしていく必要があると感じました。

パラフォイルに関しては、私自身２号機・３号機の製作に携わりましたが、落下飛行実験をもっとなるべく回数多く行わなくてはならないと思います。結局３号機は製作するだけして、飛行実験をほとんどしないまま実験本番に望むことになってしまいました。本番では特性の分かっている１号機を使用しましたが、１号機にしても紐の長さ調節も含めてもっと信頼性のある状態にもっていけたのではないかと感じています。(以上石川)

しかし、パラフォイルの担当者としては、最後に索の長さ調整でミスをしていたことが非常に悔やまれた。また、もっと早い段階で旋回試験ができていればその場で制御プログラムを書き換える必要も生じなかったはずなので、これも悔やまれる点であった。(実松)

# 成果

## 複数人でのプロジェクト遂行による成果

性能のよいパラフォイルを製作できず、制御･回路担当の方の努力を、目に見える形に示せなかったことが続いたが、7月の渡良瀬実験の最終試行で、ようやく軌道制御できた。40mという結果は、参加チームの中で最下位であったが、CanSatが自律的に軌道制御したということを、観察し、記録したことが第一の成果である。

もし、機体が自律制御を行えなかったとしても、各人が担当した範囲で、新しい知識･技術を習得したことは個々人の成果となったはずだが、個々人の成果を集約した機体が、目標地点に向かって滑空したことで、今後完成度を高めるモチベーションにつながったと考える。

この講義の特徴であり、目的であるものは、以下の2点である。

- 宇宙プロジェクトの作業を行い、プロジェクトの進め方を体感し、技術･知識を習得する。

- マネジメント･チームワーク･ドキュメント作成など、複数人のプロジェクトで重要な要素を体験･習得する。

上記2については、複数人のプロジェクトを経験することが他の講義ではないので、この講義に参加したことで新たに学んだメンバーが多かった。また、履修学生・履修外の学生（経験者、他研究科）・社会人からなる異色の構成であったため、情報伝達がうまくいかなかったり、十分な作業要員を確保できなかったりと、プロジェクト遂行に問題もあった。しかし一方では、経験者から前回の反省を踏まえた有益なアドバイスがあったり、また建築専攻のメンバーから特殊な構体の提案があったり、班のメンバーの特徴を生かした物作りができた。

## 製作局面･技術についての成果

｢2. 各メンバーの担当作業｣にて、各担当者が記されているとおり、個々人が担当した範囲で技術的な成果をあげた。

また、多くの人が関わった構体製作については、その新規性を成果とする感想が何人かのメンバーから挙げられた。

メンテナンスのしやすさ、コスト、デザインなどが考えられた、新しいコンセプトのCANSATが完成し、実際に制御可能であることが示せたわけだが、以下に構体製作の。具体的な成果を上げる。構体の基本的な形状が決まった後も、アクリル板の形状や固定方法など様々な案が出たり入ったりしていたが、その途中のアイディアも含め、最終的に決まった構体の随所にあるアイディアは貴重な成果である。アクリル板の固定方法や、パラフォイルの紐取り付け用のリング、構体の腕の部分などである。また、破損箇所の代替･修理が可能なフレキシブルな設計である点も成果といえる。

今回のような構体を製作する場合、仕様がわかっていれば、他班の製作したような構体 (昨年度の中須賀研CanSatと同型) を製作するのと同じような工数であると思われる。しかし、初めて製作したため、試行錯誤が多く、多くの工数を費やした。そのため、制御･回路･パラフォイル担当者に多くの負担をかけてしまったが、構体製作に関わる試行錯誤の積み重ねを、文書等何らかの形で保存できれば、成果として残すことができる。

# 今後の課題

各担当者が、今後の課題･これからやってみたいことを記述した。また、担当しなかった方も、今後担当することがあったら実現してみたい希望･する必要があると感じる作業を挙げた。

## マネジメント

マネジメントに関する近々の課題は、以下の3点と考える。

1. コミュニケーションツール･管理ツールを整備･活用する。

｢2.10.2.｣で記したとおり、作業の円滑化や、各系の情報伝達不足による作業の停滞･二重作業が防ぐことに役立つと考える。

2. プロジェクトに必要な工数･各作業に必要な工数を把握する。

これは、進捗･スケジュール管理に役立つと同時に、下に記すように徹夜作業を防ぐためにも必要と考える。これを実現させるためには、作業の正確な記録を作成することからはじめる必要がある。

3. 搭載機器の配置･組立作業手順の標準化

基盤や電池ボックスなど、毎回の実験で必ず搭載するものについては、配置･その他の機器とのインタフェースを標準化することで、断線･ショート等の不具合を防ぐことにつながる。また、毎回必ず全員で取り組むことになる組立作業については、手順をできるだけ標準化して効率のよい作業を目指す必要がある。

各班とも、実験直前･前夜には徹夜作業であった。実験現場での集中力を維持するためにも、徹夜作業はなるべく避けたいところである。この種のプロジェクトには完成状態がないので、徹夜作業になるのもやむをえない面もあるが、｢徹夜をしなければ、必須条件を満たせない｣という状況は改善すべきである。

そのために、今回は、｢作業をできるだけ前倒しにする｣という曖昧でしかも効果の薄い目標を設定せざるをえなかったが、本来は、上記2,3のように、各系のインタフェース･最終組立作業手順の標準化と、最終組立作業の工数の把握とそれを考慮した作業計画が必要であると考える。

## 制御

今後、制御の性能を上げていくためには、パラフォイルのダイナミクスを同定する事が最も重要である。その為には、もっと短い時間間隔でかつもっと正確にパラフォイルの状態量(位置、速度、姿勢等)を知ることが必要である。その為のセンサの改良が一つの課題であると思う。

パラフォイルのダイナミクスを解明するのが非常に難しいことや、風向風力等の外的要因を強く受けることを考慮すると、過去の実験結果を反映させながら投下実験を行うことは大切である。

今回の実験のように、各班とも数十m以内に落下させることができる段階になると、目標地点上空近辺での制御方法等新たな課題が生じた。

また、挑戦的な課題であるが、人工知能的なアルゴリズム使って、人が行う微妙な制御測を実験機に組み込んでみたいという意見もあった。

## 回路

機能的にはほとんど問題ないが、より電力量の少ない電源で動作するような回路が設計できるとよい。今回も、単三電池6本で動作するよう設計をしたが、通信の安定性等を考慮して、単三電池10本という電源を必要とした。そのために、電源の収納に無理が生じた。

今後改変する場合は、取り付けるセンサの変更など、ミッションの目的に合わせての変更ということになるだろう。

## 構体

構体の改善要素は、以下の4点と考えられる。

- より軽い構体 (軽量化の推進)

- より丈夫な構体 (強度保持)

- 補修の簡単な構体 (改修･保守容易性の追及)

- より見た目のよい構体

この中で、現状において最も重要な要素は、改修･保守容易性であると考える。実験時の現地補修の簡単さを追求することも重要であるが、製作容易性と搭載機器の仕様変更に柔軟に対応できる性質を持った構体を製作できれば、工数の削減につながり、結局は上述の前日作業の軽減につながるであろう。

構体の重さについては、第1回渡良瀬実験では580gあったが、第2回渡良瀬実験で使用した構体は410gとかなりの軽量化に成功した。アルミ部材を多く使用しているので、これ以上の軽量化をはかるためには、溶接等の技術を導入することも考えなければいけないだろう。軽量化については、その効果と、その他の資源 (費用･技術導入コスト･工数･強度) に与える悪影響を比べながら進める必要がある。

強度保持は重要であるが、｢パラフォイル使用時の終端速度での衝撃に耐えること｣｢パラフォイル滑空に失敗した場合に、搭載機器の破損を免れる｣という2条件を満たせばよいと考える。その条件を満たした上で、改修･保守容易性の追及を目指したい。

## パラフォイル

パラフォイルについての課題をメンバーに挙げてもらったところ、以下の2点と考えられる。

  - 投下試験を繰り返し、結果をふまえ改修し、または結果を次世代機に反映させていく。

  - パラフォイルのメカニズムを解明し、応用していく。

2点とも、重要な課題であり、並行して実施していく必要がある。

### 試作機の製作と試験について

パラフォイルについては、製作と実験の繰り返しが重要であることを強く感じた。1号機の製作に取り掛かるのが遅く、また、2号機の製作に予定より時間をかけてしまい、3号機の製作が遅れ、十分な実験が行えなかったことが悔やまれる。

3号機の実験をさらに繰り返し行うことができれば、さらに滑空比の大きい飛行ができたのではないかと期待できる。また、3号機はやや翼面積が大きすぎたと思われたので、1号機、3号機のデータを踏まえ、新たに翼面積を変更した4号機を製作できていれば、さらに望ましい滑空比、速度での飛行が可能な良いパラフォイルが作れたのではないかと思われる。

4号機を製作しなくても、3号機のパラフォイル自身の改造も効果的である。3号機の前縁の空気取り入れ部分の空き具合や袋の数の調整を渡良瀬実験後に行ったところ、非常に安定性が出てきてゆっくり滑空するようになった。

### メカニズムの解明について

また、今回の実験で一番の問題となった不安定なモードに陥る点についての改良も必要である。他の班を見てみても不安定なモードに陥る時は全て同じパターン（紐を引く量が多く、パラフォイルが急激に旋回する時）で陥っていた。この点についてはもう少し深く解析し、不安定なモードに陥るメカニズムを解明する必要があると思う。そして不安定なモードに陥る条件や、不安定に成りにくいパラフォイルの設計指針を得る事ができれば良いと思われる。

また、パラフォイルの材料も、検討の余地がある。布の剛性･通気性などを考慮して、材料の検討を行うとよいと思われる。

それから、モーターの制御についても、改善の余地がある。第2回渡良瀬実験で、3回目の滑空のときに、モーターの紐の引き具合を調整したことによって少しパラフォイルの旋回性能が上がった。モーター制御も、パラフォイルの挙動に大きな影響を与えるので、モーターをつけて実験をする必要がある。

## その他

班としての課題ではないが、講義を実施する側から見た課題と提案が、金色から挙げられた。以下の3点について改善できれば、よりよい機体の製作につながると考える。

- 数m落とすだけのパラフォイル予備実験でも、木に引っかかったり（2班）、ガラスを割ってしまったり（1班）下に人や車がいたらできないなどいろいろ問題を起こした。

- 農学部で早朝実験を行うために、毎週14,000円のタンクを１本使い、十数人の人間が徹夜するという莫大な人的コストを利用している。(実際１回中止になった) また外部の民家や樹木に落ちるリスクを背負った。これは、授業としては異常であると思う。

- 渡良瀬流域に数十人が徹夜して行って、たまたま今回の授業では2回とも実験を実施することができたが、これは運がよいだけである（例えば昨年は4回中1回しかまともにできなかった。）

論文を書くための実験ならともかく、「大学院の講義」において、受講者は衛星製作そのものにはいくら苦労してもよいが、全体の実験システムの部分での「無駄な」負荷は（たとえば雨降って中止とか、タイマー壊れて実験失敗など）授業実施側（中須賀先生）の方で極力減らさないと、授業の魅力を落とすことになると実感した。秋葉原に20分ほどでいけるという大学の立地は、この講義を実施するにおいて大きな利点となるので、以上のような課題を克服できるとよいと感じた。

この1, 2, 3いずれかの改善には、予めリスクが少ないような場所を工夫して確保する（例えば東大柏キャンパス）ことが一番よい方法かと思われる。