10/7　第3回

赤外分光法（IRスペクトル）

原理＜振動励起＞

有機分子が光を吸収する・・・分子内の結合が振動

伸縮振動（伸び縮み）　　　　　　　　変角振動（結合角の変化）

球とバネモデル

フックの法則：振動数の計算式　（結合の振動スペクトル予測可）

ν=12πkm1m2m1+m2

力の定数 Nm  (1N=kg m s-2)

換算質量 kg

演習：C=O二重結合の伸縮振動が1600 cm-1にあらわれると仮定したとき，C=O二重結合の力の定数を求めよ。

何がわかるか？

- 結合している官能基の種類

- 分子骨格（特に芳香族化合物に結合している置換基の位置と数）

- 分子間相互作用

- 定量

IRスペクトルの定性的な理解（大雑把）

１．伸縮振動の吸収は，変角振動の吸収より高波数（高振動数また短波長）領域（スペクトルの左側）にあらわれる。

２． C≡Cは C=Cより高波数側にあらわれ，C=C（C=O）はC－C（C－O）よりも高波数側にあらわれる。

３．O－HやC－H，N－HはC－OやC－Cよりも高波数側にあらわれる。（換算質量が小さいほど高波数側にあらわれる）

振動励起の種類

基準振動　n個の原子からなる非直線状分子は( 3n – 6 )個の基本的な振動パターンを持つ。

あまり大きくない分子でも多数の基準振動をもつため，IRスペクトルは複雑になる。

XY2型の振動の例

伸縮振動

伸縮振動

対称振動

逆対称振動

はさみ

横ゆれ

ひねり

縦ゆれ

IRスペクトルでは観測しにくい。（対象性が良い振動は観測されにくい）

単位

波数(wavenumber )：cm-1(カイザー)　長さ1 cmあたりにいくつ光の波があるか。波長の数

波数から振動数への変換

波長= 0.01/波数 [m]

振動数=3×108/波長 [s-1=Hz]

演習：波数=1500 cm-1を光の振動数νに変換せよ。

測定時の試料

- 液膜法：液体試料に適用（KBrやNaClの単結晶板の間に液体試料をはさんで測定）

- ヌジョール法：固体粉末試料に適用（粉末試料をヌジョール（高級炭化水素）に混ぜ，分散させた溶液をKBrやNaClの単結晶板の間にはさんで測定）

- 錠剤成型法：固体粉末試料に適用（KBr粉末と試料粉末をよく混合したものを錠剤成型器により加圧成型し，ペレット状（ディスク状）にしたものを測定）

10/12

スペクトル解析

4000～2500 cm-1，2500～1500 cm-1，1500～600 cm-1の三つに大別する。

1500～600 cm-1は指紋領域とよぶ。（試料の種類によって特徴的な吸収パターンがあらわれる）

解析手順

１．高波数側から見る。

２．最も強い吸収に注目！

３．重要な領域の吸収を確認

４．すべての吸収を帰属しようとしないこと！（これ重要！）

4000～2500 cm-1の領域

水素原子との結合に由来する吸収　C－H，O－H，N－Hなど

O－H基の伸縮振動　大きな吸収

水素結合の影響で3500 cm-1を中心に幅広い吸収

水素結合がない場合は3600 cm-1に鋭い吸収

水素結合の程度により吸収の幅が大きく変化する

アルコールのOHは中程度の水素結合

カルボン酸のOHは強い水素結合

1260 cm-1にC－O伸縮振動を伴う

N－H基の伸縮振動　中程度の吸収

NH2（第一級アミン）の場合は2本の吸収　3300 cm-1, 3200 cm-1

NHR（第二級アミン）の場合は1本の吸収　3300 cm-1

1600 cm-1にN－Hの変角振動を伴う（比較的弱い吸収）

C－H基の伸縮振動　大きな吸収

3300～2700 cm-1の領域（通常3000 cm-1以下に生じる）

芳香族C－H伸縮振動は3100 cm-1付近（非常に弱い）

H－C≡Cの伸縮振動は3300 cm-1，2100 cm-1にC≡Cの伸縮振動を伴う

2500～1900 cm-1の領域

C=C=CやC≡C，C≡N伸縮振動

C≡Cは2100 cm-1

C≡Nは2260～2200 cm-1の伸縮振動

CO2(O=C=O)は2349 cm-1と667 cm-1に吸収をもつ

1900～1500 cm-1の領域

C=O伸縮振動およびC=C伸縮振動など（非常に大きな吸収）

C=O伸縮振動は1850～1650 cm-1

R－CO－X型のXに電気陰性度の高い置換基が結合していると，より高波数領域にあらわれる。

カルボニル基のおおよその吸収領域

大雑把な見解　1800 cm-1以上なら酸塩化物や酸無水物

1800～1700 cm-1ならエステル

1700 cm-1付近ならカルボン酸，ケトン，アルデヒド

1700 cm-1以下ならアミド

1800 cm-1

1700 cm-1

酸塩化物

酸無水物

エステル

カルボン酸，

ケトン，アルデヒド

アミド

C=C伸縮振動は1680～1500 cm-1

芳香環のC=C伸縮振動は1625 cm-1

1500～600 cm-1の領域（指紋領域）

この領域の吸収を既知の試料と比較することで，未知物質の同定を行なうことができる。

C－O伸縮振動　1150～1070 cm-1 （脂肪族）

1250～     cm-1  (芳香族)

1330～　　 cm-1 (エステル)

芳香族C－H面外変角振動　850～730 cm-1 ベンゼン環に対する置換基の数や位置に関する情報

NO2-伸縮振動　1560 cm-1，1350 cm-1

スルホン酸エステル　1420～1330 cm-1

1200～1145 cm-1

IRスペクトル解析のポイント

飽和炭化水素　	2900 cm-1にC－H伸縮振動が観測される以外にほとんど吸収なし

不飽和炭化水素	－C≡C－が存在すれば2200～2100 cm-1に，－C=C－が存在すれば，1600 cm-1に吸収あり

アルコール	3500 cm-1を中心に幅広い大きな吸収。1100 cm-1に鋭い吸収

アルデヒド　	2900～2700 cm-1に二つの吸収。1700 cm-1付近に大きな吸収

ケトン　　	1700 cm-1に大きな吸収

アミド(CONH2)	3300 cm-1と3200 cm-1付近に小さな鋭い吸収。1600～1700 cm-1に大きな吸収

カルボン酸　　	3500 ～2500 cm-1に非常に幅の広い吸収。1700 cm-1付近に大きな吸収。1100 cm-1付近に鋭い吸収