平成18年５月30日配布

応用分子化学演習【基礎分析Ⅰ・演習問題】

１．	ある鉱物中のアルムニウムの重量百分率は以下のようであった．

29.9， 30.1，29.8，30.3，31.2

上記のデータの中で，31.2は他の数値に比べてかけ離れている。この数値を4d法により，評価しなさい。

結論 31.2は 有意である　棄却する

２．	上記の結果を踏まえ，平均値，標準偏差，および相対標準偏差（変動係数）を求めなさい。

（注意！　4d法の結果を考慮すること）

平均値　  30.02  wt%　標準偏差　0.222　単位（%　　）　相対標準偏差　0.738  　　％

３．	以下の数について，有効数字の桁数を求めなさい．

(1)55678.5，(2)55670.0，(3)5.67×10-5，(4)0.0056，(5) 5.670×10-2

(1)  6    (2)   6   (3)   3    (4)   2    (5) 4

４.	以下の数を指定された有効数字で表しなさい．

(1)9876(有効数字３桁)，　(2)986340(有効数字２桁)，　(3)0.00223344(有効数字４桁)

(1) 9.88×103 (2) 9.9×105 (3)2.233×10-3

５．	直示天秤で量った2.9876ｇの試料を上皿天秤で量った43.7ｇのビーカーに入れたとき，全体として何ｇになるか有効数字を考慮して計算しなさい．

解答  46.6

６．	原子量としてCu=63.54，N=14.0067，O=15.9994の数値が与えられている．Cu(NO3)2の式量を計算しなさい．

式量  187.54

７.	水温20.3℃，気温25.6℃，気圧759mmHg下で，100cm3のメスフラスコを検定した結果，水の秤量値100.0250gを得た．この体積計の正確な体積を求めなさい．

体積  100.3139 cm3

学生番号：　　　　　　　氏名