平成18年５月30日配布

応用分子化学演習【基礎分析Ⅰ・小テスト】

１．	50 cm3のメスフラスコに純水を標線まで加えた時の純水の質量を測定したところ，以下のデータを得た。

１回目　  ２回目　 ３回目　 ４回目

50.0018   50.0025   50.0102   50. 0033　　cm3

３回目のデータ(50.0102)についてその有意性を4d法で評価しなさい。その結果に基づき，データの平均値，標準偏差，相対標準偏差を求めなさい。（単位も忘れずに書くこと）

4d法による評価　　　棄却

平均値　　50.0025 cm3　　　標準偏差　7.5100×10-4 cm3　相対標準偏差 1.50100×10-3 %

２.	試薬Aを13.62g，試薬Bを3.3567g混合した試料中の試薬Bの質量百分率を求めなさい。

質量百分率  19.78 or 19.77 %

３．水温18.0℃，気温21.0℃，気圧760 mmHgのとき，10cm3のホールピペットで純水を標線まで吸い上げ，その後秤量瓶にその純水を流しだし，質量Wを測定したところ，9.9982 g となった。ホールピペットの正確な体積Vを計算しなさい。計算には下式を用い，wおよびw’はそれぞれ2474mg，-4mgとする。

V=1000W1000000−(w+w')

体積       10.023 cm3

学生番号

氏　　名