平成18年６月６日配布

応用分子化学演習Ⅰ【基礎分析Ⅱ・小テスト】

１．一次標準試薬と二次標準試薬の違いを示せ。

一次標準試薬は，正確な質量を測ることができ，正確な濃度の溶液を調製することができる。

二次標準試薬は，揮発や，水分，二酸化炭素の吸収などによって物質の正確な質量を測ることが困難であり，調製した溶液の正確な濃度は一次標準溶液による滴定により求められる

２. 市販の濃流酸からおよそ1Mの硫酸水溶液を調製するにはどうしたらよいか？

１８倍に希釈する

３．0.05M炭酸ナトリウム溶液を調製したところ，ファクター( f )が0.9002となった。この溶液の実際の濃度はいくつか？

0.04501 M

４．３．で調製した炭酸ナトリウム水溶液10cm3を用いて，およそ0.1M塩酸水溶液の標定を行なったところ，滴定量が10.205cm3となった。塩酸水溶液の正確な濃度はいくつか？

0.08812 M

５．４．の塩酸水溶液を用いて未知濃度のアンモニア水25cm3の滴定をおこなったところ，塩酸水溶液19.92cm3要した。アンモニア水の濃度はいくらか？

0.07029 M

学生番号　　　　　　　　　　　　氏名

平成18年４月18日配布

応用分子化学演習Ⅰ【基礎分析Ⅱ・小テスト】

２．一次標準試薬と二次標準試薬の違いを示せ。

３. 市販の濃流酸からおよそ1Mの硫酸水溶液を調製するにはどうしたらよいか？

４．0.1M水酸化ナトリウム水溶液を500cm3調製する方法を示しなさい。

６．0.1M炭酸ナトリウム溶液を調製したところ，ファクター( f )が0.1002となった。この溶液の実際の濃度はいくつか？

0.1002M

７．６．で調製した炭酸ナトリウム水溶液10cm3を用いて，およそ0.1M塩酸水溶液の標定を行なったところ，滴定量が20.05cm3となった。塩酸水溶液の正確な濃度はいくつか？

9.995*10-2M 0.08980

８．７．の塩酸水溶液を用いて未知濃度のアンモニア水25cm3の滴定をおこなったところ，塩酸水溶液20.13cm3要した。アンモニア水の濃度はいくらか？

8.047*10-2M 0.07231

学生番号　　　　　　　　　　　　氏名