| 第 送信機系統図 周波数帯 | VFO発振周波数(Hz) fdds | 送信周波数 (Hz) |
| --- | --- | --- |
| 10MHz | 10.100.000-10.149.99 | 10.100.000-10.149.999 |
| 14MHz | 14.000.000-14.349.99 | 14.000.000-14.349.999 |
| 18MHz | 18.069.000-18.168.99 | 18.069.000-18.168.999 |
| 21MHz | 21.000.000-21.449.99 | 21.000.000-21.449.999 |
| 24MHz | 24.890.000-24.989.999 | 24.890.000-24.989.999 |
| 28MHz | 28.000.000-29.699.999 | 28.000.000-29.699.999 |

| 周波数帯 | VFO発振周波数(Hz) fdds | 送信周波数 (Hz) |
| --- | --- | --- |
| 1.8MHz | 1.810.000-1.824.999 | 1.810.000-1.824.999 |
| 1.9MHz | 1.907.500-1.912.499 | 1.907.500-1.912.499 |
| 3.5MHz | 3.500.000-3.574.999 | 3.500.000-3.574.999 |
| 3.7MHz | 3.747.000-3.753.999 | 3.747.000-3.753.999 |
| 3.8MHz | 3.791.000-3.804.999 | 3.791.000-3.804.999 |
| 7MHz | 7.000.000-7.099.999 | 7.000.000-7.099.999 |

BPF Unit

励振増幅

2SC1969

緩衝増幅

2SC2166

BPF

電力増幅

2SC1969×2

パーソナルコンピュータ

サウンドカード装置

Software Defined Radio

SDR DSP駆動ソフトウエアー名

PowerSDRv1.6.3SVN694

DSP

インター    フェース

ブロック

Quadrature

Sampling Exiter

PI5V331

I/Q合成

DDS VFO

AD9854

LPF

LPF

Q Out

I Out

VFO Cont

マイクロフォン入力端子

PTT/CW Key

1.8MHz帯-～28MHz帯

10W

Lch Buff

Rch Buff

CW Key Out

CW Key Out

1.8MHz帯

-～

28MHz帯

D/A Mod Out

DRV135×2

☆ DDS VFO発振周波数(fdds)は、サウンドカードの有効周波数帯域分を加算(下限) 減算(上限)する

第　　送信機系統図

BPF

励振増幅

BS170×2

緩衝増幅

2N2222

電力増幅

2SC1969×2

パーソナルコンピュータ

サウンドカード装置

Soft Rock RX TX 6.2

SDR DSP駆動ソフトウエアー名

KGKSDR 1.1

PC入力インターフェース

Quadrature

Sampling Exiter

FST3253

I/Q合成

4分周器

74HC74

+Q LPF/Buff

－Q LPF/Buff

I Out

D Clock

マイクロフォン入力端子

PTT/CW Key

7MHz帯

100ｍW

発振回路

2N3904

90度位相器

74HC74

+I LPF/Buff

－I LPF/Buff

0

180

90

270

Lch

Rch

Clock

緩衝増幅

2N3906

Q Out

28.06MHz

CW Key Out

CW Key Out

BPF

Audio Buff

TVL2462×2

必要に応じて追加してください7MHz帯

100ｍW

発振回路

2N3904

緩衝増幅

2N3906

28.20MHz

付属装置の接続

サウンド

カード出力

パケット装置(符号方式)

- AFSK

③  JT65   ④  FSK441

ＲＴＴＹ　装置

ＳＳＴＶ　装置

ファクシミリ 装置

パーソナルコンピュータ

サウンドカード装置付

PSK31　装置

デジタルＳＳＴＶ　装置

デジタル符号化音声

自作 オーディオ

インターフェイス

3kHz LPF 付

マイクロフォン

送信機

マイクロフォン入力端子

付属装置の緒言

| 信号種別 | 付属装置の諸元 |  | 接続送信機系統図番号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 仕 様 |  |
| パケット装置1 AFSK HF 帯 | 方式 | AFSK |  |
|  | 通信速度 | 300bps |  |
|  | 周波数偏移幅 | ±100Hz |  |
|  | 副搬送波周波数 | 1700Hz |  |
|  | 符号構成 | AX.25プロトコル準拠 / JIS コード /ASCIIコード |  |
|  | 電波形式 | F1D |  |
| パケット装置2 FSK VHF 帯以上 | 方式 | FSK (GMSK) |  |
|  | 通信速度 | 9600bps |  |
|  | 周波数偏移幅 | ±2.4kHz |  |
|  | 副搬送波周波数 | 1700Hz |  |
|  | 符号構成 | AX.25プロトコル準拠 / JIS コード /ASCIIコード |  |
|  | 電波形式 | F1D |  |
| パケット装置3 JT65 | 方式 | FSK |  |
|  | 通信速度 | 2.7bps / 5.4bps / 10.8bps |  |
|  | 周波数偏移幅 | ±87.48Hz ±174.96Hz ±349.92Hz |  |
|  | 副搬送波周波数 | 1270.5Hz |  |
|  | 符号構成 | WSJT |  |
|  | 電波形式 | F1D |  |
| パケット装置4 FSK441 | 方式 | 4FSK |  |
|  | 通信速度 | 441bps |  |
|  | 周波数偏移幅 | ±661.5Hz |  |
|  | 副搬送波周波数 | 882Hz 1323Hz 1764Hz 2205Hz |  |
|  | 符号構成 | FSK441 |  |
|  | 電波形式 | F1D |  |

付属装置の緒言

| 信号種別 | 仕 様 |  | 接続送信機系統図番号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 内 容 |  |
| パケット装置1 AFSK HF 帯 | 方式 | AFSK |  |
|  | 通信速度 | 300bps |  |
|  | 周波数偏移幅 | ±100Hz |  |
|  | 副搬送波周波数 | 1700Hz |  |
|  | 符号構成 | AX.25プロトコル準拠 / JIS コード /ASCIIコード |  |
|  | 電波形式 | F1D |  |
| パケット装置3 JT65 | 方式 | FSK |  |
|  | 通信速度 | 2.7bps / 5.4bps / 10.8bps |  |
|  | 副搬送波周波数 | 1270.5Hz |  |
|  | 符号構成 | WSJT |  |
|  | 電波形式 | F1D |  |
| パケット装置4 FSK441 | 方式 | 4FSK |  |
|  | 通信速度 | 441bps |  |
|  | 周波数偏移幅 | ±661.5Hz |  |
|  | 副搬送波周波数 | 882Hz 1323Hz 1764Hz 2205Hz |  |
|  | 符号構成 | FSK441 |  |
|  | 電波形式 | F1D |  |
| RTTY装置 | 方式 | AFSK / FSK |  |
|  | 通信速度 | 45.5bps～100bps |  |
|  | 周波数偏移幅 | ±85Hz～±100Hz |  |
|  | 副搬送波周波数 | 2210Hz |  |
|  | 符号構成 | BAUDOT コード |  |
|  | 電波形式 | A2B (AM) / F1B (SSB) / F2B(FM) |  |

付属装置の緒言

| 信号種別 | 仕 様 |  | 接続送信機系統図番号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 内 容 |  |
| SSTV装置 アナログ | 方式 | SCFM |  |
|  | 最高画周波数 | 900Hz |  |
|  | 周波数偏移幅 | ±500Hz |  |
|  | 副搬送波周波数 | 1750Hz 白:2300Hz 黒:1500Hz 同期:1200Hz |  |
|  | 符号構成 |  |  |
|  | 電波形式 | A3F (AM) F3F (SSB) F3F (FM) |  |
| SSTV装置 デジタル | 方式 | COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) |  |
|  | 副搬送数 | 300Hz～2.5kHz まで 最大57本 |  |
|  | 副搬送波変調方式 | 4 / 16 / 64 QAM |  |
|  | フレームレート | 400m秒 |  |
|  | 通信速度 | 最大 2675 bps |  |
|  | エラー訂正 | Reed Solomon |  |
|  | 符号構成 | Digital Video Broadcasting準拠 Digital Radio Mondiale方式 WinDRM |  |
|  | 画像圧縮方式 | JPEG ほか |  |
|  | 電波形式 | G1D （SSB） F1D （FM) |  |
| ファクシミリ装置 | 方式 | SCFM |  |
|  | 最高画周波数 | 828Hz |  |
|  | 周波数偏移幅 | ±400Hz |  |
|  | 副搬送波周波数 | 1750Hz 白:2300Hz 黒:1500Hz |  |
|  | 符号構成 |  |  |
|  | 電波形式 | A3F (AM) 3K00F3F (SSB) 30K00F3F (FM) |  |

付属装置の緒言

| 信号種別 | 仕 様 |  | 接続送信機系統図番号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 内 容 |  |
| デジタル符号化 音声 | 方式 | COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) |  |
|  | 副搬送数 | 300Hz～2.5kHz まで 最大57本 |  |
|  | 副搬送波変調方式 | 4 / 16 / 64 QAM |  |
|  | フレームレート | 400m秒 |  |
|  | 通信速度 | 最大 2675 bps |  |
|  | エラー訂正 | Reed Solomon |  |
|  | 符号構成 | Digital Video Broadcasting準拠 Digital Radio Mondiale方式 WinDRM |  |
|  | 音声符号化方式 | AMBE LPC10 SPEEX ほか |  |
|  | 電波形式 | G1E （SSB） |  |

運用周波数帯　初期設定のサブルーチン

送信周波数　初期設定のサブルーチン

バンド設定を

行います

バンドを入力してください

_____MHz帯

Keyboardから

周波数帯を入力

F_Band

F_Bandを

記憶する

fBand.txt

周波数帯

テーブルの

読込みfbanddata.dat

終了

開始

送信周波数を

入力してください

_____.___kHz

送信周波数を記憶する

ftx.txt

終了

開始

Keyboardから

送信周波数を入力

F_tx

送信周波数F_txが

周波数帯テーブル

fbanddata.datの

設定以内か

Yes

No

| 送信周波数帯の送信周波数上限と下限 管理テーブル 周波数帯 | 送信周波数（Hz) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下限 | 上限 |
| 1.8MHz | 1.810.000 | 1.824.999 |
| 1.9MHz | 1.907.500 | 1.912.499 |
| 3.5MHz | 3.500.000 | 3.574.999 |
| 3.7MHz | 3.747.000 | 3.753.999 |
| 3.8MHz | 3.791.000 | 3.804.999 |
| 7MHz | 7.000.000 | 7.0.99.999 |
| 10MHz | 10.100.000 | 10.149.999 |
| 14MHz | 14.000.000 | 14.349.999 |
| 18MHz | 18.069.000 | 18.168.999 |
| 21MHz | 21.000.000 | 21.449.999 |
| 24MHz | 24.890.000 | 24.989.999 |
| 28MHz | 28.000.000 | 29.699.999 |